毒性化學物質特性及搶救處理

2.1 前言

科技與工業締造了經濟奇蹟，人們對毒性化學物質的應用及處理亦日漸頻繁。在處理毒性化學物質時，若稍有疏忽，即可能對操作人員造成傷害，或危及廠房、設備，甚至釀成更大的災害。有鑑於此，環保署於85年起委託工研院環安中心製作毒性化學物質緊急應變卡，每一類卡片共包括六大部分-H、A1、Z、M、A2、T等，於日前獲得署裡同意將已製作完成的緊急應變卡上網(網址為：環安中心-www.itri.org.tw)，為加強業者對緊急應變卡的認識，使此應變工具能發揮最大效用，故介紹緊急應變卡的內容與使用方式，藉此呈現毒性化學物質特性資料及搶救處理機制。

2.2 危害辨識(Hazard Identification)

災害發生的初期，最重要的是針對災害本身作正確的了解與辨識，確認災害的危險程度與嚴重性。初步的辨識可以「危害標示」與「物質安全資料表」為主，目前勞委會與環保署、交通部皆規定運作與儲存場所、運輸槽車業者需要九大類的危害標示與十六格式(90年初執行)的物質安全資料表，災害事故發生初期，可藉由標示與物質安全資料表(MSDS)對危害物本身了解其是否具有毒性、火災爆炸特性、腐蝕性或反應及不相容性等，另外也可藉由緊急應變計畫內容或其他應變資料對物質本身的危害總論來了解該災害所產生的影響，以便決定正確的行動步驟與方案。

2.3 擬定行動方案(Action Plan)

完成初步的辨識步驟後，接著需要研擬不同的行動方案，其中包括有急救方案、洩漏著火處理方案及個人防護方案等。

1.急救方案：包括一般急救與特殊急救，一般急救又需按照不同的暴露途徑分為吸入性、皮膚接觸性、眼睛接觸性或食入性等急救步驟，另外要考量所接觸的物質是否有特殊的毒性(如：氰化物、氫氟酸..等)，以便採取不同的解毒劑進行特殊急救。

2.個人防護方案：事故發生時為了達到緊急搶救的時效，往往忽略了搶救人員的安全防護而造成搶救人員的傷亡。故須於方案擬定之初便針對個人安全防護作考量。選用個人防護裝備需考量現場化學物質濃度暴露的高低，若現場濃度過高(超過物質IDLH值-立即危害生命與健康濃度以上)，則需採用防護等級較高的防護裝備(如自攜式空氣呼吸器與A級防護衣)，倘若現場濃度不高(低於IDLH值)，則可採用B或C級的防護裝備即可。

3.洩漏著火處理方案：可分為小量洩漏未著火、小量洩漏著火、大量洩漏未著火與大量洩漏著火等不同情況制定應變處理方案，不同的情況有不同的處理重點，一般處理的情況下，人員需先完全撤離洩漏著火區，不要有接觸或穿越洩漏污染區之情況；依現場地勢考量，保持人員位於上風處，並遠離低漥與通風不良處；由受過訓練之專業人員進行清理和處理的工作，同時人員需有適當的防護裝備；切斷並移開所有的引火源，在安全狀況許可之情形下，設法阻止或減少洩漏；保持最大距離作滅火動作，以水霧分散蒸氣，藉以保護阻洩人員等。

此外，所有計畫方案的戰略(Strategy)需簡明扼要、目標明確且單一。戰略可分為主動(Offensive)與被動(Defensive)兩種，當搶救資源充分時可採取主動戰略，快速確實、一鼓作氣將災情控制。而當資源缺乏時需採取被動戰略，先維持現場災情不要惡化為主要考量。

2.4 區域管制(Zoning area)

結合毒性、物性、化性、火災爆炸特性、洩漏量、洩漏濃度與天候、地形等外在條件，預估其疏散距離及管制區域。一般管制區域分為災區(Hot Zone)、除污區(Warm Zone)與支援區(Cold Zone)，區域的劃分與人員的職掌如下圖所示：

2.5 指揮組織(Managing)

現場事故指揮官需接受一定的專業訓練，指揮官不一定需要瞭解繁瑣的搶救技巧，但須掌握毒化災宏觀的應變考量，以人命救助(Life Safety)為第一要務，災情控制(Incident Stabilization)為第二考量，最後才是工廠或設備的財產確保(Property Conservation)。以美國緊急應變系統(ICS)為例，大型毒化災的指揮體系至少應包括以下單元：

另外針對大型的毒化災事故，為了有效整合所有應變與支援的

資源系統，將指揮系統中部分的功能組織成立EOC，而由EOC主管直接向指揮官負責，其組織圖如下：

指揮官

現場搶救官

安全官

EOC

支援系統

規劃系統

財務系統

溝通系統

支援系統

2.6 後勤支援(Assistance)

大型災害處理到一個程度之後，必定需要後勤人力與器材的支援。以921地震災害為例，國軍與國外專家人力、器材的投入對災害的處理與控制是非常重要的資源。毒化災處理亦相同。支援的人力一般都是消防隊為主，其次則是各友廠與毒災聯防小組成員，平時須與他們保持良好的關係，並且將其緊急聯絡人彙整於明顯易於取得之處，以便緊急時候聯絡。醫療的支援也是一件重要的工作，平時應該對附近醫院進行評估，待事故發生之後，才能將受傷的人員迅速送往合適的醫療院所接受妥善的治療與照顧。

2.7 善後處理(Termination)

可分為人員除污處理與現場災後處理。一般來講，需保持洩漏區通風良好，且其清理工作需由受過訓的專業人員負責。此外對於消防冷卻用水之廢水，可能具有毒性，應予收集並納入廢水處理系統。

1.人員除污處理：除污站或除污走廊最好設在除污區(Warm Zone)內，依除污站架設的路徑進入除污站，以足夠的水或除污劑沖洗防護裝備及洩漏處理工具，並簡易測試是否有殘留，若有需再進一步清洗，完成後依指示在特定區域將防護裝備脫除。除污處理後之廢棄物宜置於防滲塑膠袋或廢棄除污容器中，待進一步處理。

2.現場災後處理：針對固體或溶液，可以非燃性分散劑灑在洩漏處，以適當的水及毛刷清洗，待作用成孔狀液即可清除乾淨，將污物剷入密閉標示桶中，待進一步處理。若無分散劑，可用乾沙代替，待其吸收後，將污物剷入密閉標示桶中。針對密閉空間之氣體，可以強力防爆型幫浦抽氣收集，將其導引入適當的燃燒密閉空間焚化之。

2.8 結語

以上介紹乃美國化災應變隊(HAZMAT TEAM)針對化學災害事故處理所採取的六項大原則，簡稱HAZMAT。目前環保署已委託環安中心成立24小時的北區毒災應變諮詢中心(白天專人值班，晚上專線聯絡)。從九十二年度開始，將真正落實二十四小時專人值班的機制，屆時將真正發揮立即應變資訊傳遞與到場支援，希望透過此機制能降低毒災影響的規模與社會成本。