多重危害性物質特性及搶救處理

5.1 前言

科技與工業締造了經濟奇蹟，人們對危險物及有害物質的應用及處理亦日漸頻繁。但在使用、製造、運輸或儲存危險物及有害物質時，若稍有疏忽，即可能對操作人員造成傷害，或危及廠房、設備，甚至釀成更大的災害。一旦不幸發生意外事故時，若能即時採取有效之緊急應變措施，並妥善處理外洩的危害物質，則可使危害與影響的程度降至最小。

危害物質應變研究室以長期執行化學品安全衛生技術之相關計畫基礎上，規劃以聯合國九大類危險物及有害物分類方式，參考1996年北美緊急應變指南的處理原則，並輔以國內外其他有關危害物質應變的資料，彙整而成九大類的應變處理原則。

5.2 危害物質分類

危險物及有害物質分類可以說是危害物質應變處理的基礎，一個危害物在經過歸類後，用特選定符號顏色之圖式加以標示，將是在危害辨認上最直覺的工具。目前國內勞委會將危險物與有害物分成九大類，分類依據如下表所示:

表5.1　 危害物分類(中國國家標準(CNS 6864 Z5071))

| 危害物 分 類 | 所 表 示 危 險 物 之 物 類 | 類組或 類組號 |
| --- | --- | --- |
| 第一類 1.1組 1.2組 1.3組 1.4組 1.5組 1.6組 | 爆炸物(Explosives) 有一齊爆炸危險之物質或物品。 有拋射危險，但不一齊爆炸之物質或物品。 會引起火災，並有輕微爆炸拋射危險之物質或物品 無重大危險之物質或物品。 有一齊爆炸危險，但不敏感之物質或物品。 有一齊爆炸危險，但極不敏感之物質或物品。 | 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 |
| 第二類 2.1組 2.2組 2.3組 | 氣體(Flammable Gases; Non-flammable,non-toxic gases; toxic gases) 易燃氣體 非易燃氣體 毒性氣體 | 2 2.1 2.2 2.3 |
| 第三類 | 易燃液體(Flammable liquids) | 3 |
| 第四類 4.1組 4.2組 4.3組 | 易燃固體；自燃物質；禁水性物質(Flammable solids; Substances liable to spontaneous combustion; Substances which in contact with water emit flammable gases) 易燃固體 自燃固體 禁水性物質 | 4 4.1 4.2 4.3 |
| 第五類 5.1組 5.2組 | 氧化性物質；有機過氧化物(Oxidizing substances; Organic peroxides) 氧化性物質 有機過氧化物 | 5 5.1 5.2 |
| 第六類 6.1組 6.2組 | 毒性物質及感染性物質(Poisonous (toxic) and infectious substances) 毒性物質 I及II 分組 III分組 感染性物質 | 6 6.1 6.1A 6.2 |
| 第七類 | 放射性物質Radioactive I 分組 Radioactive II 分組 Radioactive III 分組 | 7A 7B 7C |
| 第八類 | 腐蝕性物質(Corrosive substances) | 8 |
| 第九類 | 其他危險物(Miscellaneous dangerous substances) | 9 |

備考：1.第七類分類參考IAEA (International Atomic Eneregy Agency)之分類號碼而定。

2.本標準危險物分類，係參照1991年聯合國危險物運輸專家委員會"關於危險物運輸建議書"(編號ST/SG/AC.10/1/REV.7)之規定訂定，旨在統一標示，以利貨物之作業及儲存。

5.3第1類：爆炸物(Explosives)

5.3.1定義：

一種固體或液體(或混合物)，其本身會因化學反應產生氣體，導致其溫度、壓力與速度高到能對周圍造成破壞。

5.3.2分類：

爆炸物之分類界定,屬於各類危害物質中最複雜的一種。依爆炸威力,或由其化學和物理穩定性及敏感度而定,需經過適當試驗，是屬於極專業之判定。

本類爆炸物區分為下列六組：

(1) 1.1組：有一齊爆炸危險之物質或物品。

(2) 1.2組：有拋射危險，但不會一齊爆炸之物質或物品。

(3) 1.3組：會引起火災，並有輕微爆炸或輕微拋射危險之物質或物品。

(4) 1.4組：無重大危險之物質或物品；其物質一旦著火或自行引發，僅有輕微危害。

(5) 1.5組：有一齊爆炸危險，但不敏感之物質或物品。

(6) 1.6組：有一齊爆炸危險，但極不敏感之物質或物品。

5.3.3標示舉例：

| 名稱 | 聯合國編碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 苦味酸銨 | 0004 | 1.1D |
| 三硝基苯 | 0214 | 1.1D |
| 三硝基苯磺酸 | 0386 | 1.1D |
| 硝化纖維素 | 0340 | 1.1D |
| 二亞硝基苯 | 0406 | 1.3D |

5.3.4火災或爆炸：

如果火勢延燒到裝運貨品時，可能發生爆炸，並可拋擲碎

片達1600公尺(相當1英哩)或更遠

5.3.5健康危害：

火場中可能產生具有刺激、腐蝕或毒性氣體

5.3.6搶救安全考量：

- 首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍50公尺(相當160-330英呎)

(3)撤離可目視及現場視野境內的所有人員，並遠離窗戶

(4)留置於上風處﹔遠離低窪地帶

(5)進入密閉空間時，先行通風

5.3.7緊急應變：

(1)火災：

a.當火勢延燒到貨品時，不可滅火!因貨品會爆炸

b.在周圍至少1600公尺的範圍內(相當1英哩)停止所有的交通運輸及災區的清理作業並且任其燃燒

c.如果貨品已爆炸產生熱者，切勿將貨品或運送車輛移開

d.以大量甚至過量的水，灌救之!若無法取得水源，使用二氧化碳，化學乾粉或泥土控制

e.若可以並且無危險狀況下，以最大距離下，使用消防水帶控制架或自動搖擺噴嘴控制火勢，以防止延燒至貨品區域

(2)洩漏或溢散：

a.排除所有引火源(如在災區吸煙、火花、明火或火燄)

b.操作使用所有的設備時，必須先接地以消除靜電

c.不要接觸或穿越洩漏污染區

d.在100公尺範圍內，不要使用無線電通信傳送，可能因電子設備，而點燃引爆

e.除非有專家之監督，否則不要輕易的清理或廢棄

(3)急救：

a.將患者移至新鮮空氣處

b.聯絡緊急醫療網

c.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

d.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

e.脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離

f.如接觸到此物質時，立即以清水沖洗皮膚或眼睛，至少20分鐘

g.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.4第2.1類：易燃氣體(Flammable Gas)

5.4.1定義：

係指氣體在20℃，標準壓力101.3 kPa時，與空氣之容積混合比在13％以下時易著火者；或不論其燃燒下限為何，其在空氣中之燃燒範圍不少於12％者。

5.4.2標示舉例：

| 名稱 | 聯合國編碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 液化石油氣 | 1075 | 2.1 |
| 液化乙炔 | 1001 | 2.1 |
| 丁烯 | 1012 | 2.1，3 |
| 壓縮氫 | 1049 | 2.1 |

5.4.3火災或爆炸：

(1)極度易燃

(2)當有熱源、火花、火源時容易被引燃

(3)當與空氣混合後將形成爆炸性氣體

(4)從液化性氣體出來的蒸氣，最初比空氣重並有延著地表面擴散的危險

(5)當蒸氣被傳播至有火源處時，會被引燃並且會回火燃燒

(6)有些物質遇水會起激烈反應

(7)當容器遇熱將會有爆炸之危險

(8)鋼瓶破裂時會像發射火箭般猛烈衝進

5.4.4健康危害：

(1)毒性;極度危險

(2)若經吸入會有中毒效應

(3)蒸氣會有極度刺激性

(4)當接觸氣體或液化氣體會引起灼傷，嚴重刺激感或凍傷

(5)火場中會產生刺激、腐蝕或/和毒性氣體

(6)用於控制火勢的水，流出後會造成污染

5.4.5搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少100-200公尺(相當330-660英呎)

(3)非必要之人員，遠離災區

(4)留置於上風處

(5)許多氣體是比空氣重並有延著地表面擴散及聚集於低窪或密閉區域(排水溝、地下室、油槽)

(6)遠離低窪地帶

(7)進入密閉空間前，對該區先行通風

5.4.6緊急應變：

(1)火災：

a.氣體外洩的火災，不可滅火! 除非外洩氣體，被控制已停止洩漏

b.小火時，以化學乾粉、二氧化碳滅火劑，控制火勢

c.大火時，以噴水沫、水霧或一般泡沫滅火劑，控制火勢

d.在不危及人員安全的情況下，將容器自火場中移離

e.結構或外表受損的鋼瓶，僅能由專家操作處理

(2)油槽陷於火場時：

a.以最大的距離滅火或使用消防水帶控制架或自動搖擺噴嘴灌救之

b.以大量的水冷卻容器，並且火勢被撲滅之後，仍應持續撒水冷卻

c.不可將水直接對洩漏點或安全防護設施噴灑；因為會發生結冰現象而發生二次災害

d.因火災引起安全排放閥發生聲響或油槽容器本體變色時，立即撤離現場

e.始終遠離油槽的兩末端

(3)洩漏或溢散：

a.排除所有引火源(如在災區吸煙、火花、明火或火燄)

b.操作使用所有的設備時，必須先接地以消除靜電

c.全身包覆氣密式化學防護衣，是在沒有火災有洩漏的情況下穿著

d.不要接觸或穿越洩漏污染區

e.如果可行且不危及人員的安全下，設法止漏

f.如果可以的情況下，設法將容器有洩漏破損的孔處朝上，寧可以氣態逸散，因液體的洩漏處理較不易

g.噴水霧以減少蒸氣量或驅離蒸氣雲

h.不可直接用水噴灑洩漏或溢漏源

(4)急救：

a.將患者移至新鮮空氣處

b.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

c.如果患者吸入或食入此類物質時，不可口對口人工呼吸；建議施與人工呼吸時採用球袋式呼吸面罩並為單向閥或其他醫療設計的呼吸輔助器

d.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

e.脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離

f.如接觸到液化氣體時，結凍部份以溫水解凍之

h.持續觀察患者

i.當接觸或吸入此類物質，其對人體的危害效應會有延遲現象

j.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.5第2.2類：非易燃氣體(NON-Flammable Gas)

5.5.1定義：

非易燃氣體；係指氣體在20℃，壓力不小於280 kPa下，以冷凍液體之方式運輸，而有下列情況之一者。

(1)窒息性者：可稀釋或置換正常空氣中氧氣之氣體。

(2)氧化性者：一般藉提供氧氣，使其他物質較在空氣中更

容易燃燒者。

(3)不歸類其他組者。

5.5.2標示舉例：

| 名稱 | 聯合國編碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | 1013 | 2.2 |
| 氧氣 | 1072 | 2.2，5.1 |
| 壓縮氮 | 1066 | 2.2 |

5.5.3火災或爆炸：

(1)蒸氣會在無任何的警訊下，引起暈眩或窒息

(2)從液化性氣體出來的蒸氣，最初比空氣重並有延著地表面擴散出

(3)當接觸氣體或液化氣體會引起凍傷

5.5.4健康危害：

(1)非易燃性氣體

(2)當容器遇熱將會有爆炸之危險

(3)鋼瓶破裂時會像發射火箭般猛烈衝進

5.5.5搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少10-25公尺(相當30-80英呎)

(3)非必要之人員，遠離災區

(4)留置於上風處

(5)有許多氣體是比空氣重並有延著地表面擴散及聚集於低窪或密閉區域(排水溝、地下室、油槽)

(6)遠離低窪地帶

(7)進入密閉空間前，對該區先行通風

5.5.6緊急應變：

(1)洩漏或溢散：

a.不要接觸或穿越洩漏污染區

b.如果可行且不危及人員的安全下，設法止漏

c.不可直接用水噴灑洩漏或溢漏源

d.噴水霧以減少蒸氣量或驅離蒸氣雲

e.如果可以的情況下，設法將容器有洩漏破損的孔處朝上，寧可以氣態逸散，因液體的洩漏處理較不易

f.避免外洩物流入水源、下水道、地下室或密閉狹隘空間

g.允許該物質蒸發擴散稀釋至安全濃度之下

h.對該區域進行通風換氣

(2)急救：

a.患者移至新鮮空氣處

b.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

c.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

d.脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離

e.若衣物凍結到皮膚時，應先解凍後再脫除衣物

f.如接觸到液化氣體時，結凍的部份以溫水解凍之

g.保持患者溫暖及安靜

h.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.6第2.3類：毒性氣體(Toxic Gas)

5.6.1定義：

毒性氣體；係指氣體被已知對人類之健康造成毒害或腐蝕之危害者；或其半數致死濃度(LC50)等於或小於5,000ppm，被認定對人類有毒害或腐蝕者。

5.6.2標示舉例：

| 名稱 | 聯合國編碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 氯氣 | 1017 | 2.3，5.1 |
| 光氣 | 1076 | 2.3，8 |
| 磷化氫 | 2199 | 2.3，2.1 |
| 三氟化氯 | 1749 | 2.3，5.1，8 |
| 液化氨 | 1005 | 2.3，8 |

5.6.3火災或爆炸：

(1)毒性;如果被吸入或經由皮膚吸收會有生命危險，蒸氣有刺激性

(2)當接觸氣體或液化氣體會引起灼傷，嚴重刺激感和/或凍傷

(3)火場中會產生刺激、腐蝕或/和毒性氣體

(4)用於控制火勢的水，流出後會造成污染

5.6.4健康危害：

(1)有些會燃燒，但不容易引燃

(2)從液化性氣體出來的蒸氣，最初比空氣重並有延著地表面擴散的危險

(3)當容器遇熱將會有爆炸之危險

(4)鋼瓶破裂時會像發射火箭般猛烈衝進

5.6.5搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少100-200公尺(相當330-660英呎)

(3)非必要之人員，遠離災區

(4)留置於上風處

(5)這類物質有許多氣體是比空氣重並有延著地表面擴散及聚集於低窪或密閉區域(排水溝、地下室、油槽)

(6)遠離低窪地帶

(7)進入密閉空間前，對該區進行通風換氣

5.6.6緊急應變：

(1)火災：

a.小火時，以化學乾粉、二氧化碳滅火劑，控制火勢

b.大火時，以噴水沫、水霧或一般型泡沫滅火劑，控制火勢

c.不可將水注入承裝容器中

d.在不危及人員安全的情況下，將容器自火場中移離

e.結構或外表受損的鋼瓶，僅能由專家操作處理

(2)油槽陷於火場時：

a.以最大的距離滅火或使用消防水帶控制架或自動搖擺噴嘴灌救之

b.以大量的水冷卻容器，並且火勢被撲滅之後，仍應持續撒水冷卻

c.不可將水直接對洩漏點或安全防護設施噴灑；因為會發生結冰現象而發生二次災害

d.因火災引起安全排放閥發生聲響或油槽容器本體變色時，立即撤離現場

e.始終遠離油槽的兩末端

(3)洩漏或溢散：

a.全身可行且不危及人員的安全下，設法止漏

d.不可直接用水噴灑洩漏或溢漏源

e.噴水霧以減少蒸氣量或驅離蒸氣雲

f.如果可以的情況下，設法將容器有洩漏破損的孔處朝上，寧可以氣態逸散，因液體的洩漏處理較不易

g.避免外洩到氣體被擴散稀釋至安全濃度以下

(4)急救：

a.將患者移至新鮮空氣處

b.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

c.如果患者吸入或食入此類物質時，不可口對口人工呼吸；建議施與人工呼吸時採用球袋式呼吸面罩並為單向閥或其他醫療設計的呼吸輔助器

d.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

e.脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離

f.如接觸到此物質時，立即以清水沖洗皮膚或眼睛，至少20分鐘

g.如接觸到液化氣體時，結凍部份以溫水解凍之

h.保持患者溫暖及安靜，持續觀察患者

i.當接觸或吸入此類物質，其對人體的危害效應會有延遲現象

j.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.7第3類：易燃液體(Flammable Liquid)

5.7.1定義：

易燃液體為液體、液體混合物，或在溶液或懸浮物中含有固體之液體(例如油漆、清漆、噴漆等)，其閃火點在閉杯試驗時不高於60.5℃，在開杯試驗時不高於65.6℃。

5.7.2標示舉例：

| 名稱 | 聯合國編碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 丙酮 | 1090 | 3Ⅱ |
| 甲醇 | 1230 | 3Ⅱ,6.1 |
| 甲苯 | 1294 | 3Ⅱ |
| 二甲苯 | 1307 | 3Ⅱ |
| 甲乙酮 | 1193 | 3Ⅱ |
| 乙酸乙酯 | 1173 | 3Ⅱ |
| 丙烯睛 | 1093 | 3Ⅰ，6.1 |
| 二硫化碳 | 1131 | 3Ⅰ，6.1 |
| 異丙醇 | 1219 | 3Ⅱ |
| 汽油 | 1203 | 3Ⅱ |

5.7.3火災或爆炸：

(1)高度易燃；當有熱源、火花、火源時容易被引燃

(2)當蒸氣與空氣混合後將形成爆炸性氣體

(3)當蒸氣被擴散至有火源處時，會被引燃並且回火燃燒

(4)大部份的蒸氣，比空氣重並有延著地表面擴散出並聚集於低窪或密閉空間(如排水溝、地下室、油槽區)

(5)室內、室外或排水溝有蒸氣爆炸的危險

(6)當遇熱或陷於火場中，有一些物質會起聚合性爆炸

(7)液體流到排水溝時會引起火災爆炸的危險

(8)當容器遇熱將會有爆炸之危險

(9)許多液體比水輕(浮於水面上)

5.7.4健康危害：

(1)吸入或接觸此類物質，會引起刺激或皮膚和眼睛灼傷

(2)火場中會產生刺激、腐蝕或/和毒性氣體

(3)蒸氣會導致暈眩或窒息

(4)用於控制火勢的水，流出後會造成污染

5.7.5搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少25-50公尺(相當80-160英呎)

(3)非必要之人員，遠離災區

(4)留置於上風處

(5)遠離低窪地帶

(6)進入密閉空間前，對該區先進行通風換氣

5.7.6緊急應變：

(1)火災：

- 注意: 所有這類產品的閃火點均屬低溫型；使用水噴灑作為滅火器是無效

- 小火時，以化學乾粉、二氧化碳、噴水沫或耐酒精型泡沫滅火劑，控制火勢

c.大火時，以噴水沫、水霧或耐酒精型泡沫滅火劑，控制火勢

d.不可使用水柱滅火

e.在不危及人員安全的情況下，將容器自火場中移離

(2)油槽、油槽卡車或鐵路運輸車陷於火場時：

a.以最大的距離滅火或使用消防水帶控制架或自動搖擺噴嘴灌救之

b.以大量的水冷卻容器，並且火勢被撲滅之後，仍應持續撒水冷卻

- 不可將水直接對洩漏點或安全防護設施噴灑；因為會發生結冰現象而發生二次災害

- 因火災引起安全排放閥發生聲響或油槽容器本體變色時，立即撤離現場

e.始終遠離油槽的兩末端

f.當巨大火勢(如原物料儲存區大火)時，使用消防水帶控制架或自動

搖擺噴嘴灌救之；如無法處理者，應撤離現場，任其燃燒

(3)洩漏或溢散：

a.排除所有引火源(如在災區吸煙、火花、明火或火燄)

b.操作使用所有的設備時，必須先接地以消除靜電

c.不要接觸或穿越洩漏污染區

d.如果可行且不危及人員的安全下，設法止漏

e.避免外洩物流入下水道、排水溝、地下室或狹隘空間

f.使用蒸氣抑制泡沫劑，以減少蒸氣量

g.以乾砂、泥土或其他不燃性之物質吸收或覆蓋，並將其回收放置於有標示及有蓋的容器中

h.使用乾淨且不生火花的工具，收集上述的吸收物質

(4)急救：

a.將患者移至新鮮空氣處

b.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

c.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

d.脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離

e.如接觸到此物質時，立即以清水沖洗皮膚或眼睛，至少20分鐘

f.用水及肥皂沖洗皮膚

g.保持患者溫暖及安靜

h.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.8第4.1類：易燃固體(Flammable Solid)

5.8.1定義：

指固體在運輸中，遇到狀況時，可能有燃燒之虞或經由摩擦導致火災者，及自反應物質與過敏爆炸物。

5.8.2標示舉例：

| 名稱 | 聯合國編碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 鎂金屬 | 1869 | 4.1 |
| 硫 | 1350 | 4.1 |
| 三硝基苯(含水＞30﹪) | 1354 | 4.1 |

5.8.3火災或爆炸：

(1)為易燃/可燃性物質

(2)熱、火花或火燄均可使其引燃

(3)當加熱，產生的蒸氣會與空氣混合形成爆炸性氣體：室內、室外

(4)和排水溝均有爆炸的危險性

(5)此類物質與金屬接觸會放出可燃性的氫氣(H2)

5.8.4健康危害：

(1)毒性；當吸入、食入或皮膚接觸會引起嚴重的傷害或死亡

(2)火場中會產生刺激、腐蝕或/和毒性氣體

(3)用於控制火勢或稀釋用的水，具有腐蝕及/或毒性，流出後將會造成污染

5.8.5搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少25-50公尺(相當80-160英呎)

(3)留置於上風處

(4)撤離可目視及現場視野境內的所有人員

(5)遠離低窪處

(6)對封鎖區進行通風

5.8.6緊急應變：

(1)火災：

- 小火，可考慮以化學乾粉、二氧化碳、噴水沫或耐酒精型泡沫等滅火劑控制火勢

b.大火，考慮以噴水沫、水霧或耐酒精型泡沫滅火劑控制火勢

c.在不危及人員安全的情況下，將容器自火場中移離

d.不可使用水注滅火

e.不可將水直接注入容器中

f.圍堵收集消防用水，待日後處置；勿驅散洩漏物質

(2)油槽、油槽卡車或鐵路運輸車陷於火場時：

a.以最大的距離滅火或使用消防水帶控制架或自動搖擺噴嘴灌救之

b.以大量的水冷卻容器，並且火勢被撲滅之後，仍應持續撒水冷卻

c.因火災引起安全排放閥發生聲響或油槽容器本體變色時，立即撤離現場

d.始終遠離油槽兩末端

(3)洩漏或溢散：

a.在洩漏無火災的情況下，穿著全身包覆氣密式化學防護衣

b.排除所有引火源(如在災區吸煙、火花、明火或火燄)

c.如果可行且不危及人員的安全下，設法止漏

d.在未穿著適當的防護裝備時，不可接觸危險容器或外洩物質

e.避免外洩物質流入下水道、排水溝、地下室或密閉空間

f.使用不生火花之清理工具收集外洩物質並且將其放置於鬆綁的塑膠容器中待日後處理之

(4)急救：

a.將患者移至新鮮空氣處

b.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

c.如果患者吸入或食入此類物質時，不可口對口人工呼吸；建議施與人工呼吸時採用球袋式呼吸面罩並為單向閥或其他醫療設計的呼吸輔助器

d.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

e.脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離

f.如接觸到此物質時，立即以清水沖洗皮膚或眼睛，至少20分鐘

g.保持患者溫暖及安靜

h.暴露（吸入、食入及皮膚接觸）此物質的危害效應有延遲現象

i.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.9第4.2類：自燃物質(Spontaneously Combustible)

5.9.1定義：

係指在正常運輸情況下易於自燃發熱，或因與空氣接觸

發熱易於著火之物質。

5.9.2標示舉例：

| 名稱 | 聯合國編碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 黃磷 | 1381 | 4.2，6.1 |
| 活性碳 | 1362 | 4.2 |
| 鎂粉 | 1418 | 4.2，4.3 |

5.9.3火災或爆炸：

(1)極度易燃；若暴露於空氣中其會自行引燃

(2)迅速燃燒，並釋放濃密、白色、刺激的燻煙

(3)此類物質以熔融的形態下是可被運輸

(4)火災滅火後，會再度被引燃

5.9.4健康危害：

(1)火場中會產生刺激、腐蝕或/和毒性氣體

(2)毒性；當食入此類物質或吸入其分解的產物時將會造成嚴重傷害或死亡

(3)眼睛和皮膚接觸此類物質會造成嚴重的灼傷

(4)用於控制火勢或稀釋用的水，具有腐蝕及/或毒性流出後將會造成污染

5.9.5搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少100-150公尺(相當330-490英呎)

(3)留置於上風處

(4)撤離可目視及現場視野境內的所有人員

(5)遠離低窪處

5.9.6緊急應變：

(1)火災：

a.小火，可考慮以噴水沫、濕砂或濕泥土等控制火勢

b.大火，考慮以噴水沫或水霧控制火勢

c.不可使用高壓水注將外洩物分散

d.在不危及人員安全的情況下，將容器自火場中移離

(2)油槽、油槽卡車或鐵路運輸車陷於火場時：

a.以最大的距離滅火或使用消防水帶控制架或自動搖擺噴嘴灌救之

b.以大量的水冷卻容器，並且火勢被撲滅之後，仍應持續撒水冷卻

c.因火災引起安全排放閥發生聲響或油槽容器本體變色時，立即撤離現場

d.始終遠離油槽兩末端

(3)洩漏或溢散：

a.在洩漏無火災的情況下，穿著全身包覆氣密式化學防護衣

b.排除所有引火源(如在災區吸煙、火花、明火或火燄)

c.不要接觸或穿越洩漏污染區

d.在未穿著適當的防護裝備時，不可接觸危險容器或外洩物質

e.如果可行且不危及人員的安全下，設法止漏

f.小洩漏，以水、砂或泥土覆蓋，以鏟子將此吸附的物質鏟入金屬容器中並請將此物質保持於水中

g.大洩漏，在外洩物質前端的遠處築堤，並以濕砂或泥土覆蓋

h.避免此外洩物流竄進入下水道、排水溝、地下室或狹隘空間

(4)急救：

a.將患者移至新鮮空氣處

b.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

c.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

d.在接觸此物質的狀況下，將暴露部份的皮膚沉浸於水中或用濕的繃帶覆蓋，一直到接受醫療照顧，保持患者溫暖及安靜

e.若將熔融固化的物質從皮膚移除時須要醫護人員的協助脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離，同時將其放置在金屬容器中並以水注滿之，若任其風乾呈乾燥的狀況下會有火災的危險

f.暴露（吸入、食入及皮膚接觸）此物質的危害效應有延遲現象

g.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.10第4.3類：禁水性物質

5.10.1定義：

係指與水相互作用，很容易自燃，或釋放大量危險易燃氣體

之物質。

5.10.2標示舉例：

| 名稱 | 聯合國編碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 鉀 | 2257 | 4.3 |
| 鈉 | 1428 | 4.3 |
| 鎂粉 | 1418 | 4.3，4.2 |
| 三氯矽烷 | 1295 | 4.3，3，8 |

5.10.3火災或爆炸：

(1)此物質在接觸水後會產生易燃性和毒性氣體

(2)此物質與水接觸或濕空氣會被引燃

(3)有些與水接觸會有激烈反應或爆炸

(4)遇熱、火花或明火會被引燃

(5)消防滅火後會再度引燃

5.10.4健康危害：

(1)高毒性；與水接觸產生毒性氣體，如果吸入會致死

(2)當以蒸氣、物質本身或分解的產物經吸入或接觸會引起嚴重的傷害或死亡

(3)接觸水會產生腐蝕性溶液

(4)火場中會產生刺激、腐蝕或/和毒性氣體

(5)用於控制火勢的水，流出後將會造成污染

5.10.5搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少100-150公尺(相當330-490英呎)

(3)撤離可目視及現場視野境內的所有人員

(4)留置於上風處

(5)遠離低窪處

(6)對封鎖區進行通風換氣

5.10.6緊急應變：

(1)火災：

a.不可使用水或泡沫處理此物質

b.小火，可考慮以化學乾粉、蘇打灰、石灰或砂等滅火劑控制火勢

c.大火，考慮以乾砂、化學乾粉、蘇打灰、石灰或撤離現場任其燃燒

d.氯矽甲烷(Chlorosilanes)，使用水層膜泡沫(Aqueous Film Forming Foam，簡稱AFFF)；不可使用化學乾粉、蘇打灰、石灰去灌救氯甲烷的火災，因會釋放出大量的氫氣並有爆炸的危險

e.在不危及人員安全的情況下，將容器自火場中移離

(2)油槽、油槽卡車或鐵路運輸車陷於火場時：

a.以最大的距離滅火或使用消防水帶控制架或自動搖擺噴嘴灌救之

b.以大量的水冷卻容器，並且火勢被撲滅之後，仍應持續撒水冷卻

c.不可將水流入承裝的容器中

d.因火災引起安全排放閥發生聲響或油槽容器本體變色時，立即撤離現場

e.始終遠離油槽兩末端

(3)洩漏或溢散：

a.在洩漏無火災的情況下，穿著全身包覆氣密式化學防護衣

b.排除所有引火源(如在災區吸煙、火花、明火或火燄)

c.不要接觸或穿越洩漏污染區

d.如果可行且不危及人員的安全下，設法止漏

e.不可在外洩物上或容器中給水

f.使用灑水以減少蒸氣量或驅散蒸氣雲

g.若為氯矽甲烷(Chlorosilanes)使用AFFF水層膜泡沫去減少蒸氣量

h.小洩漏，以乾砂、乾泥土或其他不燃性物質覆蓋

- 粉末溢散，以小範圍用塑膠板或防水布覆蓋溢散物並保持此粉末乾燥

j.不要清理或處置，除非有專家的監督

(4)急救：

a.將患者移至新鮮空氣處

b.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

c.如果患者吸入或食入此類物質時，不可口對口人工呼吸；建議施與人工呼吸時採用球袋式呼吸面罩並為單向閥或其他醫療設計的呼吸輔助器

d.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

e.脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離

f.如接觸到此物質時，立即從皮膚上將此物拍除；再以清水沖洗皮膚或眼睛，至少20分鐘

g.保持患者溫暖及安靜

h.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.11第5.1類：氧化性物質(Oxidizer)

5.11.1定義：

這些物質本身並不一定燃燒，通常能放出氧氣導致其他物

質燃燒者。

5.11.2標示舉例：

| 名稱 | 聯合國編碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 硝酸鉀 | 1486 | 5.1 |
| 氯酸鈉 | 1495 | 5.1 |
| 過氧化鉀 | 1491 | 5.1 |
| 硝酸，發紅煙的 | 2032 | 5.1，8，6.1 |

5.11.3火災或爆炸：

(1)避免摩擦、加熱或污染，因會爆炸

(2)當這些物質被陷於火場時將會加速燃燒

(3)可燃物(如樹木、紙張、油品、衣服等)會被引燃

(4)有些會與碳氫化合物(燃料)行爆炸性反應

(5)遇熱時容器會有爆炸危險

(6)在地面滾動時會引起火災或爆炸危險

5.11.4健康危害：

(1)毒性；以蒸氣或物質本身經吸入、食入或接觸(皮膚、眼睛)會造成嚴重傷害、灼傷或死亡

(2)火場中會產生刺激或/和毒性氣體

(3)毒性燻煙或粉塵會聚集於密閉空間(地下室、油槽、開底儲槽/槽車等)

(4)用於控制火勢或稀釋用的水，流出後將可能會造成污染

5.11.5搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少50-100公尺(相當160-330英呎)

(3)撤離可目視及現場視野境內的所有人員

(4)留置於上風處

(5)遠離低窪處

(6)進入密閉空間前，先行通風換氣

5.11.6緊急應變：

(1)火災：

a.小火，不可以化學乾粉、二氧化碳、或泡沫等滅火劑控制火勢，            僅可以水控制火勢

b.大火，考慮以一定距離下用水灌救大火

c.裝運貨物陷於火場被加熱時，不可移動貨船或交通工具

d.在不危及人員安全的情況下，將容器自火場中移離

e.不可將水注入於承裝容器中:因會起激烈的反應

f.以大量的水冷卻容器，並且火勢被撲滅之後，仍應持續撒水冷卻

g.築堤圍堵消防用水，待日後的清理

h.始終遠離油槽末尾的兩端

- 當巨大火勢(如原物料儲存區大火)時，使用消防水帶控制架或自  動搖擺噴嘴灌救之；如無法處理者，應撤離現場，任其燃燒

(2)洩漏或溢散：

a.保持可燃物(如樹木、紙張、油品等)遠離外洩物質

b.在未穿著適當的防護裝備時，不可接觸危險容器或外洩物質

c.灑水以減少蒸氣或驅除蒸氣雲

d.避免外洩物流入河流、下水道、地下室或密閉空間

e.小量洩漏，使用大量的水沖洗洩漏區

f.大洩漏，不可清理或處置收拾，除非有專家在場監督指揮

(3)急救：

a.將患者移至新鮮空氣處

b.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

c.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

d.脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離

e.如接觸到此物質時，立即以清水沖洗皮膚或眼睛，至少20分鐘

f.保持患者溫暖及安靜

g.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.12第5.2類：有機過氧化物(Organic Peroxide)

5.12.1定義：

係指有機物質含有兩價之－O－O－結構，亦可能過氧化氫

之衍生物，其中一或二個氫原子為有機基所取代。有機過

氧化物很不安定，常產生放熱之自行加速分解。

5.12.2標示舉例：

| 名稱 | 聯合國編碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 甲乙基酮過氧化物 | 3101 | 5.2 |

5.12.3火災或爆炸：

(1)避免加熱、污染或溫度控制的失效，因會爆炸

(2)這些物質對溫度的提高是格外的敏感；若給予比”控制溫度”較高的溫度情況下此類物質將會激烈的分解並引起燃燒

(3)可燃物(如樹木、紙張、油品、衣服等)會被引燃

(4)當遇熱、火花或明火時將會引燃

(5)以閃火燃燒的效應會迅速燃燒

(6)遇熱時容器會有爆炸危險

(7)在地面滾動時會引起火災或爆炸危險

5.12.4健康危害：

(1)火場中會產生刺激、腐蝕或/和毒性氣體

(2)食入或皮膚和眼睛接觸此物質會引起嚴重的傷害或灼傷

(3)用於控制火勢或稀釋用的水，流出後將可能會造成污染

5.12.5搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少50-100公尺(相當160-330英呎)

(3)撤離可目視及現場視野境內的所有人員

(4)留置於上風處

(5)遠離低窪處

(6)不允許此物質昇溫，可用液氨、乾冰或冰塊冷卻之，若無法獲得冷卻，則立即撤離現場

5.12.6緊急應變：

(1)火災：

a.小火，以化學乾粉、二氧化碳、噴水沫或一般性泡沫等滅火劑控制火勢

b.大火，考慮以一定距離下用水灌救氾濫的大火

c.不可使用水注灌救

d.在不危及人員安全的情況下，將容器自火場中移離

e.在任何的時間下，此物質的溫度必須保持在”控制溫度”以下

f.裝運貨物陷於火場被加熱時，不可移動貨船或交通工具

g.以最大的距離滅火或使用消防水帶控制架或自動搖擺噴嘴灌救之

h.以大量的水冷卻容器，並且火勢被撲滅之後，仍應持續撒水冷卻

i.小心! 儲存容器可能會爆炸

j.始終遠離油槽兩末端

k.當巨大火勢(如原物料儲存區大火)時，使用消防水帶控制架或自動搖擺噴嘴灌救之；如無法處理者，應撤離現場，任其燃燒

(2)洩漏或溢散：

a.排除所有引火源(如在災區不吸煙、火花、明火或火燄)

b.保持可燃物(如樹木、紙張、油品等)遠離外洩物質

c.不要接觸或穿越洩漏污染區

d.如果可行且不危及人員的安全下，設法止漏

e.小量洩漏，先以惰性、潮濕、不可燃的物質處理，再以乾淨不生火花的工具將洩漏物清理到乾淨、乾燥的容器並以鬆綁的塑膠覆蓋容器；將容器自洩漏區移除，待日後處理

f.大洩漏，在洩漏物的前方築堤圍堵並以水將其濕潤，待日後處理

g.避免使外洩物流入水渠、下水道、地下室或密閉空間

h.不要清理或處置，除非在現場有專家監督指揮

(3)急救：

a.將患者移至新鮮空氣處

b.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

c.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

d.脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離

e.立即將此物質自皮膚上移除

f.如接觸到此物質時，立即以清水沖洗皮膚或眼睛，至少20分鐘

g.保持患者溫暖及安靜

h.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.13第6類：毒性物質(Toxic，Poison)

5.13.1定義：

係指由於吞食、吸入或與皮膚接觸，有致人死亡、嚴重傷害或有害健康之物質。

5.13.2標示舉例：

| 名稱 | 聯合國號碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 氰化鈉 | 1689 | 6.1Ⅰ |
| 異氰酸甲酯 | 2480 | 6.1Ⅰ，3 |
| 四乙基鉛 | 1649 | 6.1Ⅰ |
| 四氯化碳 | 1846 | 6.1Ⅱ |
| 氯仿 | 1888 | 6.1Ⅱ |
| 二氯甲烷 | 1593 | 6.1Ⅲ |
| 鈹粉 | 1567 | 6.1，4.1 |
| 醋酸鉛 | 1616 | 6.1Ⅲ |

5.13.3火災或爆炸：

(1)可燃性物質；物質本身會燃燒，但不會迅速燃燒

(2)當被加熱時，會與空氣混合形成爆炸性蒸氣:在室內、室外和地下室有爆炸的危險

(3)當加熱或陷於火場中有些物質會有聚合爆炸的危險

(4)接觸金屬會放出可燃的氫氣

(5)液體流到排水溝時會引起污染

(6)在熔融狀態下此物質可被運輸

5.13.4健康危害：

(1)毒性；若此物質經吸入、食入或皮膚接觸會造成嚴重傷害或死亡

(2)當皮膚和眼睛接觸到熔融的物質時會造成嚴重的灼傷

(3)避免任何的皮膚接觸

(4)接觸或吸入的效用會有延遲的現象

(5)火場中會產生刺激、腐蝕或/和毒性氣體

(6)用於控制火勢或稀釋用的水，流出後會有腐蝕或/和毒性，並造成污染

5.13.5搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少25-50公尺(相當80-160英呎)

(3)非必要之人員，遠離災區

(4)留置於上風處

(5)遠離低窪地帶

(6)對密閉區域，通風

5.13.6緊急應變：

(1)火災：

a.小火，以化學乾粉、二氧化碳或噴水沫等滅火劑，控制火勢

b.大火，以化學乾粉、二氧化碳、耐酒精型泡沫或噴水沫等滅火劑，

- 控制火勢

c.在不危及人員安全的情況下，將容器自火場中移離

d.圍堵收集消防用水，待日後處置；勿驅散洩漏物質

(2)油槽、油槽卡車或鐵路運輸車陷於火場時：

a.以最大的距離滅火或使用消防水帶控制架或自動搖擺噴嘴灌救之

b.勿將水注入於容器中

c.以大量的水冷卻容器，並且火勢被撲滅之後，仍應持續撒水冷卻

d.因火災引起安全排放閥發生聲響或油槽容器本體變色時，立即撤離現場

e.始終遠離油槽兩末端

(3)洩漏或溢散：

a.排除所有引火源(如在災區不吸煙、火花、明火或火燄)

b.在未穿著適當的防護裝備時，不可接觸危險容器或外洩物質

c.如果可行且不危及人員的安全下，設法止漏

d.避免外洩物流入下水道、排水溝、地下室或狹隘空間

e.用乾砂、乾泥土或其他不燃性物質吸附或覆蓋，必將其移入容器中

f.勿將水注入於容器中

(4)急救：

a.將患者移至新鮮空氣處

b.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

c.如果患者吸入或食入此類物質時，不可口對口人工呼吸；建議施與人工呼吸時採用球袋式呼吸面罩並為單向閥或其他醫療設計的呼吸輔助器

d.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

e.脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離

f.如接觸到此物質時，立即以清水沖洗皮膚或眼睛，至少20分鐘

g.保持患者溫暖及安靜

h.當暴露(吸入、食入及皮膚接觸此類物質)，其對人體的危害效應會有延遲現象

i.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.14第7類：放射性物質(Radioactive)

5.14.1定義：

係指任何物質其放射性比活度(Specific activity)大於70  KBq/kg(0.002 μci/g)者。

(※依行政院原子能委員會之有關法令辦理)

5.14.2火災或爆炸：

(1)有些這類的物質會燃燒，但大多不會迅速引燃

(2)鈾和釷金屬的碎片或顆粒若暴露於空氣中時會自燃

(3)其硝酸鹽類是氧化劑並且會引燃其他可燃物

5.14.3健康危害：

(1)運送事故發生時此輻射能對運輸工作者、緊急應變成員和民眾的危害性較小；接觸損害的包裝容器會造成外部和/或內部的輻射暴露

(2)A類包裝(紙盒、盒子、桶子、製成品等)，在包裝或運送聯單上會註明”A類”，其中物質之數量不會危脅人命，如果包裝是中度嚴重受損時，會有部份的物質溢散出

(3)B類包裝(不論大小、通常由金屬製成)，在包裝或運送聯單上會註明”B類”，因為包裝經設計、評估和測試，其物質之數量不會危脅人命，並在意外事故釋放的輻射能亦不會危脅人命，除非在非常嚴重的意外

(4)輻射能以白色-Ⅰ標示此表示在外層未受損的包裝容器的輻射程度是非常的低(低於0.005mSv/h (0.5mrem/h))

(5)輻射能以黃色-Ⅱ和黃色-Ⅲ標示時，表示包裝容器有較高的輻射程度。定義最大的輻射程度:在運輸指南中(TI)標示是在包裝容器一公尺處測其mrem/h的值

(6)有一些輻射性物質是無法被一般的偵測儀器偵測的

(7)控制貨物火勢用水，流出後可造成污染

5.14.4搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)在量測輻射能的程度前，先行救援、救命、急救和控制火勢或其他危害

(3)必須將輻射事故情況對原子能委員會通報，並且需由一般應變處理的輻射專業判斷立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少25-50公尺(相當80-160英呎)

(4)留置於上風處

(5)非必要之人員，遠離災區

(6)留置或隔離未受傷害的人員或懷疑被污染的設備；延遲除污和清除應等到原子能委員會指示才展開清理的工作

5.14.5緊急應變：

(1)火災：

a.輻射物質的存在將不會變化控制火勢技術的效力

b.在不危及人員安全的情況下，將容器自火場中移離

c.不要移動具危險的包裝容器；移除陷於火場中的未受損的包裝容器

d.小火，以化學乾粉、二氧化碳、噴水沫或一般型泡沫等滅火劑，控制火勢

e.大火，以噴水沫、水霧(大量)，控制火勢

f.築堤圍堵控制火勢用水，待日後處理

(2)洩漏或溢散：

a.不要觸碰具危險的包裝容器或外洩物

b.液體外洩，以砂、泥土或其不可燃物覆蓋吸收此物質

(3)急救：

a.醫療的問題優先交由原子能委員會

b.依據受傷害狀況作初步急救處理

c.對一位嚴重的傷患不可怠慢和延遲運送

d.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

e.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

f.接觸來自人員、裝備和設備所釋放的有害物質的人員，被輻射污染的問題是較小的

g.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.15第8類：腐蝕性物質(Corrosive)

5.15.1定義：

這些物質接觸生物之組織時產生之化學反應能導致嚴重損傷，或一旦洩漏時，會導致其他物品或其運輸具之損壞或毀損，並可造成其他危害。

5.15.2標示舉例：

| 名稱 | 聯合國編碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 發煙硫酸 | 1831 | 8，6.1 |
| 硝酸，發紅煙的 | 2032 | 8，5.1，6.1 |
| 鹽酸 | 1789 | 8 |
| 氫氟酸溶液 | 1790 | 8，6.1 |
| 磷酸 | 1805 | 8 |
| 氫氧化鈉 | 1823 | 8 |
| 氫氧化鉀 | 1813 | 8 |
| 氧化鈣 | 1910 | 8 |
| 氨溶液(30～50﹪) | 2672 | 8 |

5.15.3火災或爆炸：

(1)可燃性物質；物質本身會燃燒，但不會迅速燃燒

(2)當被加熱時，會與空氣混合形成爆炸性蒸氣:在室內、室外和地下室有爆炸的危險

(3)當加熱或陷於火場中有些會有聚合爆炸的危險

(4)接觸金屬會放出可燃的氫氣

(5)液體流到排水溝時會引起污染

5.15.4健康危害：

(1)毒性；若此物質經吸入、食入或皮膚接觸會造成嚴重傷害或死亡

(2)當皮膚和眼睛接觸到熔融的物質時會造成嚴重的灼傷

(3)避免任何的皮膚接觸

(4)接觸或吸入的效用會有延遲的現象

(5)火場中會產生刺激、腐蝕或/和毒性氣體

(6)用於控制火勢或稀釋用的水，流出後會有腐蝕或/和毒性，並造成污染

5.15.5搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少25-50公尺(相當80-160英呎)

(3)非必要之人員，遠離災區

(4)留置於上風處

(5)遠離低窪地帶

(6)對密閉區域進行通風換氣

5.15.6緊急應變：

(1)火災：

a.小火，以化學乾粉、二氧化碳或噴水沫等滅火劑，控制火勢

b.大火，以化學乾粉、二氧化碳、耐酒精型泡沫或噴水沫等滅火劑，控制火勢

c.在不危及人員安全的情況下，將容器自火場中移離

d.圍堵收集消防用水，待日後處置；勿驅散洩漏物質

(2)油槽、油槽卡車鐵路運輸車陷於火場時：

a.以最大的距離滅火或使用消防水帶控制架或自動搖擺噴嘴灌救之

b.勿將水注入於容器中

c.以大量的水冷卻容器，並且火勢被撲滅之後，仍應持續撒水冷卻

d.因火災引起安全排放閥發生聲響或油槽容器本體變色時，立即撤離現場

e.始終遠離油槽兩末端

(3)洩漏或溢散：

a.排除所有引火源(如在災區不吸煙、火花、明火或火燄)

b.在未穿著適當的防護裝備時，不可接觸危險容器或外洩物質

c.如果可行且不危及人員的安全下，設法止漏

d.避免外洩物流入下水道、排水溝、地下室或狹隘空間

e.用乾砂、乾泥土或其他不燃性物質吸附或覆蓋，必將其移入容器中

f.勿將水注入於容器中

(4)急救：

a.將患者移至新鮮空氣處

b.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

c.如果患者吸入或食入此類物質時，不可口對口人工呼吸；建議施與人工呼吸時採用球袋式呼吸面罩並為單向閥或其他醫療設計的呼吸輔助器

d.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

e.脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離

f.如接觸到此物質時，立即以清水沖洗皮膚或眼睛，至少20分鐘

g.保持患者溫暖及安靜

h.當暴露(吸入、食入及皮膚接觸此類物質)，其對人體的危害效應會有延遲現象

i.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全

5.16第9類：其他危險物質

5.16.1定義：

係指在過程中，產生之危險為上述第一～八類所不能包括之物質或物品。由於危害物質無法涵蓋所有據危害特性的 物質，因此列入第九類，以補其不足，目前如廢棄物、鋰 電池、多氯聯苯、石棉、二溴二氟甲烷等屬之。此外，如 基因改變的微生物，因為無法分類亦屬之，聚苯乙烯珠粒 料會釋放出易燃氣體，仍屬於無法有效歸類之第九類物品。

5.16.2標示舉例：

| 名稱 | 聯合國編碼 | 標示 |
| --- | --- | --- |
| 多氯聯苯 | 3151 | 9 |
| 白石棉 | 2590 | 9 |
| 二溴二氟甲烷 | 1941 | 9 |
| 鋰電池 | 3090 | 9 |
| 乾冰(固態二氧化碳) | 1845 | 9 |

5.16.3火災或爆炸：

(1)有些會燃燒但不會迅速引燃

(2)當被加熱或陷於火場時有些會發生聚合性爆炸

(3)當遇熱承裝的容器會有爆炸的危險

(4)有些會以熱的狀態下運送

5.16.4健康危害：

(1)吸入此物質有危險

(2)接觸會造成皮膚和眼睛灼傷

(3)當吸入粉塵被吸入在肺部會有損害的效應

(4)火場會產生刺激、腐蝕和/或毒性氣體

(5)從火災控制排出的水會造成污染

5.16.5搶救安全考量：

(1)首先撥運送聯單上的緊急聯絡電話，如果找不到運送聯單或電話無人接聽時，再查其背面資訊，以尋求適當電話號碼

(2)立即封鎖隔離溢散或洩漏區，周圍至少10-25公尺(相當30-80英呎)

(3)非必要之人員，遠離災區

(4)留置於上風處

5.16.6緊急應變：

(1)火災：

a.小火，使用化學乾粉、二氧化碳、噴水沫或一般泡沫等滅火劑，控制火勢

b.大火，建議以噴水沫或灑水霧或一般泡沫等控制方法

c.在不危及人員安全的情況下，將容器自火場中移離

d.不可使用高壓水注噴灑引起外洩物四濺

e.圍堵收集消防滅火用水，待日後處理

(2)油槽陷於火場時：

a.以最大的距離滅火或使用消防水帶控制架或自動搖擺噴嘴灌救之

b.因火災引起安全排放閥發生聲響或油槽容器本體變色時，立即撤離現場

c.始終遠離油槽的兩末端

(3)洩漏或溢散：

a.不要接觸或穿越洩漏污染區

b.如果可行且不危及人員的安全下，設法止漏

c.避免粉塵雲產生

d.避免吸入可呼吸性粉塵

e.乾燥小洩漏時，使用乾淨的鏟子鏟入乾淨、乾燥的鬆蓋的容器；並將容器從洩漏區移除

f.小洩漏，使用砂或其他非燃吸收物質將其吸收並且將其放置於容器中待日後處理

g.大洩漏，在洩漏液之前端築堤圍堵，通知相關單位處理

h.避免流入水道、下水道、地下室或狹隘空間

(4)急救：

a.將患者移至新鮮空氣處

b.如果患者停止呼吸時立即施以人工呼吸

c.若患者呼吸困難時，立即供應氧氣

d.脫除污染之衣服及鞋襪，並予以隔離

e.如接觸到此物質時，立即以清水沖洗皮膚或眼睛，至少20分鐘

f.應讓醫護人員知道患者所接觸之化學物質，並適時選用個人防護具以確保其自身的安全