毒災諮詢Q&A

葉德惠 經理

工業技術研究院

環境與安全衛生技術發展中心

以下三個問題為毒災諮詢常被問到的問題，為使更多毒化物應變管理及執行人員了解，整理Q&A如下：

一、如何劃定事故現場之熱區、溫區、冷區？

答：要劃定三個區域只需設定兩條界線，分別為熱區管制線及溫區管制線，又稱為禁區（危險區）管制線及支援區（除污區）管制線。其實還要有第三條及第四條線，一般人經常沒有注意到，即隔離指揮區（冷區）與媒體、救護車、備援裝備器材集結處的冷區管制線及距離事故現場較遠的第四條線，目的作為非救災車輛及人員管制線，這條線要最早設立最晚撤除，一般所謂的疏散區域，至少要退到第四條線外。要劃定熱區、溫區、冷區前，必須先確定整個區域在上風、上坡及適當的安全距離並有必要時掩護防護之考量。

例如查閱氯氣的緊急應變處理原則124，提到立即管制100~200公尺，它的意義是支援區管制線（第二條線）先設在上風方向且距事故地點200公尺外，而後視現場洩漏量、濃度，是否有火、爆炸及其他危險狀況判斷是否要往前推進至100公尺。當然有人認為平常觀摩演習通常不遠(50公尺內)，原因是一般演習的安全距離限於場地不大及便於觀摩，大多是採“縮短距離”的方式來演習，因此與實際狀況會有不同。當沒有明顯的上風處(如無風狀態)或風向改變時，再加上洩漏毒氣不易溶於水而阻絕不易時，必須考量的安全距離可能要擴大。

如何決定第一條線與第二條線的距離？其實主要是看溫區需要多少空間，除了除污外，有沒有其他需求。例如，有人流血受傷合併發生嚴重化學品污染，就要在溫區內再分區，所需距離就相對比沒有傷患的情況大。這也為了保護現場醫療派遣隊(DMAT)及消防隊救護技術員(EMT)安全的必要考量。另外以有害氣體濃度是否高於容許濃度(TWA)(例如氯氣為0.5ppm)也可作為劃定溫區／冷區劃分之參考。目前環保署已完成252種毒化物緊急應變卡，並列出立即危害生命及健康濃度(IDLH)及八小時日時量平均容許濃度(TWA)等資訊且有冷熱區劃分之距離建議。

有關熱區與溫區之判定，可由穿著適當防護衣具的人員，以氣體偵測器或檢知管檢測有害氣體濃度是否高於立即危害生命及健康濃度(IDLH)來判定(例如氯氣為10ppm)，也有些人建議用ERPG-2(例如氯氣為3ppm)或10倍TWA來分區。一般說來可先用毒化物緊急應變卡之建議先作初步判斷，而後以氣體偵測器偵測作適度修正。

管制區過大或過小都不好，後者固然不安全，前者則可能使搶救人員執行任務後，沒有足夠時間走回安全區域。尤其是穿A級防護衣的場合，所使用的空氣呼吸器空氣供應時間，在搶救人員的生命保障上是很重要的。一般說來，需要扣除穿好衣服、來回危險區域，並加上除污所需的時間後，還有至少15分鐘的可工作時間(working time)才行。因此化災現場提供的空氣呼吸器可供應多少時間的空氣，也是判定由熱區到冷區距離要有多長的重要參考因素。

二、A、B、C、D級化學防護衣主要是根據呼吸道及皮膚防護設備不同來分類，還是在衣服材質上也有區分？

答：基本上A、B、C、D四級是以化災應變人員所在的危險環境，必須穿戴的防護衣等級來歸類。A級防護衣是在可能造成全身污染（包括皮膚及呼吸道）或根本不明物質狀況下的嚴密防護。B級則是在污染物已知且不會對皮膚造成暴露傷害的環境，因此只要提供呼吸道的最高防護即可(只穿戴空氣呼吸器)。至於C級則為空氣中有害物質成份的濃度已知且低於立即危害生命及健康濃度，並在氧氣濃度高於19.5%以上的情況，可使用防毒面具及濾毒罐來過濾空氣中的危害物質。而D級則用在有害物質雖然存在，但在空氣中的濃度全部都低於八小時日時量平均容許濃度（PEL-TWA）之下，可不用配戴任何型式的呼吸防護具。然而因應濃度會隨時變化的化災現場，我們建議即使不戴，最好也要有防毒面具備用(例如以腰掛或攜行盒攜行)。

其實在化災現場只以空氣中有害物濃度來區分A、B、C、D級防護衣，以實務的角度來看是不夠的。其中防護衣材質是否具備廣泛的抗化學品性及相關物性是否良好，也是相當重要的考量。因為A級及B級都要進入危險區，所以在物理強度上最好要同級(或A級略高)，而抗化性則以A級防護衣最高(如杜邦公司開發的Tychem 10000(設計上對化學品100%防護)，Tychem 9400(設計約有94%的化學品防護)，Tychem 7500（約75%之化學品防護），一般可分別將此三種材質各分類為A、B、Ｃ級防護衣。就如同另一國內也常買的防護衣產品型號Responder為A級(以丙烯為例，在小於0.1 mg/cm2‧分的滲透率標準下，可維持480分鐘不滲透)，CPF4為B級(丙烯在377分鐘破出，滲透率為0.18 mg/cm2‧分)，CPF3為C級(丙烯在13分鐘破出，滲透率為0.75 mg/cm2‧分)，CPF1為則介於C與D級之間(丙烯在3分鐘內破出，滲透率為1.2 mg/cm2‧分)。

A級防護衣在氣密設計上須有全身包覆之設計，而且每次實際穿著救災或儲存一段時間後（通常是一年），都必須再接受氣密測試，如此才能保證此A級防護衣之狀況完好。杜邦公司生產的不織布系列，包含化學防護衣Tyvek, Tyvek-C, Tyvek-F等，在抗化功能上可大致分類為”D”級，”C”級，”B”級，也就是說Tyvek-F之抗化性並不低於Tychem 9400，然而Tyvek-F，在設計上是以配合濾毒罐／防毒面具來應用，因此Tyvek系列衣服，即使在抗化性上可達B級，通常仍將它歸類為C級防護衣，而Tyvek、TyvekQC等與一般消防衣、無塵衣、工作服之設計，都是用在非化災場合使用，並不能作為C級防護衣穿著。如就物性上的考量，通常使用橡膠材質的耐用型防護衣較強，而Responder、Tychem-10000等有限度使用之A級防護衣，因為物性不夠理想，有可能在救災中受傷，因此原廠已進一步發展Responder-plus及Tychem TK等產品系列取代。當有閃燃火花可能併存之場合，則可以Reflector等級之A級防護衣來提供防護。

三、A級防護衣之保存期限及如何判斷防護衣可重複使用或拋棄的方法?

答：通常原廠給5年左右的保存期限，超過後會建議作為訓練服，不要在真正化災場合運用。在保存期限內各廠規定不同，有的每季、有的為半年或至少每年要作一次氣密測試。如果不合格，就要看防護衣之種類來處理。有限度使用型（如杜邦公司的Tychem TK, kappler公司Responder Plus等）可降為訓練服或拋棄；如為重覆使用型（如瑞典製Trelleborg 、英國製Respirex等耐用型A級防護衣，為目前國內消防隊使用的主要品牌），即使氣密測試未通過時，通常是可以修補後再作檢測，當檢測合格仍可再使用。例如，新加坡消防隊和瑞典Trelleborg公司新加坡辦事處簽訂的維修合約中，更換標準視窗面片為300元新幣(約台幣6000元)，更換手套則視材質而定，一般氯化橡膠為35元新幣，昂貴的Viton/Butyl橡膠則為210元新幣，如果更換抗化安全靴為380元新幣，以上相較於買耐用型防護衣約7~8萬左右的價錢，維修及檢測費都在1/10以下。就好像汽車擋風玻璃破了，或者輪胎磨損，都可更換損壞零件再度使用。然而要記得化學防護衣修補後必須重作氣密測試，通過後才能再使用。

依原廠規定，不管化學防護衣是否有穿戴破損，一段時間後就要做氣密測試。就如同汽車要做定期保養檢驗一般，而檢查費用是由使用者付費。目前國內採購耐用型A級防護衣最多的單位是消防隊，建議為了保障穿著消防同仁的安全，應要求原始供應商配備氣密測試及修護設備，就如同買車要有保養廠售後服務一般，但維修廠要依合理成本訂定檢測人員及更換零件之工資及材料費。氣密測試及檢修設備依完整性不同，大約在20-60萬之間。國內A級防護衣經銷商經常以使用者不了解或認為不需要，且引進檢測設備昂貴而未提供檢測服務，其實是違反原廠有關A級防護衣的保養規定的。也就是在下一次任務時，可能不要再當A級防護衣穿著才安全，可是現實狀況往往是不穿也不行，以致總有一次會因喪失氣密性或破損而危及穿戴A級防護衣人員的安全。我們租車最好不要用到狀況不明，檢驗保養不良的車子，同樣的使用A級防護衣也是相同的觀念。因此只要已交貨兩年以上的A級防護衣，請原廠出具測試合格可再使用之證明，是使用者在操作保養維護上應具備的知識。

以下列出A、B、C、D級防護衣之選用流程(圖1)及耐用型A級防護衣之氣密檢測流程(圖2)供參考。

圖1　A、B、C、D級化學防護衣之選用流程

圖2  耐用型A級防護衣氣密檢測流程

(以我國消防隊主要配備之一的Trelleborg

耐用型A級防護衣為例)