工業區緊急應變GIS整合系統

何大成 研究員

工業技術研究院
環境與安全衛生技術發展中心

緊急應變計畫之落實與施行品質，端賴良好的準備及事前規劃工作，而首要的工作即在於辨識重大潛在危害事件，並充分瞭解其毒性、火災熱輻射與爆炸過壓所造成的人員及設備影響程度範圍，以及時下達有效的行動方案。環安中心開發完成工業區應變設備資源、與附近鄉鎮、街道、工業區之電子地圖與及時氣象資料擷取整合功能，並結合消防、環保與醫療等救災單位之位址，即時顯示災害地點，將可有效縮短應變時間，強化迅速動員展開毒化物火災、洩漏及醫療資源之查詢及應變調度等救援工作的進行。而廠內組織架構與應變小組人員、工作職責、應變器材、對外通訊管道等相關應變資料，業已完成與GIS作業平台資訊化整合，更可藉由與地理資訊系統的整合，將預先考慮可能發生的事故種類與發生狀況，提供員工訓練與應變演練，加強員工對事故應變的之認識與瞭解，使應變計畫規劃行動能順利展開，並將災害事故所造成的損失減至最低。

8.	數據處理平台
緊急應變GIS資訊整合系統

地理資訊系統(Geographic Information System，簡稱GIS)是一套應用電腦硬軟體設備，以輔助使用者蒐集、儲存、處理、更新、查詢、分析、統計及展示各種數值化(digitialize)地理資料的資訊系統。

一套地理資訊系統，通常包含硬軟體、圖形與屬性資料的結合(graphics and attributes data link)、拓蹼資料結構(topological data structures)、自動製圖技術(automated mapping technology)、資料庫管理(data-base management)、及空間分析(spatial analysis)等部份，透過這些部份，使用者可以更輕鬆、更有效地蒐集、儲存、處理、更新、查詢、分析、統計及展示各種數值化地理資料。

系統主要功能

| 1. | 檔案執行 | ： | PC208W(氣象站資訊管理程式)，系統視窗、匯入資料、匯出資料、密碼設定、使用者管理、結束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 地圖 | ： | 恢復原圖、放大、縮小、平移、中心定位、畫同心圓、畫任意圖形、清除繪圖 |
| 3. | 檢視 | ： | 縮小地圖、鷹眼視窗、狀態列、地圖工具列、地圖控制列、圖層視窗 |
| 4. | 台灣全圖 | ： | 交叉路口查詢、地標查詢、道路查詢、行政區查詢、人口資料查詢、顯示任意兩點範圍、林園工業區圖集、大社工業區圖集 |
| 5. | 防災作業 | ： | 洩漏參數輸入、洩漏分析、物質資料管理、擴散模擬、防災設備管理、防災設備派遣、設備異動明細列印 |
| 6. | 查詢 | ： | 交叉路口、地標、道路、行政區、範圍查詢、距離查詢、最短路徑查詢 |
| 7. | 文件維護 |  |  |
| 8. | 資料維護 | ： | 地標新增、地標刪除、線段新增、線段刪除、區塊新增、區塊刪除 |
| 9. | 設定 | ： | 圖徵社定、線段設定、區塊設定、圖層設定 |

1.	系統主畫面

點選系統執行圖示後，自動載入出現林園鄉行政村里界圖之圖層(如圖1.)

圖1. 系統主畫面

本系統包含三個圖集分別為全省圖集、林園與大社工業區等圖集。電子地圖圖台操作、各種方式查詢、各項物件新增、基本資料設定等功能。除了主畫面所提供的地圖操作功能表外，其餘功能及相關圖層的套疊，需先點選主畫面功能表上方之[圖層控制]鍵，開啟電子地圖地標層及各種功能選項之視窗。

在主畫面上有一排工具列操作功能表，提供了選取、放大、縮小、更換視野、重設地圖中心點、平移、範圍查詢、距離查詢、資訊視窗、距離查詢、圖層控制、新增圖徵、新增文字方塊、刪除等與地圖操作相關功能按鈕。

2.	外部呼叫PC208W之氣象站資訊管理程式

3.	檢視台灣全圖
本功能讓使用者可以檢視台灣全圖，並啟動主要查詢功能：交叉路口、地標、道路、行政區查詢、人口資料查詢，以及顯示任意點兩範圍資訊等查詢。

4.	防災作業

(1)	洩漏參數輸入

選擇[防災作業]中的[洩漏參數輸入]後，即可進行各項參數的新增、修改及刪除等功能。

(2)	洩漏分析

選擇[防災作業]中的[洩漏分析]後，即可點選洩漏物質、洩漏種類、洩漏源、洩漏量/破裂口徑、風速/大氣穩定度、圖形、地圖等參數，按“分析”鈕，即會顯示出洩漏狀況及分析圖。

(3)	物質資料管理

選擇[防災作業]中的[物質資料管理]後，即會進入物質資料管理視窗。

(4)	擴散模擬

選擇[防災作業]中的[擴散模擬]後，即可點選欲進行擴散模之地點，即會帶出擴散模擬視窗。依序從[天氣條件]輸入參數，而左方氣象站資料為使用者自行填入，若該部機器有連接氣象站則按下[即時]按鈕讀入即時之氣象資料。

再從[物質資料]選擇，洩漏物質及相關參數。

透過分析模組參數資訊視窗可帶出參數視窗說明此次之模擬參數，並選擇觀看不同之模擬狀況。

(5)	防災設備管理

選擇[防災作業]中的[防災設備管理]後，即會進入防災設備管理視窗。

輸入廠商資料及各類器材明細即可

(6)	防災設備派遣

選擇[防災作業]中的[防災設備派遣]後，即會進入防災設備派遣視窗。

派遣各項防災設備。

(7)	設備異動明細列印

選擇[防災作業]中的[設備異動明細列印]後，即會進入設備異動明細列印視窗。

選擇設備異動方式、設備異動單位、設備異動時間、設備異動類別。

按列印鈕，即可列表。

5.	查詢

(1)	交叉路口：可進行交叉路段及交叉路口之查詢

(2)	地標：可進行各類設施點之查詢

(3)	道路：可針對道路網，進行查詢

(4)	行政區：可針對行政區，進行查詢

(5)	範圍查詢(方形範圍)

(6)	距離查詢(圓形範圍)

(7)	最短距離查詢：選擇[查詢]中的[最短距離查詢]後，即會於視窗的右側出現一最短路徑查詢功能選項。

7.	文件維護
選擇所需的緊急災變計劃書，便可開啟所選之緊急災變計劃書之Word文件檔。

8.	資料維護

本功能包括地標新增、地標刪除、線段新增、線段刪除、區塊新增、區塊刪除，以及事故道路管理

9.	設定

本功能包括圖徵設定、線段設定，以及區塊設定

外洩氣體擴散分析模組

1.	外洩模式

外洩模式之目的在計算容器或管線意外破裂或排放之外洩流速，外洩流速受流體種類、狀態、壓力、排放口的幾何形狀等所影響，本系統參考Crowl與Louvar將外洩模式分類為：儲槽常壓液體、管線常壓液體、高壓液化氣體，以及高壓氣體等。

2.	擴散模式

毒性或危害性化學物質外洩後經由大氣的作用而散佈到下風的區域。此散佈作用受到多種因素的影響：

	氣體本身的特性，如擴散係數、密度、溫度等。

	洩漏源的特性，如高度、方向、洩漏速率、洩漏形式等。

	氣象的特性，包括風向、風速、擾流高度、日夜時間、季節、大氣穩定性等。

	大氣穩定性則受到許多條件的影響，包括佈雲量、日照強度、風速、溫度在垂直向的結構等。

	地表的地形。

在考量計算時間與應用的需求後，本系統係以Pasquill-Gifford模式作為氣體擴散濃度的估算依據，Pasquill-Gifford模式依洩漏源可再分為：

	瞬間氣雲洩漏

	連續氣雲洩漏

大氣穩定度：大氣受地表溫度與大氣溫度分布之影響而有穩定度之差別，白天有日曬時，地表溫度較高，地表大氣受熱浮力而有向上對流之頃向，是為不穩定大氣，對氣體之擴散有加速的效果。夜晚時，地表溫度因熱輻射而降低，行成穩定之大氣，對氣體之擴散有抑制的效果。

氣象資料量測與擷取

本系統已成功地連結本中心所開發之GIS應變資訊系統，以及重質氣體擴散分析模組程式輸入介面連結的雙重功能。藉由氣象站的架設將可建廠址所在地氣象資料量測系統，不僅可建置工業區內具代表性之氣象參數即時數據，提升擴散模組分析結果之準確性外，更可提供廠區VOC逸散與特定化學品週界環境濃度量測時之參考。

有關氣象站所具有之功能與量測數據如下所述：

(1)	風向與風速計(Wind Monitor)

(2)	溫度計(Temperature Sensor)

(3)	相對濕度濕度計(Relative Humidity)

(4)	大氣壓力計(Barometric Pressure Sensor)

(5)	太陽輻射量度計(Solar Radiation)：可藉由太陽輻射強度推導大氣穩定度

(6)	風向與風速記錄示蹤器(Wind Tracker)：可顯示風速、最大風速與風向(可設定警報限值)

(7)	固定架(戶外固定型)：將上述裝置於戶外的設備，固定於特定高度

結論

為因應實廠應用之需求，未來與製程與設備即時資訊整合(如Pi與CMMS資訊平台)，將提供更迅速廠內的製程與設備資訊，平時可充分落實風險管理，意外事故發生時更可藉由整合資訊系統取得洩漏源、洩漏種類、即時氣象以及擴散、火災爆炸之重要後果影響應變資訊，以供緊急應變與人員疏散等重要決策制訂之參考依據。而擴充工業區內廠商應變資料、重要化學品運作設備，以及可能洩漏與意外失誤情境(scenarios)等重要資料建置，將藉由推廣工業區與廠商的使用積極建立。

擴散模式程式目前為初步的雛形，系統操作性、使用性與功能性上仍存在改進的空間，未來將針對準確性的分析參數因子(如地表的粗糙度、大氣的溫度、濕度等)與火災熱輻射與爆炸過壓之程式分析功能性開發列為程式開發的重要工作項目之一。

致謝

感謝台苯公司沈君傑主任對於計畫之執行與協助，陳政任教授、鄭秉承先生、康訊公司郭逸中先生對於系統開發所給予之技術支援。