| 一、事故發生，緊急通報與初步搶救 | 演習程序 |
| --- | --- |
| １．三聚甲醛化合物在乾燥的過程中，因輸送皮帶齒輪故障摩擦過熱的結果，導致輸送皮帶開始悶燒起火，隨後火勢延燒至反應器，並造成製程區甲醛管線膨脹破裂，現場瀰漫刺鼻甲醛蒸氣。 ２．甲醛及火警偵測警報器作動，控制室發現狀況異常後，馬上派現場操作員二名前往現場進行狀況確認與回報。 ３．值班領班立即依事故通報系統聯絡福馬林課主管及相關人員。 ４．福馬林課課長及生產部長立即至現場成立應變小組進行初步搶救並通知工廠工安課。 | 演 習 內 容 |
| 司儀口述 長春公司 | 作業單位 |
| 司儀人員 值班人員 四名 無線電對講機 一組 現場緊急處理工具 | 演習人員、器材及車輛 |

二、廠內成立緊急應變隊，進行應變事宜

１．經工安課與現場主管研判事故具重大潛在危害性，立即通知廠內緊急應變隊迅速至廠內緊急應變中心集合待命，並由工安課通報119消防隊支援。 ２．各緊急應變小組人員攜帶應變器材至緊急應變中心報到及清點人數，並由生產部長擔任事故現場指揮官，成立廠內緊急應變隊。 ３．人數清點發現，現場操作員二名未到，以無線電聯絡亦無回應，研判該員可能受傷昏迷於事故現場。 ４．現場指揮官觀察現場狀況後立即進行危害確認與災情評估，並與安全官擬定搶救策略，隨後進行任務編組及工作分配。 ５．安全官說明現場危害狀況、注意事項以及災區區域劃分。

司儀口述 長春公司

司儀人員 現場指揮官 一名、安全官 一名 搶救組 二名、偵測組 二名 救災組 十名、安管組 二名 醫療救護組組 二名、器材組 一名 傷患 二名 三十加侖泡沫車 一台 水帶 四條 輕水泡沫濃縮液 甲醛氣體偵測儀 黃色警示帶 A級防護衣組 四套 C級防護衣組 十四套 災區進出管制登錄牌 除污沖林設備 臨時急救站

６．搶救組進行人員搜索，偵測組進行災區環境量測並將災區劃分成熱區、暖區及冷區，救災組進行災害搶救，安管組進行災區人員進出管制，廠內醫療救護組進行傷患簡易除污與初步急救，器材組備妥各項應變器材及支援器材點收。

三、災害擴大，請求外界支援

１．工安課通報消防單位請求進行滅火作業與人命救助。 ２．通報醫療衞生單位請求傷患醫療協助。 ３．通報環保單位請求應變資訊提供與協調污染控制作業。 ４．通報工業區管理中心，進行登錄與通報作業。 ５．聯絡毒災聯防小組應變器材支援與協助。

司儀口述 長春公司

司儀人員 通報組 一名

四、外界支援、聯合救災

１．消防局、環保局及衛生局接獲通知後於單位內部成立緊急應變小組，並立即派員馳赴現場支援。 ２．消防人員抵達現場，架設除污帳蓬及除污走道，與事故現場指揮官進行資料收集討論後，立即著消防衣及A級防護衣進行滅火及人命救助應變作業。 ３．警察人員封鎖災區區域範圍，禁止人車進入管制區域內。 ４．衛生局下令湖口衛生所及仁慈醫院醫護人員先至現場成立緊急救護站。 ５．衛生局在確定現場為化災事故且可能有大量傷患後，啟動緊急醫療網並通知災難救護隊出動。 ６．環保局人員提供甲醛應變參考資料及協助污染監控作業，並請北區毒災應變諮詢中心，提供應變資料及趕赴現場協助應變與監測。 ７．環保局聯絡縣內「毒災聯防體系」成員立即參與救災，並提供諮詢及器材裝備支援。 ８．由於災情持續擴大，目前搶救人力與設備不足，環保局長建請縣長成立災害應變中心，並將災情通報行政院環保署及內政部消防署。

消防局 衛生局 湖口衛生所 仁慈醫院 竹東榮民 醫院 環保局 警察局 毒災聯防 小組

消防水車 四輛 化災應變器材車 一輛 消防人員及EMT共 十五名 救護車 二輛 除污帳棚一頂 救護車 二輛 災難救護隊五名 C級防護裝備 現場急救站設備 醫護人員七名(竹榮) 稽查車 二輛 環保局人員 六名 警車 三輛 警察人員 十名 指揮棒、交通錐 緊急應變器材車 二輛 應變人員 四名 應變器材裝備

五、縣級災 害應變中心 成立並指揮 運作

１．縣長指示成立「新竹縣毒性化學物質災害應變中心」，由縣長擔任或指派指揮官，縣府相關單位(消防局、警察局、環保局、衛生局、工務局、社會局、勞工局、新聞室及農業局等) 陸續進駐中心。 ２．各機關依「新竹縣毒性化學物質災害處理中心組織架構」進行各項分工事宜。 ３．環保局負責協調相關毒性化學物質，工廠及環境之相關資訊系統，以執行技術資訊支援提供作業。 ４．消防局負責聯繫、督導所屬地方救援單位執行災害搶救作業。 ５．衛生局負責啟動緊急醫療網及通知急救責任醫院準備大量傷患救護作業，派遣湖口衛生所及仁慈醫院前往現場設立急救站。並派員進駐消防局指揮中心，共同運作救護指揮、協調作業。 ６．衛生局下令災難救護隊出動(竹東榮民醫院)；災難救護隊成員一小時後於竹東榮民醫院集合，攜帶防護裝備、通訊及救護器材趕赴災難現場參與急救站醫療救護，並確認東元綜合醫院及湖口仁慈醫院完成化災大量傷患救護動員準備。 ７．警察局負責指揮、聯繫、督導所屬地方警察單位，執行災區維護管制交通疏導及人員疏散等作業。 ８．社會局協調災民收容、救濟發放及受災損害救濟作業。 ９．勞工局協調區域檢查機構支援提供工廠安全防災技術。 １０．工務局協調執行公共建築或道路等設施之搶修維護作業。 １１．台灣自來水公司、台灣電力公司及中國石油公司天然氣管理處提供相關支援與協助。 １２．新聞室發佈新聞。

消防局 環保局 衛生局 警察局 新聞室 社會局 勞工局 工務局 台灣自水力公司 台灣電力 公司 中國石油公司天然氣管理處

司儀口述 各局室人員一名進駐

六、現場急救站設立並展開現場除污與醫療救護作業

１．災難救護隊人員到現場先向現場指揮中心報到，再依現場指揮官之指示在冷區上風處擇適當地點成立急救站。 ２．醫療指揮官指派任務：檢傷組、醫療組、後送組 ３．受污染之人員或傷患，先予以緊急除污，並對傷患進行檢傷分類給予分類傷票。 ４．醫療組為除污完成之傷患進行檢傷及緊急醫療處置。 ５．後送組與消防局指揮中心及衛生局聯繫，統籌轄區內各醫院之急診處理能量。 ６．衛生局負責傷患後送之分配與管制，避免傷患過度集中於少數醫院。

湖口衛生所 仁慈醫院 災難救護隊

醫師 一名 護士 四名 EMT 二名 救護隊成員 五名 現場急救站設備 人員防護設備 醫療器材 無線電通訊器材

七、中央災害應變 中心成立並協調 各單位支援滅災及救護事宜

１．環保署、消防署及衛生署分別向行政院院長報告災情，院長下令成立中央級災害應變處理中心。 ２．由環保署橫向聯繫各單位，依照中央災害應變處理中心架構要點，各單位執行相關任務。 ３．衛生署協調鄰近縣市化災責任醫院跨區支援現場急救站之傷患醫療工作。 ４．環保署協調新竹市毒災聯防小組加入止漏與污染防治作業。 ５．消防署協調苗栗縣及桃園縣化災處理車進行滅火作業與人命救助。 ６．警政署協調交通管制疏導並疏散災區民眾。 ７．交通部協調進行交通疏導與災區民眾運輸作業。 ８．內政部社會司協調成立災民收容安置中心。 ９．國防部通知國軍化學兵單位待命支援。 １０．隨時向中央報告最新災情。 １１．新聞局發佈新聞。

司儀口述 環保署 消防署 衛生署 警政署 交通部 社令司 國防部 新聞局

司儀人員

八、國軍化學兵單位支援 (本階段僅程序說明，未實際演出)

１．個人與車輛除污設備不足，現場指揮官請求國軍化學兵單位支援。 ２．國軍將於上風處開設大型人員除污站與車輛除污站，協助現場搶救人員與車輛除污工作。 ３．國軍開設人員與車輛除污站，並協助人員與車輛除污。

司儀口述

司儀人員

九、災害控制， 洩漏停止

１．經過三小時後，在縣級災害應變中心、事故工廠及毒災 聯防小組努力搶救下火勢已控制。 ２．消防人員持續於現場灑水降溫，並進行無殘火確認。

司儀口述 消防局 長春化工

司儀人員 消防隊員 十名 工廠人員 十二名

十、環境檢測， 人員及裝備除污

１．環境檢測結果，現場毒化物甲醛污染濃度已達安全值範圍。 ２．進行人員及裝備除污工作。 ３．工廠應變隊人數確認與回報。

長春化工 消防局

甲醛氣體偵測器 偵測組 二名 A級防護裝備 二套 除污帳棚 一座 吸收棉 一批 長柄及短柄刷各兩支 廣用測試紙 一組 除污人員 三名 B防護裝備 三套 污染物儲存桶 二個

十一、毒災狀況解除

１．現場指揮官依據環境檢測結果，立即向新竹縣毒災應變中心指揮官通報現場狀況解除。 ２．縣級毒災應變中心宣布狀況解除，縣長宣布縣級毒災應變中心撤除。 ３．縣級指揮官立即向中央毒災應變中心指揮官通報現場狀況解除，中央應變指揮官宣布中央毒災應變中心撤除。 ４．消防單位開始收拾搶救設備。 ５．衛生局下令撤除現場急救站。 ６．警察局解除周遭管制警戒。 ７．新聞室發佈災害狀況解除新聞。 ８．衞生局及各責任醫院對於受傷人員及受災害影響民眾，予以適當醫療照顧與災後心理輔導工作。 ９．統計災害損失及補償事宜。

司儀口述 縣級毒災應變中心 消防局 環保局 衛生局 警察局 新聞室

司儀人員

十二、環境清理復原

１．確定現場已無毒化物污染與殘留，事故單位開始進行善後污染清除作業。 ２．事故單位進行污染區域劃分、展開廢棄物及廢水清除處理工作。 ３．環保局提供廢棄物清除處理民間機構，並監督清除處理程序，以防再度污染他處。

長春公司

除污人員 四名 C級防護裝備 四套 堆高機 一輛 抽水泵 一台 廢水回收桶 十桶 除污工具

十三、災因檢討、 災後調查、提出檢 討報告

１．邀請專家學者進行災因調查及災後檢討工作。 ２．提出災害檢討及改善因應措施。 ３．做成書面報告，並提報有關機關。

司儀口述

司儀人員

場景一：

新竹縣九十一年毒性化學物質災害防救及醫療救護應變演練腳本順序表(長春公司)

| 一、東元綜合醫院 接獲緊急通報，並 啟動化災緊急應變作業 | 演 習 程 序 |
| --- | --- |
| １．急診值班主治醫師接獲通知後與指揮中心聯繫，確定事故地點及可能傷患人數。 ２．與環保局聯繫，查詢可能之污染物質(可比對環保局所編之新竹縣化工廠之資料庫)。 ３．將狀況報告急診科主任及醫院行政總值。 ４．由院內準備之「物質安全表」查詢甲醛中毒之症狀、解毒劑及後續治療之注意事項；並向工研院環安中心查詢甲醛中毒及處置之進一步資訊。 | 演 習 內 容 |
| 司儀口述 119指揮中心 東元綜合醫院急診科 | 作 業 單 位 |
| 司儀人員 主治醫師一名 科主任一名 「物質安全資料表」書計六冊 | 演習人員、器材及車輛 |

二、院長室召開緊急會報

１．接獲急診室報告後，指派指揮官於急診室成立指揮站及化災應變小組。 ２．相關人員集合，指揮系統運作。 ３．總機發佈【333】，啟動醫院大量傷患應變系統。 ４．急診護理長依編組指派檢傷、除污及後勤組人員。

司儀口述 急診室 醫院

司儀人員 急診護理長一名 總機一名 行政總值一名 工務課課長一名

三、急診室開始疏散現場病患， 並劃定大量傷患救護之區域

１．急診護理長開始疏散不相關之人員，並把留觀之病患集結至同一區域。 ２．整理出大量傷患救護之區域，並劃分急救室為重傷區及 小兒科看診區輕傷區。 ３．與住院組配合，統籌大量傷患期間之病床之運用。

司儀口述 急診室

司儀人員 急診護理長一名

四、化災應變小組 展開救護工作

１．『化災應變各組組長』（安全組、後勤組、裝備組、公關組、檢傷組、除污組、治療組）集合，穿職責背心，以示身份。 ２．審視工作任務表。 ３．『化災應變小組成員』於一線人員集結區待命。 ４．行政總值聯絡六家派出所(電話：5520416~7)協助院區交通管制。

司儀口述 急診室 六家派出所

司儀人員 各組組長各一名 行政總值一名 警察人員二名

五、安全組執行急診區域管制

１．六家派出所員警管制光明九路兩端(急診大門30、右70公尺)，本院警衛配合以警戒帶圈圍警戒區。 ２．管制及疏導進入急診室之車輛、人員。

司儀口述 六家派出所 警衛室

司儀人員 警察人員二名 警車二部 警衛二名

六、後勤組與裝備組開始支援作業

後勤組著D級防護衣準備下列物品至一線人員集結區： - 化災之C級防護裝備。 - 除污用之週邊配備(污物袋、污物桶、防水除污地墊、化學嘆收毯、病人除污用之套裝袋、屏風、除污用之刷子、水桶…) - 大量傷患應變所需之物資及醫藥材 - 飲用水

司儀口述 後勤組 裝備組

司儀人員 人員四名 人員二名

七、防護衣穿著及 除污設備架設

１．裝備組（工務課）： (１)舖設塑膠帆布及防水除污走道 (２)架設除污帳棚 (３)除污水源銜接 (４)環境管理---污染性衣物處理桶 ２．檢傷組、除污組穿著C級防護衣、戴防毒面具及護目鏡，並於著裝前先補充水份。

司儀口述 裝備組 檢傷組 除污組

司儀人員 工務課人員二名 急診護理人員二名 急診醫師一名 急診護理人員六名

八、公關組加入支 援

１．至二線人員集結區報到---組長至院內指揮中心了解狀況並接受任務指派。 ２．組長分配人員至病患登錄處及家屬接待區。 ３．除總指揮和新聞官外，若無上級指派，其他人員不得擅自對外發言。 ４．引導記者至媒體攝影區 ５．統計病患資料、人數，並登錄於白板。 ６．追蹤病患動向並隨時更新資料。 ７．將資料送到櫃檯協助掛號。 ８．聯絡家屬。 ９．至診間外面帶領家屬至接待區。 １０．幫忙家屬查詢病患狀況(由執行組組長處所匯集之資得知)。 １１．疏導民眾至適當之位置。

司儀口述 公關組 社服室

司儀人員 人員二名 人員二名

九、傷患陸續到 達，醫療人員為傷 患進行檢傷、除污 及初步醫療

１．119救護車載運一名重傷病患(重a)抵達急診室(已有傷票)經二次除污及現場急救。 ２．名間救護車載運一名中度傷病患（中a）抵達急診室（已有傷票）經二次除污。 ３．119救護車載運一名中度傷病患（中b）抵達急診室（已有傷票）經二次除污。 ４．東元綜合醫院救護車載運四名輕度傷病患(輕abcd)抵達急診室(已有傷票) 經二次除污。 ５．119救護車載運一名死亡病患，暫放停屍處(已掛傷票)。 ６．小客車載運自行就醫之輕傷患者六名(輕efghij)抵達急診室，經檢傷(予以傷票)發現患者皆遭污染，立即引領至除污帳棚除污。

司儀口述 急診室門口之除污區 EMT 檢傷組 除污組 後勤組

司儀人員 除污設備一組 EMT人員十名 救護車五輛 (消防局三輛、 醫院一輛 民間一輛) 急診護理人員二名 急診醫護人員六名 急診護理人員四名

十、技術人員除 污、裝備組進行善 後工作

１．狀況解決後檢傷組、除污組，人員進行帳棚除污、人員除污及卸裝 ２．「裝備組」之處理事項： (１)廢水處理 (２)防污走道拆卸 (３)環境管理---廢棄物處理 ３．「後勤組」：相關物品之清點及歸位

司儀口述 檢傷組 除污組 裝備組 後勤組

司儀人員 急診護理人員二名 急診醫護人員七名 工務課人員二名 急診護理人員四名