| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸丁酯 Butyl acrylate 列管編號 107-01 | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | 閃火點 | 49℃（開杯） |  | 29℃（閉杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置 圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約50-100公尺 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約300--800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第六類 |  | 第三類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | 控制參數 | 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：55mg /m3 / 165 mg/m3 /275/mg/m3 |  | 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：10ppm/165/mg/m3/275/mg/m3 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | 生物指標 | LD50 5880mg/kg(小鼠，食入) 2mL/kg(兔，皮膚吸收) LC50 7800mg/m3/2hr(小鼠，吸入)3 |  | LD50 7561mg/kg(小鼠，食入) 2000mg/kg(兔，皮膚吸收) LC50 7800mg/cu m/2hr(小鼠，吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯酸丁酯 Butyl acrylate 列管編號 107-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 閃火點 | - |  | 84℉( 29 ℃) 閉杯 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | - |  | 559℉(292℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 爆炸界限 | - |  | 1.7 %-- 9.9% | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | - |  | 4.42(air=1) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 溶解度 | 2.000mg/L(25℃) |  | 2000mg/L(23℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 丁醛 Butyraldehyde 列管編號 108-01 | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | LC50 | 174 g/m3/30M(大鼠、吸入) |  | 60000ppm/0.5hrs(大鼠、吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁醛 Butyraldehyde 列管編號 108-01 | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 88.5mmHg |  | 92mmHg | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 閃火點 | -12℃（閉杯） |  | -6.67℃（閉杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置 圖 | 閃火點 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約300公尺 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約300--800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第六類 |  | 第三類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丁醛 Butyraldehyde 列管編號 108-01 | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | 控制參數 | - |  | 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：25ppm | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | 218.3℃ |  | 218.3℃(425℉) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | - |  | 2.5(air=1) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | 0.81 |  | 0.8016(20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 溶解度 | 3.7g/100mL(0℃); 7.1g/100mL(25℃) |  | 7.1(WT%) (25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 氰胺化鈣 Calcium 列管編號 109-01 | 緊急應變卡 | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約50-100公尺 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氰胺化鈣 Calcium 列管編號 109-01 | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第四、六類 |  | 第四類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 形狀 | - |  | 結晶 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 氯丁二烯 Chloroprene 列管編號 111-01 | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 200 mmHg |  | 174mmHg | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約100-200公尺 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | - |  | 4.0℉ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯丁二烯 Chloroprene 列管編號 111-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 200mmHg |  | 174mmHg(20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | 3.06 |  | 3.0(air=1) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 間-甲酚 m-Cresol 列管編號 112-01 | 防救手冊 | 物性表 | 蒸氣壓 | 0.04 mmHg＠20℃ |  | 0.14 mmHg＠25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 0.04mmHg＠ 20℃ |  | 0.14mmHg＠ 25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置圖 | 蒸氣壓 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺，偵測濃度超過125ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺，偵測濃度超過125ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 間-甲酚 m-Cresol 列管編號 112-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 閃火點 | 202 ℃ |  | 86 ℃ (閉杯) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 爆炸界限 | 1.06%-1.35%(105℃) |  | 1.1%(302℉)—1.1%(302℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 0.04mmHg(20℃) |  | 0.14mmHg(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | 3.72 |  | 3.72(air=1) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | 1.04 |  | 1.034(20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 1,3-二氯丙烯 1,3-Dichloro- Propene 列管編號 113-01 | 防災手冊 | 物性表 | 顏色 | 淡粉紅色 |  | 淡黃色 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3-二氯丙烯 1,3-Dichloro- Propene 列管編號 113-01 | 防災手冊 | 物性表 | 蒸氣壓 | 30mmHg |  | 3.7Pa(20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表（續） | 蒸氣密度 | 3.83 |  | 3.8(air=1) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 閃火點 | 35℃(閉杯) |  | 35℃(開杯) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 爆炸範圍 | 5.3％~14.5％ |  | 2.6％~7.8％ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 |  | 淡粉紅色易燃性液體 |  | 淡黃色易燃性液體 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 閃火點 | 35℃（閉杯） |  | 35℃（開杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 爆炸界限 | 5.3％~14.5％ |  | 2.6％~7.8％ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3-二氯丙烯 1,3-Dichloro- Propene 列管編號 113-01 | 緊急應變卡 | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約50-100公尺 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第六類 |  | 第三類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 28mmHg(20℃) |  | 3.7Pa(20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 爆炸界限 | 5.3-14.5% |  | 2.6%--7.8% | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 運送資料 | 聯合國編號 | - |  | 2047 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二乙醇胺 Diethanolaminee 列管編號 114-01 | 防救手冊 | 物性表 | 沸點 | 270℃ |  | 268.8℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | <0.01mmHg |  | 1.4Ⅹ10-4mmHg(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 閃火點 | 134（閉杯） |  | 134℃（開杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | 沸點溫度 | 270℃ |  | 268.8℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 閃火點 | 134（閉杯） |  | 134℃（開杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 閃火點 | 134（閉杯） |  | 134℃（開杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| 乙苯 Ethylbenzene 列管編號 116-01 | 防救手冊 | 物性表 | 熔點 | — |  | -94.9℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 沸點 | 132.6℃ |  | 136.1℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表（續） | 水中溶解度 | 0.015＠25℃ |  | 0.014＠15℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 自燃溫度 | 432℃ |  | 810℉ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 爆炸範圍 | 1.0％~6.7％ |  | 0.8％~6.7％ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | 3,500 mg/Kg(大鼠、吞食) |  | 05.46g/Kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙苯 Ethylbenzene 列管編號 116-01 | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LD50 | 3,500 mg/Kg(大鼠、吞食) |  | 05.46g/Kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 沸點 | 132.6℃ |  | 136.1℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 7.1mmHg |  | 9.6mmHg | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 閃火點 | 21℃（閉杯） |  | 12.8℃（閉杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸爆炸界限 | 1.0％~6.7％ |  | 0.8％~6.7％ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約50-100公尺，偵測濃度超過400ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺，偵測濃度超過400ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙苯 Ethylbenzene 列管編號 116-01 | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第三、六類 |  | 第三類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | LD50 | 3,500 mg/Kg(大鼠、吞食) |  | 05.46g/Kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 132.6℃ |  | 136.1℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 閃火點 | 21℃（閉杯） |  | 12.8℃（閉杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 爆炸界限 | 1.6%～7.0% |  | 0.8%～6.7% | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 7.1mmHg |  | 9.6mmHg | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | － |  | 0.8670(20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| 乙苯 Ethylbenzene 列管編號 116-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 溶解度 | 0.015(25℃) |  | 0.014(15℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 甲基異丁酮 Methyl isobutyl ketone 列管編號 117-01 | 防災手冊 | 物性表 | 沸點 | 116.2℃ |  | 115.8℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | 6mmHg＠20℃ |  | 19.9mmHg＠25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表（續） | 蒸氣密度 | 3.45 |  | 3.5 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表（續） | 水中溶解度 | 1.6-2.0 g/100ml |  | 19000m g/l | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 閃火點 | 13℃（閉杯） |  | 75℉（開杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| 甲基異丁酮 Methyl isobutyl ketone 列管編號 117-01 | 防災手冊 | 災害資料表 | 自燃溫度 | 448℃ |  | 840℉ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 爆炸範圍 | 1.4％~7.3％ |  | 1.4％~7.5％ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | 沸點溫度 | 116.2℃ |  | 115.8℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 6mmHg＠20℃ |  | 19.9mmHg＠25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 閃火點 | 13℃（閉杯） |  | 75℉(開杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 爆炸界限 | 1.4％~7.3％ |  | 1.4％~7.5％ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基異丁酮 Methyl isobutyl ketone 列管編號 117-01 | 防災手冊 | 火災爆炸特性 | 管制配置圖 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺，偵測濃度超過250ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約300公尺，偵測濃度超過250ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第三、六類 |  | 第三類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 116.2℃ |  | 115.8℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 閃火點 | 13℃（閉杯） |  | 75℉(開杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | 448℃ |  | 840℉ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 爆炸界限 | 1.4%～7.4% |  | 1.4%～7.5% | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基異丁酮 Methyl isobutyl ketone 列管編號 117-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 15.7mmHg(200C) |  | 19.9mmHg(250C) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | 3.45 |  | 3.5 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | － |  | 0.8042(200C) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 4,4-二胺基二苯甲烷 4,4-Methylenedianiline 列管編號 118-01 | 緊急應變卡 | 健康危害資料表 | LD50 | 662 mg/Kg(大鼠、吞食) |  | 597-830 mg/Kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 1mmHg＠25 ℃ |  | 1mmHg＠197 ℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | LD50 | 622mg/kg(大鼠，食入) |  | 597-830mg/kg(大鼠，食入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| 4,4-二胺基二苯甲烷 4,4-Methylenedianiline 列管編號 118-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 閃火點 | － |  | 220 ℃(閉杯) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | － |  | 1.056@100 C/4 C | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | － |  | 56.8 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 溶解度 | 0.1％(w/w) @ 25℃ |  | 0.1G/100G @ 25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 三乙酸基氨 Nitrilotri acetic acid列管編號 119-01 | 防災手冊 | 物性表（續） | 水中溶解度 | 1.28g/L(22.5℃) |  | 59000mg/L(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 |  | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,3-丙烷礦內酯 Propane sultone 列管編號 120-01v | 防救手冊 | 物性表 | 氣味 | 31.1℃ |  | 31.11℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | 100 mg/kg (大鼠，吞食) |  | 100 mg/kg(大鼠，吞食) 135mg/kg(大鼠，皮膚注射) | TOMES PLUS之RETCs( Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) |
|  | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 |  | 31.1℃ |  | 31.11℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 急救措施 |  | -- |  | - 不管吸入性、接觸性或食入性中毒之傷害，均可先給予100%氧氣。 - 若意識不清，則將患者置於復甦姿勢，不可餵食。 - 若無呼吸、心跳停止，立即施予心肺復甦術(CPR)。 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| 1,3-丙烷礦內酯 Propane sultone 列管編號 120-01v | 物質安全資料表 | 急救措施 |  | -- | - 傾若患者有自發性嘔吐，讓患者向前或仰躺時頭部側傾，以減低吸入嘔吐物造成呼吸道阻塞之危險。 - 若患者食入或吸入性的中毒傷害，不要使用口對口人工呼吸。 - 若患者接觸到此物質，應立即使用肥皂和清水沖洗皮膚或眼睛，至少20分鐘以上。 |  | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | LC50 | 135mg/kg (大鼠，皮膚注射) | 100 mg/kg (大鼠，吞食) |  | TOMES PLUS之RETCs( Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) |
| 三乙胺 Triethylamine 列管編號 121-01 | 防救手冊 | 物性表 | 蒸氣密度 | -- | 3.49 |  | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 化性表 | 反應性與 不相容性 | 避免與強氧化劑、水、強酸、二氧化氮接觸。 | 遇強酸時會產生激烈反應。 避免與強氧化劑、水、強酸、過氯酸、滷化物、二氧化氮接觸。 |  | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資 料表 | 自燃溫度 | 450℃ | 842℉ |  | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三乙胺 Triethylamine 列管編號 121-01 | 防救手冊 | 健康危害資料表 | LC50 | 6gmm3/2H (小鼠、吸入) | 6 gm/m3 (大鼠，吸入) | TOMES PLUS之RETCs( Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) |
|  |  | 防災設備 | 個人防護設備 | 空氣中蒸氣濃度高於200ppm者 | 空氣中蒸氣濃度高於1000ppm者 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 防災設備 | 個人防護設備 | 空氣中蒸氣濃度低於200ppm者 | 空氣中蒸氣濃度低於1000ppm者 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | 容許濃度PEL-TWA | 1ppm | 10ppm | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 毒性特性 | 動物半致死濃度(LC50) | 6gm/m3/2H (小鼠、吸入) | 6 gm/m3 (大鼠，吸入) | TOMES PLUS之RETCs( Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 閃火點 | -6.67℃（閉杯） | -6.67℃（開杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三乙胺 Triethylamine 列管編號 121-01 | 緊急應變卡 | 個人防護裝備 |  | 空氣中蒸氣濃度高於200ppm者 | 空氣中蒸氣濃度高於1000ppm者 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 個人防護裝備 |  | 空氣中蒸氣濃度低於200ppm者 | 空氣中蒸氣濃度低於1000ppm者 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配 置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約50-100公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺， | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第三、六類 | 第三、八類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | LC50 | 6,000mg/m3/2hr (小鼠，吸入) | 6 gm/m3 (大鼠，吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 形狀 | － | 液體 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 90℃ | 89.3℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三乙胺 Triethylamine 列管編號 121-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 閃火點 測試方法 | － | 開杯 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | － | 842℉ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 50mmHg | 57.1mmHg | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | 3.48 | 3.49 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | 0.72(25℃) | 0.7255(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 溶解度 | 18.7℃以下完全互溶，18.7℃以上微溶(1.5g/100ml at 20℃) | 5.5g/100g(20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 運送資料 | 國際運送規定 | － | 儲存過程避免物理性傷害及接觸過氧化物，保存於陰暗之場所。 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α-苯氯乙酮 α-CHLOROACETOPHENONE 列管編號 122-01 | 防救手冊 | 物性表 | 蒸氣壓 | 5.4×10-3mmHg | 5.4×10-3mmHg (20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 閃火點 | 118℃ | 118℃（閉杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | >50 mg/Kg(大鼠、吞食) | 127 mg/Kg(大鼠、餵食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LD50 | >50 mg/Kg(大鼠、吞食) | 127 mg/Kg(大鼠、餵食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 成分辨識資料 | 同義名稱 | (DIETHYLAMINO)ETHANE AI3-15425 ETHANAMINE, N,N-DIETHYL N,N-DIETHYLETHANAMINE TEA | CAF、CAP、CHLOROMETHYL、 1-CHLOROACETOPHENONE | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α-苯氯乙酮 α-CHLOROACETOPHENONE 列管編號 122-01 | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | LD50 | 50mg/kg (大鼠，食入) | 127mg/kg(大鼠，食入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 恩 Anthracene 列管編號 123-01 | 防救手冊 | 物性表 | 蒸氣壓 | 2.67×10-6mmHg | 2.67×10-6mmHg（25℃） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LC50 | - | 0.035 mg/L/48 hour(Daphnia magna | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 2.67×10-6 mmHg | 2.67×10-6mmHg（25℃） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恩 Anthracene 列管編號 123-01 | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第六類 | 第三類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 滅火措施 | 適用滅火劑 | 水、二氧化碳、乾式化學藥劑 | 化學乾粉、二氧化碳、水霧、抗酒精型泡沫 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 閃火點測試方法 | － | 閉杯 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | － | 540℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 1mmHg(145℃) | 2.67×10-6mmHg（25℃） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | - | 6.15 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 二溴甲烷 Methylene bromide 列管編號：124-01 | 防救手冊 | 物性表 | 比重 | 2.497(20℃) | 2.4969 (20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| 二溴甲烷 Methylene bromide 列管編號：124-01 | 防救手冊 | 物性表 | 蒸氣壓 | 40 mmHg(23.3℃) | 44.4mmHg (25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 化性表 | 分解性 | 加熱分解產生含溴離子之毒性氣體。 | 加熱分解產生含溴化氫之毒性氣體。 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | 108mg/kg (大鼠、吞食) | 3738 mg/kg (小鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LC50 | 40000mg /m3 (2小時，大鼠、吸入) | 40g/cu m(2小時，大鼠、吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LD50 | 108mg/kg (大鼠、吞食) | 3738 mg/kg (小鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 毒性特性 | LC50 | 40000mg /m3 (2小時，大鼠、吸入) | 40g/cu m(2小時，大鼠、吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 反應及不相容性 |  | 加熱分解產生含溴離子之毒性氣體 | 加熱分解產生含溴化氫之毒性氣 體 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二溴甲烷 Methylene bromide 列管編號：124-01 | 緊急應變卡 | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺，若槽車、容器位於火場內，疏散隔離800公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺，若槽車、容器位於火場內，疏散隔離800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 滅火措施 | 適用滅火劑 | 乾式化學藥劑、二氧化碳、水霧。 | 化學乾粉、二氧化碳、水霧。 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | 生物指標 | LD50 108mg/kg(大鼠，食入)，LC50 49g/m3/2H(大鼠，吸入) | LD50 3738mg/kg(小鼠，食入)，LC50 40g/cu m/2H(大鼠，吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 形狀 | － | 液體 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 96.95℃ | 97℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 40mmHg(23℃) | 44.4mmHg(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二溴甲烷 Methylene bromide 列管編號：124-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | － | 6.05 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | 2.4970(20℃) | 2.4969(20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 安定性及反應性 | 危害分解物 | 加熱分解產生含溴離子的毒煙。 | 加熱分解產生含溴化氫的毒煙。 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 運送資料 | 聯合國編號 | 3664 | 2664 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 三溴甲烷 Bromoform 列管編號：125-01 | 防災手冊 | 物質辨識資料表 | 同義名詞 | Methenyl tribromide、 NCI-C55130 | BROMOFORM、BROMOFORME、BROMOFORMIO、METHANE, TRIBROMO-、METHENYL TRIBROMIDE | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 熔點 | 8.3℃ | 8.0℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三溴甲烷 Bromoform 列管編號：125-01 | 防災手冊 | 物性表 | 沸點 | 149.5℃ | 149.1℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | 40mmHg＠63.6℃ | 1KPa＠30.5℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表（續） | 水中溶解度 | 0.3g/100mL@30℃ | 0.1g/100g(20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | >1147 mg/kg(大鼠，吞食) | 2500 mg/kg(大鼠，吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LC50 | － | 17,900 mg/l/96 hr Cyprinodon variegatus (sheepshead minnow) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LD50 | >1147 mg/kg(大鼠，吞食) | 2500 mg/kg(大鼠，吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三溴甲烷 Bromoform 列管編號：125-01 | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LC50 | － | 17,900 mg/l/96 hr Cyprinodon variegatus (sheepshead minnow) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 沸點溫度 | 149.5℃ | 149.1℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 熔點溫度 | 8.3℃ | 8.0℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 40mmHg＠63.6 ℃ | 1KPa＠30.5 ℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置 圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺，偵測濃度超過425ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺，偵測濃度超過425ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三溴甲烷 Bromoform 列管編號：125-01 | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | LD50 | 933 mg/kg(大鼠,食入) 1072 mg/kg(小鼠,食入) 414 mg/kg(大鼠,腹膜注射) 1274 mg/kg(小鼠,腹膜注射) | 2500mg/kg(大鼠,食入) 1500 mg/kg(小鼠,食入) 414 mg/kg(大鼠,腹膜注射) 1274 mg/kg(小鼠,腹膜注射) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | LC50 | 12100 mg/m3(哺乳動物,吸入) | 17,900 mg/l/96 hr Cyprinodon variegatus (sheepshead minnow) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 148℃ | 149.1℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 5mmHg | 1Kpa@30.5℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 氯乙烷 Chloroethane 列管編號：126-01 | 防災手冊 | 物性表（續） | 蒸氣密度 | 2.12 | 2.22 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表（續） | 水中溶解度 | 0.574g/mL＠20℃ | 0.574g/100mL＠20℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 閃火點 | - | -50℃(閉杯) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| 氯乙烷 Chloroethane 列管編號：126-01 | 防災手冊 | 健康危害資料表 | LC50 | 152000 mg/m3/2H (大鼠、吸入) | 152 mg/l/2H(小鼠、吸入) 146g/m3/2H(小鼠，吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LC50 | 152000 mg/m3/2H (大鼠、吸入) | 152mg/l/2H(大鼠、吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約50-100公尺，偵測濃度超過1900ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺，偵測濃度超過1900ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第二類、第六類 | 第二類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | - | 519℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 1034mmHg(21.1℃) | 1010mmHg(20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯乙烷 Chloroethane 列管編號：126-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | 2.2 | 2.22 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | 0.891 | 0.9214@0℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 溶解度 | 0.57 | 0.574g/100ml@20℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 鄰-二氯苯 o-Dichlorobenzene 列管編號：127-01 | 防災手冊 | 物性表 | 熔點 | -17℃ | -16.7℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 沸點 | 180.5℃ | 180.1℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | 1.15mmHg＠20 ℃ | 1.36mmHg＠25 ℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | 1.15mmHg＠20 ℃ | 1.36mmHg＠25 ℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄰-二氯苯 o-Dichlorobenzene 列管編號：127-01 | 防災手冊 | 物性表 | 水中溶解度 | 可溶於酒精、乙醚、丙酮和苯 | 156mg/l (25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 閃火點 | 68℃（閉杯） | 151℉（閉杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 自燃溫度 | 648℃ | 1198℉ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | 沸點溫度 | 180.5℃ | 180.1℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 熔點溫度 | -17℃ | -16.7℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 1.15mmHg＠20 ℃ | 1.36mmHg＠25 ℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 閃火點 | 68℃（閉杯） | 151℉（閉杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄰-二氯苯 o-Dichlorobenzene 列管編號：127-01 | 緊急應變卡 | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺，偵測濃度超過850ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺，偵測濃度超過850ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 六氯酚 ### Hexachlorophene 列管編號：128-01 | 防災手冊 | 災害資料表 | 閃火點 | 46.1℃ | 115℉ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | 閃火點 | 46.1℃ | 115℉ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管 制 配 置 圖 |  |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 硝基苯 ### Nitrobenzene 列管編號：129-01 | 防災手冊 | 物質辨識資料表 | 聯合國編號 | － | 1662 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | 1mmHg＠44℃ | 0.245mmHg＠25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝基苯 ### Nitrobenzene 列管編號：129-01 | 防災手冊 | 物性表 | 蒸氣密度 | 4.1 | 2.91 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | 780mg/Kg(大鼠、吞食) | 640mg/Kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 硝基苯 ### Nitrobenzene 列管編號：129-01 | 緊急應變卡 | 毒 性 特 性 | LD50 | 780mg/Kg(大鼠、吞食) | 640mg/Kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 1mmHg＠44 ℃ | 0.245mmHg＠25 ℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管 制 配 置 圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺，偵測濃度超過100ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺，偵測濃度超過100ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | LD50 | 780mg/Kg(大鼠、吞食) | 640mg/Kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝基苯 ### Nitrobenzene 列管編號：129-01 | 緊急應變卡 | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 211.0℃ | 210.8℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 硝基苯 ### Nitrobenzene 列管編號：129-01 | 緊急應變卡 | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | -- | 482℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 0.15mmHg(20℃) | 0.245mmHg(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | 1.2(25℃) | 1.2037(20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 八氯奈 Octachloronaph- thalene 列管編號：130-01 | 防災手冊 | 物性表 | 蒸氣壓 | 1×10-8mmHg | 1×10-8mmHg(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | 1×10-8mmHg | 1×10-8mmHg(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八氯奈 Octachloronaph- thalene 列管編號：130-01 | 防災手冊 | 物性表(續) | 水中溶解度 | 不溶，輕微溶於酒精，溶於苯及氯仿中，易溶於石油醚中 |  | 0.08 ug/l(22 ℃)，輕微溶於酒精，溶於苯及氯仿中，易溶於石油醚中 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 1×10-8mmHg |  | 1×10-8mmHg(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 1×10-8mmHg |  | 1×10-8mmHg(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | 14.0 |  | 13.9 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 溶解度 | 不熔 |  | 0.08 ug/l(22 ℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 硫酸乙酯 Ethyl sulfate 列管編號：131-01 | 防災手冊 | 物性表 | 熔點 | -24.5℃ |  | -24.4℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| 硫酸乙酯 Ethyl sulfate 列管編號：131-01 | 防災手冊 | 物性表 | 沸點 | 96℃＠15mmHg |  | 208℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | 0.29mmHg＠25℃ |  | 0.212mmHg＠25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 閃火點 | 104.4℃（閉杯） |  | 220℉（閉杯） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 自燃溫度 | 436℃ |  | 817℉ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | 880 mg/kg(大鼠、吞食) |  | 0.88g/kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 硫酸乙酯 Ethyl sulfate 列管編號：131-01 | 緊急應變手冊 | 毒 性 特 性 | LD50 | 880 mg/kg(大鼠、吞食) |  | 0.88g/kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 |  | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸乙酯 Ethyl sulfate 列管編號：131-01 | 緊急應變手冊 | 火災爆炸特性 | 沸點溫度 | 96℃＠15mmHg | 208℃ |  | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 熔點溫度 | -24.5℃ | -24.4℃ |  | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 0.29mmHg | 0.212mmHg |  | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 閃火點 | 104.4℃（閉杯） | 220℉（閉杯） |  | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管 制 配 置 圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 |  | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 96℃ | 208℃ |  | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 |  | 更新資料 | 資料來源 |
| 硫酸乙酯 Ethyl sulfate 列管編號：131-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 閃火點 測試方法 | － |  | 閉杯 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | － |  | 817℉ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 0.29mmHg(25℃) |  | 0.212mmHg(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | － |  | 5.31 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | 1.1774(20℃) |  | 1.172(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 溶解度 | 7g/L(25℃) |  | 7000mg/L(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六甲基磷酸三胺 Hexamethylphos- phoramide 列管編號：132-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | － | 6.18 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| N-亞硝二甲胺 Nitroso- dimethylamine N-亞硝二乙胺 Diethylamine, N-nitroso- 列管編號：134-01 | 防救手冊 | 物性表 (N-亞硝二乙胺) | 蒸氣壓 | － | 0.16 mmHg(0℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 (N-亞硝二甲胺) | LD50 | 37 mg/kg （大鼠，吞食）) | 27-41 mg/kg （大鼠，吞食） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | － | 2.56 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-亞硝二甲胺 Nitroso- dimethylamine N-亞硝二乙胺 Diethylamine, N-nitroso- 列管編號：134-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | － | 0.16mmHg@0℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | － | 0.9442@20℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 三(2,3-二溴丙基) -磷酸脂 Tris-(2,3-dibromopropyl)-phosphate 列管編號：135-01 | 防救手冊 | 健康危害資料表 | LD50 | 810 mg/Kg (大鼠、吞食) | 5.24g/Kg (大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒 性 特 性 | LD50 | 37 mg/kg （大鼠，吞食）) | 27-41 mg/kg （大鼠，吞食） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三(2,3-二溴丙基) -磷酸脂 Tris-(2,3-dibromopropyl)-phosphate 列管編號：135-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 溶解度 | 8.1mg/L | 8.0mg/L | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 4,6-二硝基-鄰-甲酚 4,6-Dintro-o-cresol 列管編號：137-01 | 防災手冊 | 健康危害資料表 | LD50 | 7 mg/kg (大鼠、吞食) | 26-65mg/kg (大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒 性 特 性 | LD50 | 7 mg/kg (大鼠、吞食) | 26-65mg/kg (大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,6-二硝基-鄰-甲酚 4,6-Dintro-o-cresol 列管編號：137-01 | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | LD50 | 7 mg/kg (大鼠、吞食) | 26-65mg/kg (大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 甲基聯胺 Methyl hydrazine 列管編號：138-01 | 防災手冊 | 災害資料表 | 爆炸範圍 | 2.5％～97％ | 2.5％～92％ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | 32 mg/Kg (大鼠、吞食) | 33 mg/Kg (大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LC50 | 34 ppm/4H (大鼠、吸入) | 74-78ppm/4H (大鼠、吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒 性 特 性 | LD50 | 32 mg/Kg (大鼠、吞食) | 33mg/Kg (大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基聯胺 Methyl hydrazine 列管編號：138-01 | 緊急應變卡 | 毒 性 特 性 | LC50 | 34 ppm/4H (大鼠、吸入) | 74-78ppm/4H (大鼠、吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 爆炸界限 | 2.5％～97％ | 2.5％～92％ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管 制 配 置 圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約10-25公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | LD50 | 32mg/kg (大鼠，食入) | 33mg/kg(大鼠，食入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | LC50 | 34ppm/4H (大鼠，吸入) 56ppm/4H (小鼠，吸入) | 74-78ppm/4H(大鼠，吸入) 56-65ppm/4H(小鼠，吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基聯胺 Methyl hydrazine 列管編號：138-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | － | 194℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 爆炸界限 | 25％～97％ | 2.5％～92％ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 37mmHg | 50mmHg | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | 1.59 | 1.6 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 氟乙醯胺 Monofluoroacet- amide 列管編號：139-01 | 防救手冊 | 健康危害資料表 | LD50 | 5.75 mg/kg (大鼠、吞食) | 4-15mg/kg (大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒 性 特 性 | LD50 | 5.75 mg/kg (大鼠、吞食) | 4-15mg/kg (大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟乙醯胺 Monofluoroacet- amide 列管編號：139-01 | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LD50 | 5.75 mg/kg (大鼠、吞食) | 4-15mg/kg (大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | 生物指標 | － | LD50 4-15mg/kg (大鼠、吞食) LC50 550 mg/Kg(大鼠、吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 炔丙醇 Propargyl alcohol 列管編號：140-01 | 防災手冊 | 健康危害資料表 | LD50 | 20 mg/Kg (大鼠、吞食) | 70ug/Kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒 性 特 性 | LD50 | 20 mg/Kg (大鼠、吞食) | 70ug/Kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炔丙醇 Propargyl alcohol 列管編號：140-01 | 緊急應變卡 | 管 制 配 置 圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約.100-200公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約.800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | LD50 | 20 mg/Kg (大鼠、吞食) | 70ug/Kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 114～115℃(76mmHg) | 114～115℃(760mmHg) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 丙烯亞胺 PROPYL- ENEIMINE 列管編號：141-01 | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第三類；第六類 | 第三類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 67℃ | 66-67℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 閃火點 | ℉ -4℃ | 25℉ -3.9℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙烯亞胺 PROPYL- ENEIMINE 列管編號：141-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | 20 | 2.0 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 三氟化硼 Boron trifluoride 列管編號：142-01 | 防災手冊 | 物性表 | 熔點 | -126.7℃ | -126.8℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LC50 | 1180 mg/m3/4H (大鼠、吸入) | 1.21 mg/l/4H(大鼠、吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LC50 | 1180 mg/m3/4H (大鼠、吸入) | 1.21 mg/l/4H(大鼠、吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 熔點溫度 | -126.7℃ | -126.8℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 蒸氣壓 | 熔點 | 5.4×10-3mmHg | 10mmHg(-141.3℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| 三氟化硼 Boron trifluoride 列管編號：142-01 | 緊急應變卡 | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約100-200公尺，偵測濃度超過12.5ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區(Hot Zone) | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約1600公尺，偵測濃度超過12.5ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全 資料表 | 暴露預防措施 | LC50 | 1180mg/m3/4H(大鼠，吸入) | 1.21mg/l/4H(大鼠，吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | -100.3 | -99.9℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | >1stm(20℃) | 10mmHg(-141.3℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | 2.84 | 3.07666G/L(GAS AT STP) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 溶解度 | 1.06V/V(0℃) | 332G/100G(0℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴豆醛 Crotonaldehyde 列管編號：143-01 | 防災手冊 | 災害資料表 | 爆炸範圍 | 2.95-15.5% | 2.1%-15.5% | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 管制配置 圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約100-200公尺，偵測濃度超過25ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺，偵測濃度超過25ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第六類 | 第六類.第三類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 爆炸界限 | － | 2.1%－15.5% | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | － | 2.41 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫尿 Thiourea 列管編號：144-01 | 防災手冊 | 物性表 | 熔點 | 76.12℃ | 176~178℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 沸點 | 176~178℃ | 150~160℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | 7.5×10-8mmHg (20℃) | 2.8×10-3mmHg(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | 125 mg/Kg (大鼠、吞食) | 20mg/Kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變手冊 | 毒 性 特 性 | LD50 | 125 mg/Kg (大鼠、吞食) | 20mg/Kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 沸點溫度 | 150~160℃ | 176~178℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 熔點溫度 | 76.12℃ | 176~178℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫尿 Thiourea 列管編號：144-01 | 緊急應變手冊 | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 7.5×10-8mmHg (20℃) | 2.8×10-3mmHg(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 2,4-甲苯二胺 m-Toluylene -diamine 甲苯二胺（同分異構物混合物）Toluylene- diamines(mixed isomers) 列管編號：145-01 | 防災手冊 | 物性表 (2,4-甲苯二胺) | 蒸氣壓 | 106.5℃ 時為 1 mm Hg | 5.52×10-5mmHg | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | TWA (甲苯二胺) | － | 0.005ppm | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4-甲苯二胺 m-Toluylene -diamine 甲苯二胺（同分異構物混合物）Toluylene- diamines(mixed isomers) 列管編號：145-01 | 緊急應變手冊 | 火災爆炸特性 | 2,4-甲苯二胺蒸氣壓 | 106.5℃ 時為 1 mm Hg | 5.52×10-5mmHg | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置圖 | 熔點溫度 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置圖 | 熔點溫度 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 1mmHg (106.5℃) | 5.52×10-5mmHg | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4-甲苯二胺 m-Toluylene -diamine 甲苯二胺（同分異構物混合物）Toluylene- diamines(mixed isomers) 列管編號：145-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 溶解度 | － | 7.744g/l | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 醋酸乙烯酯 Vinyl acetate 列管編號：146-01 | 防救手冊 | 物性表 | 蒸氣壓 | 115mmHg (25℃) | 90.2mmHg (20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LC50 | 11400 mg/m3/4H(大鼠、吸入) | 3680ppm/4H(大鼠、吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 溶解度 | 熔點溫度 | － | 7.744g/l | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醋酸乙烯酯 Vinyl acetate 列管編號：146-01 | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LC50 | 11400 mg/m3/4H(大鼠、吸入) | 3680ppm/4H(大鼠、吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 115mmHg (25℃) | 90.2mmHg (20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約50-100公尺 | 3680ppm/4H(大鼠、吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 醋酸乙烯酯 Vinyl acetate 列管編號：146-01 | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第三類；第六類 | 第三類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 醋酸乙烯酯 Vinyl acetate 列管編號：146-01 | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | LC50 | 11400mg/m3/4H（大鼠，吸入） 1550ppm/4H （小鼠，吸入） 2500ppm/4H（兔，吸入） 6215ppm/4H （豚鼠，吸入） | 3680ppm/4H（大鼠，吸入） 5150ppm/4H（小鼠，吸入） 8800ppm/4H（兔，吸入） 6215ppm/4H（豚鼠，吸入） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 72℃ | 72.7℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | － | 402℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 83mmHg (20℃) | 90.2mmHg (20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 溶解度 | 2.5g/100ml(20℃) | 20000mg/l(20℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-二氯丙烷1,2-Dichloro- propane 列管編號：147-01 | 防救手冊 | 物性表 | 沸點 | 96.8℃ | 96.4℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 比重 | 1.16@ 25℃ | 1.159@ 25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | 40 mmHg @ 25℃ | 50 mmHg @ 25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 閃火點 | 15℃ | 21℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | 1947 mg/kg (大鼠、吞食) | 1.19 ml/kg (大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LC50 | 14800 mg/m3/8H (大鼠，吸入) | 14000 mg/cu m/8H(大鼠，吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-二氯丙烷1,2-Dichloro- propane 列管編號：147-01 | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LD50 | 1947 mg/kg (大鼠、吞食) | 1.19 ml/kg (大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 毒性特性 | LC50 | 14800 mg/m3/8H (大鼠，吸入) | 14000 mg/cu m/8H(大鼠，吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 沸點 | 96.8℃ | 96.4℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 比重 | 1.16 @ 25 ℃ | 1.159 @ 25 ℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 40 mmHg @25℃ | 50 mmHg @25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 閃火點 | 15℃ (閉杯) | 21℃ (開杯) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-二氯丙烷1,2-Dichloro- propane 列管編號：147-01 | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第三類；第六類 | 第三類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | 生物指標 | LD50：1947 mg/kg (大鼠，食入) LC50：14gm/m3/8H (小鼠，吸入) | LD50：1.19ml/kg(大鼠，食入) LC50：14000 mg/cu m/8H(大鼠，吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 40 mmHg @25℃ | 50 mmHg @25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 40 mmHg @25℃ | 50 mmHg @25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 40 mmHg @25℃ | 50 mmHg @25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 96.8℃ | 96.4℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-二氯丙烷1,2-Dichloro- propane 列管編號：147-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 閃火點 | 15℃ (閉杯) | 21℃ (開杯) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | － | 1035℉ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 40mmHg | 50mmHg | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | 1.16 | 1.159 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 氧化三丁錫 Bis(tributyltin)oxide列管編號：148-01 | 緊急應變手冊 | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約10-25公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化三丁錫 Bis(tributyltin)oxide列管編號：148-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 閃火點 | － | >100℃(閉杯) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | － | 1.17(25℃) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 溶解度 | 4 mg/L(at pH7.0 and 20℃) | 0.1%(熱水) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 六氯乙烷 Hexachloroethane 列管編號：149-01 | 防災手冊 | 健康危害資料表 | LD50 | 4460 mg/Kg(雄性大鼠、吞食) | 5160 mg/Kg(雄性大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LD50 | 4460 mg/Kg(雄性大鼠、吞食) | 5160 mg/Kg(雄性大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 毒性特性 | CAS NO | 532-27-4 | 67-72-1 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六氯乙烷 Hexachloroethane 列管編號：149-01 | 物質安全資料表 | CAS NO |  | 87-68-3 | 67-72-1 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | － | 186℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣密度 | － | 8.16 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 六氯-1,3-丁二烯 ### Hexachloro-1,3-butadiene 列管編號：150-01 | 防救手冊 | 健康危害資料表 | LD50 | 82 mg/kg(大鼠、吞食) | 200-350 mg/kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LD50 | 82 mg/kg(大鼠、吞食) | 200-350 mg/kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六氯-1,3-丁二烯 ### Hexachloro-1,3-butadiene 列管編號：150-01 | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | 控制參數 | 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度： | 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：0.02ppm | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | － | 610℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 運送資料 | 聯合國編號 | － | 2279 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 鈹 Beryllium 列管編號：151-01 | 緊急應變卡 | 毒性特性 | 容許濃度PEL-TWA | 0.002 ppm | 2 ug/cu m | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鈹 Beryllium 列管編號：151-01 | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第六類 | 第四類 第六類. | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | 控制參數 | － | 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：2 ug/cu m | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | 約0mmHg（20℃） 10 mmHg（1860℃） | 10 mmHg（1860℃） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 對-氯-鄰-甲苯胺 p-Chloro-o- Toluidine 列管編號：152-01 | 緊急應變卡 | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | － | 241℃(760mmHg) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| 二甲基胺甲醯氯 Dimethylacrbamyl chloride 列管編號：153-01 | 緊急應變卡 | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第六類 | 第八類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 氧化苯乙烯 Styrene oxide 列管編號：154-01 | 防救手冊 | 健康危害資料表 | LD50 | 9 g/kg (大鼠、吞食) | 3000mg/kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LD50 | 9 g/kg (大鼠、吞食) | 3000mg/kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化苯乙烯 Styrene oxide 列管編號：154-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 閃火點 | － | 74℃(開杯) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | － | 498℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 1,2,3-三氯丙烷Trichloropropane 列管編號：155-01 | 防救手冊 | 物性表 | 比重 | 2.5×10-4 Pas＠20℃ | 1.3889＠20℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | 3 mmHg @20℃ | 3.69 mmHg @25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣密度 | 5.08 (空氣=1) | 5.1 (空氣=1) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 災害資料表 | 閃火點 | 71℃ | 180F | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3-三氯丙烷Trichloropropane 列管編號：155-01 | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 3 mmHg＠20℃ | 3.69 mmHg＠25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 閃火點 | 71℃ | 180°F | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 沸點 | 156.8℃ | 156.85℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣密度 | 5.08 (空氣=1) | 5.1 (空氣=1) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | 控制參數 | － | 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：50ppm | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3-三氯丙烷Trichloropropane 列管編號：155-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 閃火點 | － | 180F(開杯) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | － | 304℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 爆炸界限 | － | 3.2%~12.6% | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 氟 Fluorine 列管編號：156-01 | 緊急應變卡 | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約100-200公尺，偵測濃度超過12.5ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺，偵測濃度超過12.5ppm (IDLH的1/2量)的區域設為禁區 (Hot Zone) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第六類 | 第二類；第五類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟 Fluorine 列管編號：156-01 | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | 控制參數 | -- | 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：0.1ppm | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 運送資料 | 聯合國編號 | -- | 1045 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 磷化氫 Phosphine 列管編號：157-01 | 防救手冊 | 物性表（續） | 蒸氣密度 | － | 1.17 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | CAS.NO | 77-78-1 | 7803-51-2 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 毒性特性 | 容許濃度PEL-TWA | 0.3ppm(皮、瘤) | 0.1ppm， (皮、瘤) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 毒性特性 | LC50 | 11 ppm/4H（大鼠，吸入) | 0.44umole/4H（大鼠，吸入) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷化氫 Phosphine 列管編號：157-01 | 緊急應變卡 | 火災爆炸特性 | 自燃溫度 | 188℃ | 100-150℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 沸點 | 188℃ | -87.7℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約50-100公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約1600公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 磷化氫 Phosphine 列管編號：157-01 | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | － | 第二類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | 控制參數 | － | 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：0.3ppm | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | － | 100-150℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 蒸氣壓 | － | 20 atm（-3℃） | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磷化氫 Phosphine 列管編號：157-01 | 物質安全資料表 | 運送資料 | 聯合國編號 | － | 2199 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 三氯化磷Phosphorus trichloride 列管編號：158-01 | 防災手冊 | 物性表 | 沸點 | 75.9℃(分解) | 76℃(分解) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | 容許濃度 | 0.2 ppm | 0.5 ppm | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | 容許濃度 | 0.2 ppm | 0.5 ppm | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 沸點 | 75.9℃(分解) | 76℃(分解) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三氯化磷Phosphorus trichloride 列管編號：158-01 | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第六類 | 第六類；第八類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | 控制參數 | － | 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：0.5ppm | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 運送資料 | 聯合國編號 | － | 1809 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 甲基第三丁基醚 Methyl-tert-butyl ether 列管編號：160-01 | 防災手冊 | 物性表 | 熔點 | -110℃ | -108.6℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 沸點 | 55℃ | 55.2℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | 4000 mg/kg (大鼠、吞食) | 4.0 ml/kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基第三丁基醚 Methyl-tert-butyl ether 列管編號：160-01 | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LD50 | 4000 mg/kg (大鼠、吞食) | 4.0 ml/kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 沸點溫度 | 55℃ | 55.2℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 熔點溫度 | -110℃ | -108.6℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 管制配置圖 |  | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約25-50公尺 | 發生洩漏事件，應先緊急隔離封鎖約800公尺 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第六類 | 第三類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 溶解度 | 4.8％ | 4.8g/100g | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 運送資料 | 聯合國編號 | － | 2398 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4-二氯酚 2,4-Dichlorophenol 列管編號：161-01 | 防災手冊 | 健康危害資料表 | LD50 | >580 mg/kg(大鼠、吞食) | 2830 mg/kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LD50 | >580 mg/kg(大鼠、吞食) | 2830 mg/kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第三類；第六類) | 第六類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 閃火點 | 第三類；第六類) | 114 ℃(開杯) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 運送資料 | 聯合國編號 | － | 2020 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 二氯溴甲烷 Dichlorobromom- ethane 列管編號：162-01 | 防救手冊 | 物性表 | 顏色 | － | 無色 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| 二氯溴甲烷 Dichlorobromom- ethane 列管編號：162-01 | 防救手冊 | 物性表 | 熔點 | -57.1℃ | -57℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 沸點 | 90.1℃ (760mmHg) | 90℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | >430 mg/kg(雄性大鼠、吞食) | 916 mg/kg(雄性大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變卡 | 毒性特性 | LD50 | >430 mg/kg(雄性大鼠、吞食) | 916 mg/kg(雄性大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 沸點溫度 | 90.1℃ (760mmHg) | 90℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 熔點溫度 | -57.1℃ | -57℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新資料 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氯溴甲烷 Dichlorobromom- ethane 列管編號：162-01 | 物質安全資料表 | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 90.1℃ (760mmHg) | 90℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 二環戊二烯Dicyclopentadiene列管編號：163-01 | 防救手冊 | 物性表 | 沸點 | 172℃(分解) | 64-65℃(分解) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 比重 | 0.979 @ 20℃ (水=1) | 0.9302 @ 35℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | 1.4 mmHg@ 20℃ | 1.4 torr @ 20℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣密度 | 4.57 (空氣＝1 ) | 4.55 (空氣＝1 ) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 健康危害資料表 | LD50 | 353 mg/kg (大鼠、吞食) | 0.35ml/kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| 二環戊二烯Dicyclopentadiene列管編號：163-01 | 緊急應變手冊 | 毒性特性 | LD50 | 353 mg/kg (大鼠、吞食) | 0.35ml/kg(大鼠、吞食) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 沸點 | 172℃(分解) | 64-65℃(分解) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 比重 | 0.979 @ 20℃ (水=1) | 0.9302 @ 35℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 1.4 mmHg@ 20℃ | 1.4 torr @ 20℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 火災爆炸特性 | 蒸氣密度 | 4.57 (空氣＝1 ) | 4.55 (空氣＝1 ) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第六類 | 第三類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| 二環戊二烯Dicyclopentadiene列管編號：163-01 | 物質安全資料表 | 暴露預防措施 | 控制參數 | － | 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：5ppm | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 沸點/沸點範圍 | 172℃(分解) | 64-65℃(分解) | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 運送資料 | 聯合國編號 | － | 2048 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
| 聯胺 Hydrazine 列管編號：164-01 | 防救手冊 | 物性表 | 沸點 | 113℃ | 113.5℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物性表 | 蒸氣壓 | 10mmHg @20℃ | 14.4mmHg @25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  | 緊急應變手冊 | 火災爆炸特性 | 蒸氣壓 | 10mmHg @20℃ | 14.4mmHg @25℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |

| 毒性化學物質名稱 | 更新欄位 |  |  | 原資料 | 更新資料 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聯胺 Hydrazine 列管編號：164-01 | 物質安全資料表 | 危害辨識資料 | 物品危害分類 | 第六類 | 第六類；第三類；第八類 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 暴露預防措施 | 控制參數 | － | 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：0.1ppm | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 自燃溫度 | － | 270℃ | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 爆炸界限 | － | 2.9%~98% | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 密度 | 1.004 | 1.011 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 物理及化學性質 | 溶解度 | 282 g/100 g水 （25℃） | 1x10+6mg/l | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |
|  |  | 運送資料 | 聯合國編號 | － | 2029 | TOMES PLUS之HSDB(Hazardous Substances Data Bank) |