| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心 環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系、新竹 工業區服務中心 |  | 工研院旁白 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演練開始 |  |  |  |  |  |  | 新竹縣九十一年毒性化學物質災害防救暨醫療救護應變演練 |  |  |
| 一、事故發生，緊急通報與初步搶救。 | 9:30:00 |  |  |  |  |  | 三聚甲醛在乾燥的過程中，因輸送皮帶齒輪故障摩擦過熱的結果，導致輸送帶開始悶燒起火，隨後火勢延燒至反應器，造成製程區甲醛管線膨脹破裂，現場瀰漫刺鼻甲醛蒸氣。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制室值班人員發現異常，立即進行事故確認。 |  |  |
|  | 9:31:00 | 控制室操作員:領班，目前控制盤顯示甲醛及高溫警報燈號亮起，請派員前往查看。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 |  | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系、新竹 工業區服務中心 |  | 工研院旁白 |  |
|  |  | 控制室領班:好的，我請立即派人前往現場進行確認。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9:32:00 |  |  |  |  |  |  | 控制室領班立即派遣現場操作員二名至現場查看，並立即以無線電向控制室回報。 |  |
|  |  | 現場操作員: 控制室，我是王小明，現場確認為三聚甲醛輸送皮帶發生火災，現場有刺鼻甲醛味，請立即派人前來支援!OVER! 控制室領班:收到!馬上進行現場緊急處理，關斷熱煤油及甲醇進料手動閥開關及不必要的電源。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 |  | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系、新竹 工業區服務中心 |  | 工研院旁白 |  |
|  | 9:33:00 |  |  |  |  |  |  | 控制室值班主管立即依事故通報表進行福馬林課課內廣播及通報製程區主管至災區指揮救災作業。 |  |
|  |  | 控制室領班: 報告課長，我是領班***，目前三聚甲醛皮帶著火、甲醛管線膨脹外洩，目前已派員切斷上、下游進料開關與不必要的電源，請課長迅速至緊急應變中心指揮救災作業。 課長:持續對災況進行監控，我會通知生產部長一起到現場了解狀況，請你隨時與我保持聯繫，回報最新狀況。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 |  | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系、新竹 工業區服務中心 |  | 工研院旁白 |  |
| 二、廠內成立緊急應變隊，進行應變事宜 | 9:34:00 |  |  |  |  |  |  | 災區主管研判事故具重大潛在危害性，進入第三級應變狀況，依據通報流程，通報廠務並動員廠內應變人員支援及聯絡消防隊。 |  |
|  |  | 控制室領班:廠務，我是甲醛工廠***，目前三聚甲醛輸送帶發生火災，造成甲醛外洩，請立即全場廣播 進入第三級應變狀況，並通知消防隊支援。 廠務:我再重複一次，三聚甲醛輸送帶發生火災及甲醛外洩。 控制室領班:完全正確，請立即協助廣播 與通報。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 |  | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 |  | 工研院旁白 |  |
|  | 9:35:00 |  |  |  |  |  |  | 廠務接獲通報後，進行全場廣播發布警報及通報消防隊。 |  |
|  |  | 廠務部:全廠同仁請注意，全廠同仁請注意，目前甲醛反應器附近發生火災，廠內緊急應變隊人員請立即至緊急應變中心報到。(重複一次) 廠務部: 喂！消防隊嗎? 這裡是長春公司新竹廠廠務部***，我們廠內於上午9點30分發生火災及甲醛洩漏，請提供消防水車、化災處理車協助處理！我們的地址是湖口鄉新竹工業區中華路8號，連絡電話是5981511。 |  |  |  | 消防隊:知道了，我再重複一遍，新竹工業區中華路8號，長春公司，發生火災及甲醛外洩，我們馬上前往處理。 |  |  |  |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 |  | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 |  | 工研院旁白 |  |
|  | 9:36:30 |  |  |  |  |  |  | 長春公司立即成立緊急應變中心，並由生產部長擔任事故現場指揮官，同時廠內緊急應變隊亦攜帶應變器材至緊急應變中心報到並清點人數，清點後發現，現場操作人員二名未到，無線電聯絡亦無回應，研判該員可能受傷昏迷於事故現場。 |  |
|  | 9:37:00 | 現場指揮官:依事故特進行任務編組，任務分組如下： 偵測組：進行災區環境濃度量測與區域劃分。 搶救組：進行災區搜索。 救災組：進行災區滅火搶救與外洩止漏。 |  |  |  |  |  | 事故現場指揮官經危害確認與災情評估後，進行任務編組及工作分配，安全官說明現場危害狀況、注意事項以及災區區域劃分。 |  |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 |  | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 |  | 工研院旁白 |  |
|  | 9:38:00 | 安管組：管制與登錄人員進入災區。 醫療救護組：提供傷患簡易除污與初步急救。 支援組：開始分類統計清點及備妥各項應變器材。 安全官:此事故為輸送帶故障引發火災並導致甲醛洩漏，處理時需注意下列幾件事項： a.目前為東北風（視當時狀況而定） b.甲醛屬毒性氣體，其TLV值為1ppm，救災組及搶救組須穿著A級防護衣。 c.事故區域將區分為： Hot Zone >20PPM |  |  |  |  |  |  |  |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 |  | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 |  | 工研院旁白 |  |
|  |  | Warm Zone<20 PPM >1 PPM Cold Zone< 1PPM d.利用甲醛高溶解度之特性，可利用水霧抑制圍堵甲醛之擴散。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9:39:30 | 搶救組：福馬林課領班與三名搶救組組員員著A級防護衣並攜帶擔架至災區將傷患抬離災區 ，交由醫療救護組進行除污及簡易急救。 |  |  |  |  |  | 廠內緊急應變隊，開始進入災區搶救。 |  |
|  | 9:40:00 | 偵測組：二名工安環保課人員著A級防護衣，使用甲醛偵檢器偵測甲醛濃度，並以警示帶劃定：熱區(災區)、暖區(除污區)、冷區(支援區)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 |  | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 |  | 工研院旁白 |  |
|  | 9:41:00 | 安管組：架設警戒線並管制人員、車輛進出，於除污走道入口處，設立管制站。嚴格管制進出人員及記錄急應變小組人員進出的人員、時間。 救災組:以三人一組架設3線水線以泡沫及水霧進行輸送帶滅火作業、冷卻甲醛反應槽與一樓鋼樑及吸收空氣中的甲醛蒸氣，以避免火勢延燒至原料儲槽。 醫療救護組：架設簡易除污站及急救站。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 | 工研院旁白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、災害擴大，請求外界支援 | 9:42:00 |  |  |  |  | 現場指揮官研判災害有擴大之虞，立即請求外界協助支援與搶救。 |
|  | 9:42:20 | 工安:喂！環保局嗎? 這裡是新竹工業區長春公司，我是工安環保課***。我們廠內於上午9點30分發生火災及甲醛洩漏，目前已經在緊急搶救中，隨後我們會為您說明搶救的狀況。 | 環保局: :知道了！我們會進行登錄並通知承辦人員至現場提供必要的協助。 |  |  |  |
|  | 9:43:00 | 廠務部:喂！119指揮中心嗎? 這裡是新竹工業區長春公司，我們廠內發生甲醛外洩，目前現場傷患不慎吸入甲醛，請提供必要之協助，我們的地址是湖口鄉中華路8號，連絡電話是5981511。 |  |  | 119指揮中心:知道了我們會盡快派遣緊急醫療小組及救護車至現場提供救援與醫療協助，並且我們會儘快聯絡衛生局，請衛生局派遺醫療單位前往救護。 |  |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 | 消防分隊、新竹工業區服務中心、毒災聯防體系 | 工研院旁白 |
|  | 9:43:30 | 廠務部:花王公司嗎! 我是新竹長春公司廠務部***。本廠目前發生火災，請求支援A級防護衣與空氣呼吸器。 廠務部：穩好高分子公司嗎! 我是新竹長春公司廠務部***。本廠目前發生火災，請求支援A級防護裝備。 |  |  | 花王公司:好的，我們會立即攜帶所需應變設備前往協助。 穩好高分子公司：好的，我們會立即攜帶所需應變設備前往協助。 |  |
|  | 9:44:00 | 廠務部: 新竹工業區服務中心，你好!這裡是長春公司，我是廠務部***。今天早上9點30分時，本廠甲醛製程區發生火災造成甲醛洩漏，目前正在緊急搶救中，請工業區服務中心協助疏散附近道路及他廠人員。 |  |  | 工業區服務中心:好的，我們會進行登錄，並通知承辦人員，並請警方協助疏散附近道路及他廠人員，提供必要協助。 |  |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 | 工研院旁白 |
| 四、外界支援、聯合救災 | 9:45:00 | - 門口警衛引領消防人員至現場指揮中心。 - 現場救災組人員引導消防隊消防水箱車向災區前進。 - 受傷人員經緊急處理和醫療救護之後，馬上利用救護車後送醫院進行更完善的救護。 |  | 衛生局接獲119指揮中心的報告後派遺湖口衛生所災難救護隊先達災區現場，加入臨時急救站並接手現場救護指揮，緊急處理傷患，需要後送者分別載往各責任醫院，進行更完善的醫療救護。 | 消防隊消防水箱車、消防泡沫車及化災應變器材車抵達現場 - 門口警衛引領消防人員至現場指揮中心後，立即與現場指揮官進行資料彙整 - 現場搶救組人員指導消防隊消防車向災區前進，待消防車到達定位後，開始進行噴灑。 - 現場同時於暖區(除污區)進行除污站(除污棚)的架設。 d. 救護車停至急救站旁，準備運送傷患。 | 新工消防分隊消防水箱車四輛及救護車五輛抵達現場 |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 | 工研院旁白 |
|  | 9:46:00 |  |  |  | 警備車３輛抵達 - 警察人員先向現場指揮中心報到 - 警備車停於廠外，員警１０員於工廠外交通要道執行災區交通管制及疏導。 | 警備車３輛抵達 - 警察人員先向現場指揮中心報到 - 於工廠外交通要道巡邏警戒 |
|  | 9:46:30 | - 警衛人員將毒災聯防小組支援應變裝備器材引導至物資區。 - 器材組立刻進行點收，並將清單送至現場指揮官，馬上調配給現場搶救人員進行救災使用。 |  |  | 花王公司、穩好高分子公司支援應變器材A級防護衣及空氣呼吸器(SCBA)送抵長春公司。 |  |
| 五、縣級災害應變中心 成立並指揮運作 | 9:47:00 9:47:30 |  | 新竹縣毒災處理中心人員進駐 | 湖口衛生所抵達現場成立急救站。衛生所醫療人員到場先向現場指揮中心報到，再依現場指揮官之指示在冷區上風處擇適當地點成立急救站。 |  | 縣長接獲環保局報告後，指示成立新竹縣毒性化學物質災害應變中心，由縣長擔任指揮官，命各機關依新竹縣毒性化學物質災害應變中心組織架構進行各項分工事宜，並由環保局負責聯繫協調。 縣級毒災應變中心研判事故現場人員眾多，為避免危害擴大，衛生局下令災難救護隊出動(竹榮支隊)；災難救護隊成員一小時後於竹東榮民醫院集合，攜帶防護裝備、通訊及救護器材前往現場。並確認東元綜合醫院及湖口仁慈醫院，完成化災大量傷患救護 動員準備。 |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 | 工研院旁白 |
|  | 9:48:00 |  | 環保局人員抵達（環保稽查車進場）。 - 環保局人員抵達時，進駐現場指揮中心。 - 工研院北區毒災應變諮詢中心人員亦抵達現場協助應變及環境量測作業 |  |  | 環保局人員抵達現場，並進駐現場指揮中心。 |
|  | 9:49:00 |  | 新聞室第一次發佈新聞：新竹工業區內長春化工公司於上午９：３０發生甲醛洩漏及火災事故，目前狀況持續擴大，新竹縣政府已成立災害應變中心來因應此次災害。現場周界已進行管制與疏散，請民眾 遠離新竹工業區及其 |  |  |  |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 | 工研院旁白 |
|  |  |  | 周邊範圍。周圍居民眾若有因吸入毒化物而不適者，請立即以119尋求協助。 |  |  |  |
| 六、現場急救站 設立並展開現場除污與醫療救護作業 演練階段/重點 | 9:49:30 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環環保局 | 竹東榮民醫院DMAT，加入急救站並接手現場指揮權。 1醫療指揮官指 派任務：檢傷組、醫療組、後送組 2有嚴重污染之人員或傷患，先予以緊急除污並予傷患檢傷分類給予分類傷票。 3醫療組為已除污完成之傷患進行檢傷及緊急處置。 4後送組與消防局指揮中心及衛生局聯繫，統籌轄區內各醫院之急診處理能量 衛生局、衛生所 東元醫院 | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 | 新竹縣災難救護隊抵達災難現場參與急救站醫療救護。 工研院旁白 |
| 七、中央災害應 變中心成立 | 9:51:00 |  |  |  |  | １．環保署、消防署及衛生署分別向行政院院長報告災情，院長下令成立中央級災害應變處理中心。 ２．由環保署橫向聯繫各單位，依照中央毒災 處理中心架構要點，各單位執行相關任務。 |

| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 | 工研院旁白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、災害控制， 洩漏停止 | 9:52:00 |  |  |  |  | 經過現場消防、環保、衛生、警察單位與毒災聯防小組及工廠緊急應變小組的應變努力下，災害已獲初步控制。 |
|  | 9:52:30 | - 消防人員將水線持續 |  |  | - 消防人員將水線持續 | 搶救人員將水線持續，確實降低事故點之溫度。 現場水霧持續噴灑，防止火勢復燃。 |
| 九、環境檢測， 人員及裝備除污 | 9:53:00 | - 偵測組員二名穿A級防護衣持偵測儀再次至現場由外向內再次進行環境檢測 - 確認現場甲醛濃度達安全值以下，立即向現場指揮中心回報。 |  |  |  | 偵測組員二名穿A級防護衣持偵測儀再次至現場由外向內再次進行環境檢測，並向現場指揮中心回報，確認現場甲醛濃度達安全值以下。 |

| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 | 工研院旁白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9:54:00 | 現場指揮官:目前周界測定值已達安全濃度以下，各支援單位可以停止應變作業，所有熱區搶救人員請於消防人員搭設於除污區之除污棚進行除污，並退至冷區休息進行身體狀況檢查與水分補充。 |  | - 衛生單位撤除救護站 - 收拾搶救裝備 | - 消防單位停止噴灑水霧 - 警察單位解除警戒 - 收拾搶救裝備 |  |
|  | 9:55:00 | 熱區救災人員於暖區除污站進行除污 |  |  | 熱區救災人員於暖區除污站進行除污 | 熱區救災人員於暖區除污站進行除污，並且進行現場救災人數清點確認與回報現場指揮官。 |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 | 工研院旁白 |
| 十、毒災狀況解除 | 9:55:30 |  |  |  |  | 現場指揮中心向新竹縣毒災應變中心通報毒災狀況解除 |
|  | 9:55:40 | 現場指揮官:現場指揮官報告，目前周界測定值已達安全濃度以下，毒災狀況已可完全解除。 | 縣級指揮官:好的，我會接著進行相關通報作業。 |  |  |  |
|  | 9:56:30 |  | 新聞室發佈災害解除 新聞：新竹工業區長 春公司上午９：３０發生火災及甲醛洩漏事件，在救災人員的搶救下已獲得控制，新竹縣環保局將持續督導後續污染清除工作。事故周邊之道路管制已解除，民眾可以恢復道路使用。 |  |  | 縣府災害應變中心宣布狀況解除，新竹縣縣長宣佈縣級災害應變中心撤除。 |
| 演練階段/重點 | 時間 | 長春公司 | 新竹縣災害應變中心、環保局 | 衛生局、衛生所 東元醫院 | 消防分隊、警察分隊 毒災聯防體系 | 工研院旁白 |
| 十一、環境清理， 復原 | 9:57:00 | 開始進行復原工作 工作人員四名著C級防護衣進行污染區域劃分，同時確認污染廢棄物，依廢棄物的特性分類處理，廢水清除處理部份，以抽水泵將廢水抽至回收桶。 |  |  |  | - 外部支援單位應變作業停止，長春公司開始進行善後污染清除作業。 - 應變作業產生之廢水以抽水泵抽至回收桶內回收，另外亦可將廢水導入廢水廠進行廢水處理。 |
| 十二、災因檢討、災後調查、提出檢討報告 | 9:59:30 |  |  |  |  | - 邀請專家學者進行災因調查及災後檢討工作，並提出災害檢討及改善因應措施，做成書面報告，提報有關機關。 |
| 演習結束 | 10:00:00 | 參與人員集結 | 參與人員集結 | 參與人員集結 | 參與人員集結 | 參與人員集結 |
| 演習結束、長官來賓講評 |  |  |  |  |  |  |

場景二：

新竹縣九十一年毒性化學物質災害防救及醫療救護應變演練腳本順序表(東元綜合醫院)

| 演練階段/重點 | 時間 | 急診室 | 院長室 | 安全組、後勤組、裝備組、公關組、檢傷組、除污組、治療組 | 醫院旁白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 各位長官、各位來賓 ，歡迎各位的蒞臨，演 習即將開始。 |
| 本次演習模擬狀況 通知待命區開始演習： | 11:30 |  |  |  | 我們今天的演習假設是於湖口工業區長春公司，由於發生火災及甲醛洩漏，傷患可能有甲醛污染，消防局指揮中心通知有化災事故發生，衛生局接到119指揮中心的通報後，確定現場為化災事故且有大量傷患後，傷患人數預估可能達到15人以上時，立即啟動緊急醫療網並連絡責任醫院(東元綜合醫院)做化災大量傷患之應變動員準備。 九十一年度新竹縣全國毒化災大量傷患醫療救護示範演練，演練開始 |

| 演練階段/重點 | 時間 | 急診室 | 院長室 | 安全組、後勤組、裝備組、公關組、檢傷組、除污組、治療組 | 醫院旁白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、東元綜合醫院接獲緊急通報 | 11:30 | 急診主治醫師： - 與119指揮中心聯繫，確定事故地點及可能傷患人數。 - 同時間與院長報告目前最新情況。 - 與環保局聯繫，查詢可能之污染物質(可比對環保局所編之新竹縣化工廠之資料庫) - 將狀況報告急診室主治醫師及醫院行政總值 - 由院內準備之「物質安全表」查詢甲醛中毒之症狀、解毒劑及後續治療之注意事項；並向工研院環安中心查詢甲醛中毒及處置之進一步資訊。 |  |  | 縣衛91：東元91收到請回答。 東元91：縣衛91收到請講。 縣衛91：目前於湖口工業區長春公司，由於發生火災及甲醛洩漏，傷患可能有甲醛污染，傷患人數預估可能達到15人以上，請東元91做化災大量傷患之應變動員準備。 東元91：縣衛91收到。 護理人員：接獲通報後立刻與急診主任報告(若是當天值班不是主任的話， 就立刻與急診室主治醫師報告)，先與指揮中心再一次的確認事故地點及可能污染物質為何，進而再向院長報告實際情況。 |

| 演練階段/重點 | 時間 | 急診室 | 院長室 | 安全組、後勤組、裝備組、公關組、 檢傷組、除污組、治療組、總機 | 醫院旁白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、院長室召開緊急會報，並啟動化災緊急應變作業。 | 11:32 | 急診主任： 接獲通知後依序向院長呈報狀況。 急診室主治醫師： 擔任化災應變專員負責： - 特殊化學物質之辨識 - 專業知識之搜尋 - 與相關單位保持聯絡 - 發佈警訊之提示 | 院長： - 接獲急診室 報告後，指派 急診科主任擔 任現場指揮官 並於急診室成 立指揮站及化 災應變小組。 - 相關人員集合 指揮系統運作。 | 總機發佈「333」藍色，啟動醫院大量傷 患應變系統。 | 院長接獲報告後，即指派適當人員擔任指揮官，並於急診室成立院內指揮站。依院內大量傷患處置計劃，啟動333及化災應變系統，並與衛生局、消防局、指揮中心密切聯繫。 總機發佈院內「333」藍色：「全體同仁注意，現在時間**時**分，333藍色，333藍色，重複，共三次。 急診科主任(或代理人)為現場總指揮，負責： 1動員令之發佈與終止 2統籌調派各單位支援人力 3急醫療網指揮中心聯繫 |
| 演練階段/重點 | 時間 | 急診室 | 院長室 | 安全組、後勤組、裝備組、公關組、 檢傷組、除污組、治療組、總機 | 醫院旁白 |
| 三、急診室開始疏散病患，並劃定大量傷患救護之區域 | 11:33 | 急診室護理長： - 急診護理長開始疏散不相關之人員，並把留觀之病患集結至同一區域。 - 整理出大量傷患救護之區域，並劃分重傷區及輕傷區 - 與住院組配合，統籌大量傷患期間之病床之運用。 - 協助彙整資料，製作「大量傷患名單與動向表」 5. 指定化災之檢傷、除污及後勤組人員 |  |  | 值班急診室護理長負責： - 場地規劃 - 器材分配 - 清點與催促各單位支援人力與器材 - 指定化災之檢傷、除污及後勤組人員 - 協助彙整資料，製作「大量傷患名單與動向表」 |

| 演練階段/重點 | 時間 | 急診室 | 院長室 | 安全組、後勤組、裝備組、公關組、檢傷組、除污組、治療組、行政總值 | 醫院旁白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、化災應變小組展開救護。 | 11:35 |  |  | - 「化災應變各組組長」(檢傷組、除污組、後勤組、裝備組)集合。 - 審視工作任務表。 - 「化災應變小組成員」於一線人員集結區待命。 - 行政總聯絡六家派出所(電話：03-5520416~7)協助院區交通管制 | 院內指揮站成立，化災應變系統啟動，應變人員進駐，開始運作。 一線人員： 檢傷組(二名)、除污組(七名)、後勤組(四名)、裝備組(二名)於一線人員集結區集合(原檢傷分類站)穿戴防護衣或識別背心。 二線人員： 支援之醫師、護士及後勤支援人員(醫事課、工務課、總務課、公關組)於二線人員集結區集合(原檢驗室前)著臂章 |
| 演練階段/重點 | 時間 | 急診室 | 院長室 | 安全組、後勤組、裝備組、公關組、檢傷組、除污組、治療組、行政總值 | 醫院旁白 |
| 五、安全組執行急診區域管制。 | 11:36 |  |  | 安全組(警衛二名、警員二名)： - 六家派出所員警協助管制光明九路兩端(縣政二路及縣政三街兩處出口) - 管制進入急診室之車輛及疏導非自災區前來急診之車輛 - 疏導記者及閒雜人員至適當之位置 | 六家派出所員警(二名)到達光明九路急診室門口與本院警衛共同協助管制急診室兩端 |

| 演練階段/重點 | 時間 | 急診室 | 院長室 | 安全組、後勤組、裝備組、公關組、檢傷組、除污組、治療組、行政總值 | 醫院旁白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、後勤組及裝備組開始支援作業。 | 11:37 |  |  | 後勤組(護理人員四名)： 著D級防護衣準備下列物品至一線人員集結區： - 化災之C級防護裝備 - 除污用之週邊配備(污物袋、污物桶、防水除污地墊、化學吸收毯、病人除污用之套裝袋、屏風、除污用之刷子、水桶…) - 大量傷患應變所需之物資及醫藥材 - 飲用水 裝備組(工務課人員四名)： 搬運及架設除污設備 | 後勤組準備個人防護裝備及除污週邊配備至一線人員集結區予除污組使用 裝備組於急診門口除污區架設除污設備 |
| 演練階段/重點 | 時間 | 急診室 | 院長室 | 安全組、後勤組、裝備組、公關組、檢傷組、除污組、治療組、行政總值 | 醫院旁白 |
| 七、防護衣穿著及除污設備裝設。 | 11:37 |  |  | 裝備組(工務課人員四名)： - 舖設塑膠帆布及防水除污走道 - 架設除污帳棚 - 除污水源銜接 - 環境管理—污染性衣物處理桶 檢傷組(護理人員二名)、除污組(醫師一名、護理人員六名)： 穿著C級防護衣、戴防毒面具及護目鏡，並於著裝前先喝500c.c.的水。 治療組： 穿著D級防護衣為除污過後的病患，進行後續的治療照護。 | 裝備組開始架設除污設備及相關週邊工具 檢傷組穿著C級防護衣於檢傷區待命 除污組穿著C級防護衣於除污區待命 治療組於急診室待命 |

| 演練階段/重點 | 時間 | 急診室 | 院長室 | 安全組、後勤組、裝備組、公關組、社服室、檢傷組、除污組、治療組、行政總值 | 醫院旁白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、公關組加入支援。 | 11:37 |  |  | 公關組(社工、醫教會、志工)： - 至二線人員集結區報到—組長至院內指揮中心了解狀況並接受任務指派。 - 組長分配人員至病患登錄處及家屬接待區 - 引導記者至媒體攝影區 - 統計病患資料、人數、並登錄於白板。 - 追蹤病患動向並隨時更新資料。 - 將資料送到櫃檯協助掛號。 - 聯絡家屬。 - 至診間外面帶領家屬至接待區。 - 幫忙家屬查詢病患狀況(由執行組組長處所匯集之資料得知) - 疏導民眾至適當之位置。 | 公關組負責現場統籌協助、接待、整理傷患名單及撰寫新聞稿 |

| 演練階段/重點 | 時間 | 急診室 | 119、東元醫院、 民間救護車 | 安全組、後勤組、裝備組、公關組、社服室、檢傷組、除污組、治療組、行政總值 | 醫院旁白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、傷患陸續到達，醫療人員為傷患進行檢傷、除污及初步醫療。 | 11:38 11:48 11:53 11:55 11:55 | 急診室門口架設除污設備一組，幫助傷患進行二次除污工作，由七名醫護人 員協助傷患進行除污。 | - 湖口91載運一名 病危傷患(危a)抵達急診 室(已有傷票)及現場急 救。 - 竹北91載運一名重 傷傷患(重a)抵達急診室 (已有傷票)及現場急救。 - 東元綜合醫院救護 車載運一名重傷病患 (重a)抵達急診室(已有 傷票)及現場急救。 - 119救護車載運四 名輕傷病患(輕a b c d抵 達急診室(已有傷票)及 現場急救。 - 民間救護車載運一 名死亡病患，，暫放停 屍處。 - 小客車載運自行 就醫之輕傷患者六名 (輕efghij)抵達急診室，經 檢傷 | 檢傷組： 進行現場傷患檢傷工作，進一步確認傷患受傷情形。 除污組： - 進行到院病患第二次除污動作。 - 將傷患受污染的衣物除去換上乾淨未受污染的衣物。 治療組： - 送入院內急診室進行進一步的醫療處置。 - 進行病患的後續治療。 | 請醫師寫傷患的受傷部位程度及治療過程 |
| 演練階段/重點 | 時間 | 急診室 | 院長室 | 安全組、後勤組、裝備組、公關組、檢傷組、除污組、治療組、行政總值 | 醫院旁白 |
| 十、技術人員除污、裝備進行善後工作。 | 11:58 |  |  | 檢傷組、除污組，人員進行帳棚除污、人員除污及卸裝。 裝備組： - 廢水處理 - 防污走道拆卸 - 環境管理—廢棄物處理 後勤組：相關物品之清點及歸位 | 狀況解除後檢傷組、除污組之人員進行人員除污、帳棚除污及卸裝。 |
| 演習結束 | 12:00 | 參與人員集結 | 參與人員集結 | 參與人員集結 | 參與人員集結 |
| 演習結束、長官來賓講評 |  |  |  |  |  |