毒性化學物質意外事故指揮系統及應變對象

11.1 應變指揮系統總論

雖然對於緊急事件發生時救災資源的指揮與控制，美國有許多的系統，國家消防學院(National Fire Academy)仍以應變指揮系統(Incident Command System，ICS)來教導應變指揮的概念。

院方認為ICS為一個有文件記載的系統，且已有成功用來管理應變資源的經驗。但並非所有的步驟皆可一體適用於所有的機構或單位，也不一定是緊急應變小組(Emergency Response Team，ERT)在處理任何情況時都非要用到整個系統。

1. 應變指揮系統的歷史

軍方好幾年來皆是採用一套類似應變指揮系統；然而，我們將要探討的應變指揮系統是由美國加州林業管理局在1970年代初期南加州森林大火的經驗所發展出來的。在1970年以前，每個協同救火的單位各有不同的指揮系統。在大型的火災搶救時，相互的協調就產生困難，當時發展的原因有下列幾點：

(1)	沒有共同的組織架構

(2)	資源運用管理不當

(3)	缺乏可靠性

(4)沒有預測的能力

(5)通訊上的困難

(6)缺乏及時且正確的情報

(7)其它所有造成不安全的救災行動的因素

於是美國加州在1980年首先採用此種應變指揮系統（圖1.1），結果協調效果良好，美國職業安全衛生署已規定所有的緊急應變小組應參考此系統作為救災藍本。此一系統採縱向的上下溝通，各司其職，彼此聯絡，以達到有效統一指揮（Unity-of-Command），在較小規模的意外事故或現場人力不足時，其任務分組得適當調整，例如以救災總指揮官兼安全官及行動組領導人，聯絡官可兼新聞官等。

指揮官Incident Commander

Commander

操作部門

Operation

後勤部門

Logistics

計畫部門

Planning

財務部門

Finance

安全官Safety Officer

r

新聞官Info. Officer

聯絡官Liaison Officer

圖1.1 應變指揮系統（ICS）架構

雖然應變指揮系統強調的分工（Division-of-Labor）、督導與指揮（Supervision & Leadership）在規劃建制過程中，可能會被認為太過刻板，但是在經過適當的編組訓練之後，一但再碰到意外事故，照理說應該是混亂的災害現場，卻發現搶救人員各司其責、有條不紊，才會深刻體會到建立應變指揮系統有其不可磨滅的價值。

2. 企業管理技巧於緊急事件管理之應用

企業管理者與企業領袖所作的工作包括：

(1)	計畫搜集與評估資訊

(2)	指引指出要達成目標所需的資源與行動

(3)	組織發展一個警覺性高的組織以適切的處理緊急事件

(4)	協調協調整個系統的運作

(5)	授權收納資源並作妥善分派

(6)	評估評估整體計畫的效率

系統由員工、設施、設備以及通訊的管控步驟所組成。系統的導入與發展始於意外事件發生之初，一直到不再需要應變管理與運作為止。“應變指揮官(Incident Commander，IC)的頭銜視情況而定，可能相當於緊急應變小組（Emergency Response Team , ERT）的隊長(captain)，或是部門的首長。ICS的架構視緊急事件的狀況而定，且可以隨著情況的演變而擴展。其成員皆為合格的人員，來自任何救災機構，且可能來自不同救災機構的人員所組成。

如此，這樣的系統可用於各種大小規模的緊急事件，包括從只有一個裝置的意外事件到動員到好幾個機構的重大緊急事件。ICS使得不同的機構在緊急應變行動中能夠以共通的術語和應變步驟來溝通。也使資源得以在緊急時及時整合運用。

3. 影響緊急應變管理的因素

設計ICS的目的在處理下列事故所引發的緊急應變：

(1)	火災

(2)爆炸

(3)氣體洩漏

(4)危害性物質

(5)重大醫療通報

(6)救援行動

(7)天然災害

上述的意外事故發生時，現場將極為危險，狀況也將非常的複雜而且瞬息萬變，這些因素都將影響整個事故的緊急應變管理。

4. 有效的意外事件管理系統之構成要素

下面所列為設計ICS時的一些要求，以及根據這樣的設計所能處理的應變行動種類：

(1)	一個管轄權/一個機構參與
意外事故發生在自己的廠內，且僅有自己的員工進行緊急應變。

(2)	一個管轄權/多個機構參與
意外事故發生在自己的廠內，且有自己的員工協同廠外的機構進行緊急應變。

(3)	多個管轄權/多個機構參與
意外事故發生在自己的廠內，且災情擴及廠外，事故也可能是因廠外的事故而波及廠內，自己的員工與廠外的機構皆有參與緊急應變。

應變指揮系統在意外事件管理層面所扮演的角色：

(1)	不論主管當局，或其它機構參與，本應變指揮系統皆適用。

(2)	組織結構可適用於ERT應反應的緊急事件。

(3)	易為全國的使用者接受與應用。

(4)	容易接納新科技。

(5)	可在初期應變後，展開成一種符合邏輯的方式。

(6)	在組織、命名、以及程序的描述上具一些基礎的共通組成。這使得已發展的資格與標準能得到最大的應用，並確保整體行動觀念(Total mobility concept)得以延續。

(7)	在施行時儘量不要造成既有系統的中斷。

(8)	必需符合上述的所有要求以及維持系統的精簡，以降低運作維護的成本。

11.2 應變指揮系統(ICS)的組成

ICS的組成可以分成好幾個部份，各部份藉由互動的溝通聯合運作是有效的ICS運作概念的基礎：

1.	使用共通的術語
在任何緊急管理系統中都很重要，必須標準化且要用詞一致。

2.	模組化的組織
由上而下展開，first position staffed為應變指揮官。各模組化的編組代表指揮的鍊結與溝通的管道。

3.	整合的溝通
在步驟上需要標準化：共通的術語、白話、覆誦、以及建立溝通的優先順序，指揮藉由控制溝通掌控應變的操作。

4.	統合的指揮架構
在ICS中的指揮功能一般來說可以用兩個模式來進行：單一的指揮架構-只有動用到廠內設施與員工的事件；以及統合的指揮架構-動用到外部的機構來共同承擔整個管理責任。

5.	聯合的行動計畫
對於每一事件的應變都需要擬定行動計畫。面對情況較複雜的事件時，可能要將行動計畫寫下來。行動計畫必須包括：所有策略上的目標、所有戰術上的目的、所有的配合活動，整個操作的時程。

6.	有把握處理的控制從屬活動
即一個督導員(supervisor)可以有效處理縱向展開活動項目的總數，最好在3~7個之間，5個項目活動最恰當。

7.	指定的各事故應變場所
所有事故應變活動接受指揮的場所，包括：指揮所(command post，CP)、策劃區(staging area)、應變行動中心(emergency operations center，EOC)、以及修復區(rehabilitation area，REHAB)。

8.	整體資源的管理
資源可以視事件的需要作各種不同的安排。有效的管理應該要做到下面幾點：將資源作到最大的利用、對眾資源作整合控制、減少溝通的負載、維持對情況的掌握、以及增加人員的安全。

應變指揮系統組織圖展開後包括下面幾個要素：

(1)共通的術語

(2)功能性責任區分

(3)模組化的組織

(4)一致的指揮

(5)控制的從屬活動

(6)溝通

圖2.1 單一資源分派緊急應變系統架構圖

圖2.2緊急應變管理系統架構圖

圖2.3緊急應變管理系統範例架構圖

11.3 應變指揮系統之組織與責任

1. ICS以功能來分可分為五大部份：

(1)	指揮
不論大小，每一事件都有此功能，應變指揮官(IC Commander)是最先排定而且是最後才撤離的職位，應變指揮官負則整個事件的管理，指揮的部份如果有需要可包含指揮人員與一般人員。

(2)	操作
指導與協調事件中的所有的戰術的操作，包括現場負責人的督導，當應變指揮變官所面對的狀況很複雜時，便需要安排現場負責人。

(3)	計畫
收集，評估，分析與使用事件發展與資源運用狀況的相關資訊，這部份可能包括狀況監控小組(Situation Status Unit，SITSTAT)，資源監控小組(The Resource Status Unit，RESTAT)，記錄小組(The Documentation Unit)，動員解除小組(The Demobilization Unit)以及各種科技專家。

註：當面對一個複雜或快速擴大的事件時，應變指揮官可能需要借助計畫這個部份。

(4)	後勤(logistics)
在事件中提供應變組織內各單位所需之設施，服務與材料。當事件擴大、變得複雜、及時間拖長時，後勤需求也隨之增加。

(5)	財務
記錄所有事件的花費並評估該事件的財務考量，財務的考量在大部份的事件應變行動中往往不是一個主要的因子。

2. 指揮部智囊團(command staff)

指揮部智囊團的職位是為了幫助應變指揮官管理緊急狀況而設立的，他們處理事件中重要的活動，使應變指揮官得以專心處理整個事件。指揮部智囊團並不列入應變組織中的一部份，且在計算應變指揮官所統籌的人員總數時也不列入計算。

應變指揮智囊團的成員包括：

安全官(safety officer)

聯絡官(liaison officer)

資訊官(information officer)

(1)	安全官

安全官的職責在監督與評估是否有安全上的危害或不安全的情形並找出能確保人員安全的方法。在指出危害後，將訊息傳達給應變指揮官(IC)，應辦指揮官在依此對行動計畫作必要得調整。當意外事件的規模較大，較複雜時，或是應變資源的數量較多，以至於應變指揮官在監督危害與不安全的情形上有困難時，應指派一名安全官。

當有不安全的行為或策略或人員立即危險的威脅時，安全官可採取立即的行動來更正。當有採取任何行動後，安全官必須向應變指揮官提出建議並影響行動的監督者並說明其原因。若無立即危險的威脅，安全官應循正常的應變指揮管道來完成這樣的更正措施。

任何擔任事故安全官的人員必須具備相關的知識，了解影響消防隊員安全的因素。在結構火災時(structure fire)，安全官必須透徹了解火災的行為，建築結構，以及清楚明白所採取的搶救行動會如何影響建築的結構。在一個Haz mat的事件中，更需要了解發生事件的化學物質，處理該化學物質的應變方法，以及應變人員的能力。不論是那一種緊急狀況，任何指派為安全官的人必須具備有了解事件可能對人員造成什麼樣的威脅的能力。

(2)	聯絡官

當事件的應變有多個機構共同參與時，可能需要設置聯絡官作為聯絡的窗口以及負責與未納入指揮系統的支援機構的協調工作。聯絡官有助於與其它機構的協調，減低因個別作業可能產生的風險。這樣的話，每一個支援機構便能盡其所能，使可用資源發揮到最大的用處。

每一個支援的機構都應設有一個機構的代表與聯絡官協調，且聯絡官必需確認每一個機構代表都具有決策權。若他們還需聯絡其它人才能作決定，這樣的延誤可能還會對整個意外事件造成負面的影響。

(3)	資訊官

資訊官負責有關於事件之正確與完整的資訊的制作與發布，並作為事故現場新聞媒體與其它需要相關資訊的機構的聯絡窗口。

在取得應變指揮官的事件簡報後，資訊官應儘速將媒體安排於遠離應變指揮中心，且離事件一段安全的距離之外的處所，在該處提供新聞稿，回答新聞媒體所提出的問題，於安全的範圍內安排巡視或提供事件現場拍照的區域，以及在情況允許時，安排媒體與應變指揮官談話的機會。

3. 整備(Staging)

若沒有清楚的程序來安排，常常會看到有些部門的所有支援車輛亂成一團排在發生事件的建築物前。使得其它車輛都無法進入，當要把設備移到其它地點時也會受到阻礙。為避免這樣的亂象，指定整備區(staging area)是很重要的，整備區指的是所有應變資源在尚未指派或分派前所待命的區域，其位置必需儘量靠近事件現場，這樣才能在指派任務時立即上陣。

支援的團隊通常在前往事件現場的途中便會要求任務的指派，這時應變指揮官可能正忙著決定緊急事件的嚴重程度。無線電的使用頻率通常在這時達到高峰，且應變指揮官也在此時嘗試著整合整個行動方案。在受到正在前來的支援小組要求指派任務的壓力，應變指揮官此時可能會很倉促的作下決定，這個決定並不一定是針對事件應變所需的，而可能是屈服於為使該支援團隊有事可作的壓力之下。設立一個整備區，應變的團隊才能有一個地方報到等後指派任務，應變指揮官也才有時間決定這些團隊應該如何來作最佳的運用。

(1)	強化整備資源計量性(Staging increase accountability)

先向整備區報到可避免有些應變者先視現場的情況而自行挑選最有興趣的任務或自認為最重要的任務。若任由這種“自由應變(freelancing)”的情形發生，將無法與各應變單位作協調，也使得消防隊員的安全毫無保障。應變指揮官將再也無法主導行動計畫與該行動計畫所需的應變資源。

當應變資源向整備區報到後便進行登錄，在接受指派任務時，也會記錄其即將進行應變的地點，以及監督者。這對於了解應變資源在那裡和它們目前的活動的掌握有相當大的助益。這在應變團體中的人員以自有車輛支援時特別重要，義工，傭兵，召回的人員，或編制內人員(staff personnel)通常駕駛自有車輛前來應變，若任由他們的車輛停在事故現場附近，阻礙應變裝置的取用，又成了另一個問題。另外，這些個人可能進入現場行動而沒有人知道其下落。這樣變無法掌握應變的人員，也無法對這些應變人員提供保護措施。

若應變指揮官需要提供輪班或達成應變的目標，整備是以有組織的方式來進行編組以投入搶救工作的最好機會。

與指揮智囊團相像，它扮演著支援應變指揮官的角色，整備並不屬於應變指揮官的控制範圍內。

(2)	整備區負責人

整備區由整備區負責人統率，其職責為管理整備區中所有的大小活動。一些消防隊在習慣上，以首先到達整備區的警官作為整備區負責人，除非免職或另有指派。

整備區負責人的職責包括：

    - 保留所有前來的以及離開的資源的記錄。

    - 向應變指揮官傳達整備區最新的資源準備情形

    - 若應變指揮官有指派，要保留最低程度的應變資源

    - 在有需求時給予人員與設備上的支援

    - 若事件的較大或較複雜，使得應變指揮官指派上級作業長官(Operation Chief)時，整備區負責人可以向作業長官報告整備的情形。

4. 分類與編組(Divisions and Group)

大部份消防隊出勤應變的事件，往往只要首先派抵的小隊便能應付，典型的獨棟型民房的房間火災可以用以下的方式來組織應變：

圖3.1 典型的獨棟型民房房間火災緊急應變系統架構圖

這樣的組織使應變指揮官得以維護其控制的範圍，又能有效率的做好事件應變的管理，但這樣的組織在動員的單位多於應變指揮官所能控制的數目時，便會出現問題。

IC的控制範圍已延伸至其限制，此時便需要創設次級的職位以回復到可以管理的等級。

5. 設立分類與分組

由IC所設立的第一線職位往往是一個分類或分組。

(1)	分類：相當於組織的層級，負責所指定的地理區域之操作。

一任務分類可能負責建築中的某一指定樓層或結構中所指定的一側或區域。

(2)分組：相當於組織的層級，負責所指定的任務功能之操作。

一分組可能負責搜救或整個結構的通風。

結合資源成組或成類使IC得以將要監督與溝通的人數減低。

圖3.2 IC回復至可以管理的控制範圍系統架構圖

IC

室內類

搜救小組

通風小組

引擎1

引擎3

引擎1

引擎3

卡車1

卡車2

6. 分類(Divisions)與分組(Groups)之間的關係

在ICS組織中，分類與分組在組織中的同一個等級下運作，分類並不為分組工作，分組也不為分類工作。

由於分組負責在整個架構中所指定的功能，例如通風，其責任可能會跨越至分類的範圍。在這情況下，分類與分組的長官必需相互協調以確保不會浪費力氣在重複的目異並確保滅火人員的安全。

由於分類負責所指定區域之未指派給分組的所有戰術操作，分類的監督者必需知道若需要完成搜救的工作，他們有責任確認該項工作已經完成。

7. 管理分類與分組

分類與分組的監督者(Division and Group Surpervisors)是指定給組織中管理這重要層級的人的一個ICS頭銜。分類與分組監督者直接向IC報告，除非事件的規模已經大到有指派操作總長(Operation Chief)，這時他們便必需為操作總長工作與向他報告。

COs了解分類和分組監督者的角色與責任是非常重要的。僅管首先到達現場的警官可能會先充當剛開始時的IC，一旦指揮權轉交時，他很可能會被指派為監督者(Supervisors)的角色，那些不是最先到達的COs，一旦到達時也可能會被指派管理一個分類或分組。為使ICS能夠以管理系統來運作，COs必須了解為使分類與分組的協調與管理良好，戰術操作的成功是多麼的重要。COs是否能夠熟悉並善用系統，對於成功的機會有很大的影響。

在籌組分類或分組時，有一些重要的資訊是ICs需要轉移給指派為監督職位的人，這資訊主要有以下三個：

(1)	他們負責的區域及他們需要達成的戰術或目的。

藉著指派他們的責任區域與任務的目的，ICs已經建立了周界，這有助於事件中各活動間的協調；而目的也提供了監督者需完成的工作描述。

(2)	他們分配有什麼樣的資源可供完成其目的

在給與資源時，監督者將知道該與誰聯絡，並了解有什麼等級的資源可供用來完成任務。

(3)	其無線電通訊代號

確定你知道在與誰對話。

8. 分類與分組監督者的責任

在ICs組織中任何監督者的首要責任便是確保其所屬人員的安全。分類與分組監督者若要保護所監督的消防隊員的安全，就必需隨時掌握所分配的資源的所在以及目前所從事的活動。

監督者要負責實行行動計畫中所指定的部份，內容包括進行持續的狀況評估(Size-up)了解戰術操作是否能有效達成所指派的目的，必要時要作適當的調整。Size-up的一部份應包括評估目前所指派的人員多久需要換下來休息。

監督者要估計這樣的需求，以免在下達休息命令前人員已因過度疲勞倒下。若使消防隊員作超出其能力的工作的話，其受傷或致死的風險便會顯著的提高。

與IC(或操作總指揮(Operations Chief)若有指派的話)間必需保持連絡，IC必需定期的最新狀態的報告，了解行動計畫是否有效，是否所指派的目的已被達成。如果缺乏這樣的資訊的話，IC可以說是處於資訊真空的狀態，無法掌握行動計畫是否有效，是否需要作修正。監督者應建議IC是否需要額外的資源來達成所指派的目的，或有多餘的資源可供其它單位使用或資源需要重新分配。分類與分組監督者也需與其它分類與分組連絡以確保其戰術的操作與其它單位間的協調良好，保護消防隊員的安全。

9. 角色與責任

應變指揮官(Incident Commander，IC)一個人要負責整個應變指揮的責任。應變指揮官扮演了專業負責人與指揮官的角色，“專業”一詞代表了要將個人的能力與定力發揮至極致的訓練、奉獻與欲望，與IC是職業消防隊長(career officer)或義消(volunteer)無任何關係。

IC的負責人的角色使得他必須指揮所有的緊急應變操作，而指揮者的角色，使得要選擇下達行動命令，作策略面考量而非一般的工作考量。IC著重於正確的行動，了解怎麼作才正確，如何使其它人也能效法。在扮演IC的角色時，要客觀冷靜的操作。在事故現場，他要隨時扮演像個專家。

應變指揮官的四個主要責任為：

 保障消防隊員的安全與生命

 保護、撤出並提供照顧給陷於險境的居民

 停止緊急狀況

 在緊急控制操作中保全財產。

這裡所列責任其實與消防隊所列的是相同的，僅管在緊急應變現場，所有的人員都代表消防隊，IC對於緊急應變現場的所有活動仍有責任。因此，它的任務便是消防隊的任務，他的責任也與消防隊的責任相同。

明確來說，IC的責任為根據一套標準的規則與理論(或稱為標準作業程序，SOP's)來發展一個全盤的計畫。在發展計畫時，IC需要根據自己對狀況的評估來預測可能會有的結果。在操作中，他將需要對計畫進行複審、評估與修正。

為使其計畫能以適當的方法發展出來並正確的執行，IC要能管理風險、發展有效率的組織，並避免混淆。在操作的所有階段裡、他要將資源作到最大的利用以使人員與裝備能夠發揮其最大的效用。

在緊急應變時，IC必需評估操作的進行、更正問題，並支持有效的行動。在應變行動結束後，他必須評估所有的操作以使人員、戰術、系統及自我都能有所進步。他必需盡力確保未來不會重蹈覆轍。

為了使IC能夠盡其責任，必須先受過以下幾個專業的訓練：

 決策

 命令與控制

 覆審與評估

(1)	決策(Decision Making)

IC必需了解到所有的戰術的應變狀況具有相同的基本要素而可以運用一套標準的方法來處理，這樣才能作決策。IC在做決策的過程之初要先知道必需避免作出“沒有轉寰餘地的(dead-ended)”決策。可能的話，其決策必須是開放式的(open-ended)、有彈性的、可逆的及有決策基礎的。一旦朝這個方向思考後，IC必須能很快的建立攻擊計畫並開始行動。等待的時間愈久，可有的選擇也將愈少。要作出迅速的決策可能會使部份IC的新手感到憂心，不過只要能把握以下的幾個原則會比較容易：

- 分辨假設與事實

操作有時是根據假設的資訊，事實的資訊往往不夠完整，IC必需兩者都了解，這樣隨著事件的演變，IC的決策才有機會改進。

- 作決策保留彈性

IC必須了解他有機會藉著操作中的回報，更新其計畫與其它決策，回報有助於修正一般的方法、特定的應變位置，以及其它的重大決策。

- 發展對所接獲的報告與所見到的狀況之標準反應

有些基本的事實與現象必需靠一些假設來作初步的決策。在取得所需要的事實並作出標準的反應時，IC可以避免作出不成熟的決策。

- 在開使行動後轉換成管理的角色

IC不可能一直在緊急應變現場作所有的決策。一旦IC卸下戰術的責任後，他下達決策的效率會較高。

IC必需很快的將難題按先後順序排列並發展解決方法，這需要有效率的資訊收集、記錄與組織。緊急應變現場的機智可僅靠隨機的數據與資訊下命令，IC在其思考能力範圍內，必須採用一貫的邏輯方法來收集與處理資訊。若無法有效的收集與利用資訊，很快變會超過負荷，反而無法作出決策。資訊可藉由以下幾個方法來收集與組織：

- 找出最新的、最正確的、以及最明確的資訊-這需要IC的指

示。

- 委派人員代為取得資訊-這可避免IC 太依靠個人對現場

的觀點。

- 知道何處可取得參考資料以及如何作有效的利用。

- 要求取得完成優先順序排列所需的正確資訊順序。

- 用各種不同的資訊管道來收集事實-這樣可以對現場有個

全面的了解。

(2)	指揮與控制

對於接受命令總有些許的憂慮，特別是來自新任IC的命令。自信、人員的信心以及正確的態度的建立，很快便會使大多數的ICs產生承擔這樣的責任與發號施令的渴望，即使是在困難的操作中時。

有經驗的應變指揮官客觀的分析戰術操作的狀況，不被所見的狀況分心，不會只靠自己所見來作出所有的決策。他們知道必需選擇一個適當的指揮所並待在指揮所中。這個角色承擔了策略(strategic)與戰術(tactical)上的責任，而非任務導向(task-oriented)的責任。應變指揮官必需將任務導向的職責委派給其它的人員。那些人員再向IC報告。

緊急應變行動是團隊的合作。有受過訓練的IC懂得委派任務及要求回應，實踐“選擇性民主(selective democracy)”的最高境界。他們懂得何時該要求投票表決，何時不該，總知道自己所“投的票”比其它人的重要。

受人尊敬的應變指揮官會盡量作出符合所有警官及同伴期望的決定。他知道其人員有能力上、動機上、聰明才智以及經驗上的差異，會懂得如何人盡其才。

有效率的應變指揮官會建立支援指揮的架構，他們尊重指揮的程序，與其他操作指揮官合作以加強指揮功能。他們也支援、配合並了解其它人的困難，有助於消除“讓咱們在長官前來、事情搞砸前趕快先解決掉”的症狀。

若IC尚未準備好，指揮與控制可能會沒有效率。在緊急應變現場指揮前必需考慮會有四種管理的情況，這幾個情況如下：

- 壓力管理
建立將整個問題按其特性分成幾個小部份，並指派權責單位或人員的能力，這樣可以減少應變指揮官所需處理的分支單位的數目，可以比較容易控制，並可藉著將警官的責任僅限於所指派的操作來減輕其壓力。

- “孤獨的戰士”管理
要有所準備獨自作指揮官，特別是在初期準備操作的階段。事實上，應變指揮官雖然將責任分配轉移給底下的人員，但他自己仍要擔負整個應變操作的最終責任。一旦他學會如何使負責任務的人，都能發揮所能，這將不是一個問題。

- 中點(Midpoint)管理
要有所準備接受持續發生的情境(scenrios)-評估他人初期的任務與行動，並視應變計畫需要作必要的改變，有效率的應變指揮官在學習如此時要有自信且要不急不徐。

- 稀有資源的管理
當需求超過資源時要有所準備知道如何去分配與管理，這種情況最常在事故初期發生。要知道如何取得需要的支援及如何運用手頭上有的資源來保護人員、受難者及財產。

如果應變指揮官能聽從其它成功的應變指揮官的建議，他應能學會如何建立指揮與控制能力。即使有問題的發生，指揮官和他的警官們也將能迎刃而解。指揮與控制也需要專業的態度-要知道要作什麼、何時去作、以及如何激勵他人盡其所能。

(3)	複查與評估(Review and evaluation)

除非有持續的複查與評估，否則在事故時的指揮與控制將會缺乏效率。需要持續的再評估與對戰術操作進行適度的修正以達到最大的效率。應變指揮官必須要整合評估與修正的動作於整體的管理方法中。

應變指揮官需全神貫注於得出有效率的結果，意即管理與評估時要著重於效能(performance)的表現。要用高標準來進行複查與評估，期望各支部能夠有高效能的表現。他必須不可容忍低於標準的結果，要有所反應以更正錯誤的表現。

只有在當計畫是維持開放式時，複查與評估在災害現場才有用。應變指揮官要在預先計畫，操作時要有後備方案。要試著問自己，“若現在的方法失效時，下一步該怎麼作?”藉著使用一套標準的規則、原則與優先順序，如果有需要時，他將很有可能可以找到其它有效的方案來部署人員與設備。如果應變指揮官要落實修改的計畫，則他必須先將細節都設想好。

應變指揮官要以悲觀的、吹毛求疵的方法來複查重要的災害現場的要素。基本上，他不可認為災害不需要搶救狀況便會自行解除。要主動詢問他人的報告並想辦法再確認。要有所準備否決一項決定和收回已發出的命令(以建設性的方式)，這方法的一部份是基於呈報上的限制。

報告通常只可說明報告者鄰近周圍所觀察到的狀況，應變指揮官要考量報告者的位置是在裡面還是外面，以及報告者是否有能力完全了解狀況。

應變指揮官不可任情況惡化而不作處理，他必須勇於認錯或接受條件改變的事實而更正人員與設備已指派的任務。要如此，他必須持續的運用進度與狀況報告以對計畫進行修改或加強。除非應變指揮官願意依複查與評估的結果來修正戰略與戰術，否則他的緊急應變計畫將相當不利。

在緊急應變計畫上，有些事會變好，也有些事會變壞。應變指揮官應評估行為、能力與表現的效率並與優先順序一同考量。優先順序較高者，其複查愈重要。應變指揮官不可以為任何支部的人員有受過訓練、有所準備且配有裝備。

在情況惡化時，應變指揮官要表現出正面的、支持性的領導者的角色。迅速有效的行動需要在真正發生事情前就要預先教導與訓練。應變指揮官及其警官必須在發生功能失常努力更正，以得到想要的結果。

緊急應變操作直到應變指揮官進行災後檢討時才算結束。這是一個學習的工具，可給予表現良好的人激勵，也可以糾正低於標準的表現。檢討應強化優良的表現並給相關人員留下正面的感覺。建設性的批評應只對表現不良的個人。沒有必要讓部門內部或外部的旁觀者參與負面的表現檢討。因為這樣的話，應變指揮官與所屬人員間的關係會有不良的影響，將不利於指揮官的指揮。

為使任何評估與審查能夠有效率，應變指揮官要能接受建設性的批評。不僅要能給予也要能接受複查、修正與建設性的批評。

10. 行政上的義務

(1)	隊長

消防隊長必須具備行政與監督的能力。

義務(duties)：

- 組織或幫助組織應團隊，隨時保有全部人員的名單(包括值    勤中以及已下班的名單)，並提供符合工廠中所有可能發生的災害情況的行動計畫。

- 選擇或幫助選擇人員擔任應變的團隊，決定團隊在所有的班別都應提供工廠足夠防護所需的人數。

- 擔任團隊的指揮官使團隊發揮其所有的功能。

- 確保消防隊盡其義務

- 提供團隊成員處理工廠中所有可能發生的災害的訓練。

- 安排團隊中所有成員到工廠視查的時間，以確保成員熟悉工廠中的所有區域與操作。

- 作好管理的工作以確保應變團隊有適當的人員配置、裝備與操作。

- 在每次應變狀況結束之後進行檢討

(2)	團隊警官(brigade officer)

應變團隊的警官必需有與隊長類似的資格。

義務:

- 負責管理所屬的所有人員。

- 在隊長到達並開始指揮前擔任指揮警官。

- 將隊長所下的所有命令轉達給所屬的人員。

- 隨時讓隊長與管理階層了解關於災害與其它危害狀況的所

有狀況。

- 熟悉工廠的配置與其它狀況。

- 執行所有隊長與管理階層所下達的命令。

11. 指揮的功能

應變指揮官主要的角色與責任為經由一系列的特定指揮功能(這也是應變指揮官的工作描述，job description)來執行。應變指揮官的指揮功能包括：

(1)	命令的假設、確認與定位

(2)	狀況評估

(3)	溝通過程的開始、維護，與控制

(4)	整體戰略的辨認、攻擊計畫的發展，以及單位任務的指派

(5)	有效率的應變組織的發展

(6)	攻擊計畫的複查、評估，與修正

(7)	提供持續的命令、轉達命令(視需要)，或終止命令

12. 應變指揮官的功能

在應變現場的指揮與指揮者的能力與哲學素養有直接的關係，應變者的人格特徵對指揮與控制來說是非常重要的。希望應變指揮官能有的特徵為：

(1)	尊敬工作
了解受難者獲救及災害控制通常是由處理困難工作的消防隊員來做。

(2)	保持冷靜的能力
能冷靜沉著的指揮將使應變指揮官能成功的管理操作，並使隊員有信心與贏得隊員的尊敬。

(3)	指揮的知識
經由訓練或經驗慢慢累積發展。

(4)	傾向指揮而非行動
作決策而讓其它人去執行任務。

(5)	提供模範的能力

(6)	心理狀態穩定
在考量緊急應變現場狀況及其可能的結果時要保持客觀。

(7)	身體健康
能夠承受事故所造成的壓力與時間磨耗

(8)	公正
了解指揮並不是投票大會，而是對其它人的能力與感覺的一個尊重。

(9)	在溝通時表達要直接並要抓住重點

(10)	在不妥協安全的前題下，可接受合理的風險。

(11)	知道自己、他人、設備，與戰略和戰術方法的能力限制

(12)	尊重命令並關心所有人

(13)	有組織、有紀律並要前後一致。

圖3.3 工廠操作與緊急應變操作比較圖

圖3.4 事故指揮戰略與戰術比較圖

圖3.5 現場指揮與緊急應變操作中心比較圖

11.4 現場指揮和控制

應變指揮官必須控制緊急狀況地點，他必須控制“熱區/控制區”的進出通路，一旦在熱區的每個人已經附予責任，必須加強禁止人員到處走動進入這區域而可能成為受害人，現場必須是在控制之下以維持責任。

現場控制由建立一個熱區開始，只有緊急狀況應變人員被允許進入。緊急狀況應變人員在進入熱區之前必須穿著指揮官所要求等級的個人防護裝備。也可建立“集結整備”和“復原”區以控制現場、管理資源、並增加安全。

“集結整備區”是應變人員和設備在指揮官指派任務之前報到的地點。在集結整備區內所有資源應該準備好以便可立即分派。在集結整備區的資源被組織成隊/單位，不要以個人而以一個隊/單位派遣到熱區。

“復原區”是隊/單位從熱區出來之後報到的地點。復原區應該避免可直接觀察到緊急狀況，它是一個應變人員能坐下來、冷靜下來、和重新補充水分的區域，也需要醫療檢查以防止可能遭受熱擊、熱衰竭、或心臟病發作的受害人又被指派進入熱區。

應變指揮官建立他的指揮區，透過無線電廣播宣佈指揮區的位置和他已在指揮中。如果需要，應變指揮官將指定熱區、集結整備區、和復原區。現場指揮官需要一合邏輯的、有系統的方法來控制緊急狀況：

1.	預先策畫提供資訊和此區域正確的配置圖(建造其他任何建物的依據)。

2.	現場災情評估事實和偵察(最初且遍及各處的緊急狀況評估)。

3.	戰略計畫(攻擊的或防禦的)。

4.	戰術與資源相配合的作業。

所有的操作依照下列三個戰術優先事項指引：

| 生命安全 | 事件穩定化 | 財產保護 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 救援 | 暴露 | 徹底檢查 |  |
|  | 侷限 | 搶救 |  |
|  | 撲滅 |  | 通風 |

好的火場指揮意指控制情況、聯繫、資源，和維持可增進你的人員安全的責任。

一位助手能大大地協助應變指揮官達成這些目標，助手留在應變指揮官的旁邊並且提供任何所需要的協助。助手能幫助控制聯繫、管理資訊、和傳送或維持事件的記錄。

安全官的職責是發展和建議可確保人員安全的方法，並評估及/或預想危險的和不安全的情況。安全官需要一個在執行操作時所不可缺少的背景(如滅火、救援、危害物質等等)。安全官在操作現場的周圍工作，提供重要的資訊和提高安全意識。

11.5 緊急狀況作業中心

1.概述

緊急狀況作業中心(EOC)是一預先指定的設施，由相關當局所建立，用來協調全體針對緊急狀況的的應變和支援。

轄區行政長官將在如緊急狀況作業計劃所記載的適當時間啟動緊急狀況作業中心，部份或完全地啟動視事件本身而定。在發生緊急狀況的時候，緊急狀況作業中心擔任總部的角色，做為政策和相關決策的焦點，和轄區資源的分配者。下面的說明描述在一個事件期間緊急狀況作業中心的聯繫路線。

緊急狀況作業中心

指揮

操作

安全

後勤

服務

支援

財務

經費

資訊

媒體

公眾

員工

聯絡

調節

交互支援

策畫

技術支援

計劃A,B,C

圖5.1 緊急狀況作業中心的聯繫路線

大體上，緊急狀況作業中心是代表們提供整體方向以控制緊急狀況的地點。緊急狀況作業中心以各式各樣的方式使用，時常與被涵蓋轄區的大小或複雜性相關。通常，緊急狀況作業中心建立政策和優先事項，而且提供給轄區內職掌部門關於管理部門之運作所需要的指導和方向。緊急狀況作業中心也可能協調部門之間重要資源的分配。

當轄區緊急狀況作業中心啟動時職權的路線通常如下。

應變指揮官

緊急狀況作業中心長官

部門長官

被指派的資源

圖5.2 轄區緊急狀況作業中心職權的路線

2. 主要成分

緊急狀況作業中心使用於大規模的、複雜的、和持續長時間的緊急事件。緊急狀況作業中心可包括負責處理特定的責任區域的全體或部份指揮人員與一般人員。

(1) 事件應變指揮官

指揮官的職責為掌控事件的全部管理責任，包括下列十個項目：

- 評估事件的優先事項。

- 決定戰略目標。

- 決定戰術目的。

- 發展事件的行動計劃。

- 發展適當的組織架構。

- 管理事件的資源。

- 協調全部的緊急狀況活動。

- 確保消防隊員安全。

- 協調外面機構的活動。

- 授權發表資訊給媒體。

(2) 指揮人員

- 安全官

正常情形下安全官在緊急狀況現場周圍工作，監視及評估影響安全的危害或不安全的情況，並且發展方法措施以確保人員安全。然而當緊急狀況作業中心啟動時，安全職責必須擴張和配備較多的人員，則這個職責將由緊急狀況作業中心來管理。

- 聯絡官

聯絡官擔任協助機構或者與機構協調的接觸點。聯絡官需要充當組織的外交官，掌控和處理許多不同特質的人。

當緊急狀況作業中心啟動時，需要在旁邊成立一個聯絡區以提供適當的空間給所有正在應變的機構，這樣可以阻止每個機構想要建立它自己的指揮區。

- 資訊官

你的組織在任何事件發生之前必須策畫如何處理媒體關係。一個人而且只有一個人為工廠發言人。資訊官與(1)媒體、(2)公眾、(3)員工家庭、和(4)其他適當的機構彼此互相接觸。

當緊急狀況作業中心已經啟動時，新聞記者區、公眾資訊區、和員工資訊區也必須被建立，這些區域要遠離指揮區和其他所有的事件活動，它們之間也要在實體上彼此分開。

直到所有的事實已經被查證而且應變指揮官或廠長已經許可所要發表的聲明，資訊官才能發表聲明。同時，與媒體接觸的人員必須了解新聞記者正在時間壓力下作業，而且必須得到有關新聞的報導材料，資訊官必須準備提供記者遊歷參觀或者拍照的機會和可發表之聲明。

任何正與媒體代表們工作的人員應該記得某些指導方針： (1) 定期地檢視你被允許報告或發言的任何政策變化。 (2) 對媒體表示認同，但是絕不可折衷你公司的政策。 (3) 展現晤談的規則和格調—你是在你的工廠內。 (4) 別說任何你不希望在新聞報導中被引述或使用的事情。稍後你的聲明可能以一個隨意的(無屬性的)項目出現。 (5) 你的態度(無論是正面的或負面的)會影響記者解釋你的聲明的方式。 其他需要記得的要點參考第八章：媒體關係。

(3) 一般人員

- 操作

操作人員在熱區裡執行他們大部份的責任，但其代表人能與緊急狀況作業中心商討有關事件的行動計劃。

- 策畫

資訊管理是策畫、收集、評價、傳播、和使用的關鍵。為了製作一有效的事件行動計劃，有關情況狀態和資源狀態的資訊必須是正確的和及時的。策畫需要知道下列三個問題的答案：

    - 已經發生什麼事？

    - 正在發生什麼事？

    - 將可能發生什麼事？

事件行動計畫 每一事件，不論大的或小的，需要某些形式的事件行動計劃。因為大多數事件屬於小事件，事件行動計劃由應變指揮官發展且口述地傳給部屬和指派的資源。 當事件的規模或複雜性增大，和/或當其他機構和資源增加時，將關於事件行動計劃的極重要資訊以文件記載下來是重要的。 在大的事件上，準備書面的事件行動計畫由策畫部門來完成。應變指揮官基於事件和政策的需要、指引、和機構長官的指示，將首先建立目標和戰略。應變指揮官將召開至少包括一般人員和指揮人員的策劃會議，策畫會議是發展一有效的事件行動計劃的關鍵。

策畫部門包含下列各單位：

    - 資源單位在一個事件中維持所有被分配資源的狀態。

    - 情勢單位收集、處理、和組織所有的事件資訊，並準備事件擴大時未來之推測。

    - 文書單位維持正確的、最新的事件檔案。

    - 復員單位在大的事件上，復員可能是相當複雜的，需要一個獨立的策畫活動。

操作期間 操作期間是宣佈在事件行動計劃中預定完成行動的時間，由應變指揮官決定，期間可能短至一個小時或長至21個小時。

(4) 後勤

所有的事件支援需求由後勤部門提供。在後勤部門內可能建立六個單位：

- 供應單位訂購、接收、處理、和儲存所有與事件相關的資源。

- 設備單位建立、維護、和復員所有的事件支援設備。

- 地面支援單位維護、保養檢修、和補給燃料予所有可移

動的設備和交通工具。

- 通訊單位監督所有通訊設備的分配和維護，包括電

話、電腦連線、和公眾/工廠通話系統。也向應變指揮官建

議設備的能力和限制。

- 食物單位供應整個事件所需要的食物。

- 醫療單位發展用來管理大部份緊急醫療事件的程序，並

取得及管理醫療支援人員、運輸、和補給。

(5) 財務

財務職責為處理事件所有的財務面。它可包括下列各單位。

- 計時單位確定人時的正確記錄。

- 採購單位監督供應商契約、租約、和財務協議。

- 賠償/求償單位處理所有的傷害賠償，和設備損失的求

償。這個功能正逐漸變得更重要。

- 成本單位產生關於緊急狀況操作精確費用的事件成本分

析。

3. 組織/工廠項目

(1) 行政長官的角色

行政長官是對事件負有責任的機構的管理主管、主要行政官員、或被指派者。這頭銜也包括來自私人部門的行政官。

在應變指揮系統中，行政長官建立政策、方向、和分配權限給應變指揮官。一般而言，行政長官不在事件現場，但是如果需要的話必須有能力和應變指揮官聯繫和會面。

行政長官授權給應變指揮官肩負對事件執行有效管理的責任，某些機構可能要求行政長官以書面方式授權給應變指揮官。權限的授與包括幾個密切結合的步驟：

| 行 動 | 責 任 |
| --- | --- |
| 機構的政策，方向，和支援 | 行政長官 |
| 事件目標 達成目標的戰略 | 應變指揮官 |
| 戰術指引 | 支援應變指揮官目標的操作部門長官 |

(2) 行政長官的責任

行政長官最重要的責任其中的三個包括下列：

    - 政策–清楚地描述機構或轄區的政策。

    - 評價–評價應變指揮官的效力並改正缺失。

    - 支援–支援多重機構方法。

- 政策

在應變指揮官可以發展事件目標和決定適當戰略之前，行政長官必須告知應變指揮官機構的政策，最重要地是行政長官對於政策的解釋。

行政長官必須清楚地和應變指揮官溝通並檢視下列項目。由於時間和機構政策的要求，行政長官應該將這些考慮以文件化的方式給應變指揮官，最好是藉著正式的授權。

    - 法律和政策的限制及/或自由度；

    - 職權的限制；

    - 環境的爭議；

    - 經費考量。

所有的這些項目將會影響事件目標和戰略的發展。

行政長官和應變指揮官應該會面來討論事件，包括但不限於下面的項目：

    - 一般情況。

    - 關於事件的目前轄區權限。

    - 行政長官的目標、優先事項、和期待。

    - 重要的政策、政治上的因素、或其他的限制。

    - 在事件和機構/轄區總部之間聯絡系統的狀態。

    - 與媒體互動的政策。

    - 必要的簡報及會議的時間表。

- 評價

行政長官必須評價應變指揮官的效力，下面所列各項關於一位有效的應變指揮官應具備的責任在這種評價中是很重要的：

    - 了解機構的政策和方向。

    - 積極的。

    - 於目標和戰略之間有良好的配合。

    - 提供工作人員給組織以符合工作量。

    - 監督控制的掌幅且依需要作適當調整。

    - 適當的時候使用副手。

    - 在適當位置整合其他機構的人員。

    - 把注意力集中在組織的效力。

    - 授權給指揮人員和一般人員。

    - 辨識有問題的區域並努力克服它們。

- 支援

當越來越多的事件包括多個機構時，針對事件的管理以多重機構方法來策畫變得逐漸重要，為了創造一個較有效的緊急狀況管理組織，行政長官在事件發生之前必須認知而且策畫多重機構方法。

為促進包含多重機構在內可考慮策畫會議和協議。當機構間開會且策畫聯合操作時，其結果會遠比在緊急狀況時才產生的特別安排更為有效，因此應該召開定期會議以討論彼此之間的緊急狀況協議。

(3) 行政長官關心的事

在事件發生時行政長官通常把注意力集中在至少三個與他們的責任和角色有關的關鍵點：

1. 事件對我的組織和對我自己有什麼關聯？

任何事件可能摻雜政治的、經濟的、社會的、環境的、及經費的關聯，和潛在有嚴重的長期效應，也且越來越多的事件屬於多重機構及/或多轄區的。

以一個管理系統而言，針對任何事件應變指揮官靠著提供正確的資訊、嚴格的責任、策畫、成本-效益操作、和後勤支援來協助消減風險。藉由支援計劃、準備、和訓練活動，行政長官能將這種風險的潛在效應降低到最少。

2. 當事件發生時我如何維持掌控？

行政長官建立政策和提供優先事項、目標、和限制的指導方針給具資格的應變指揮官。在許多機構中行政長官準備一個書面的授權給任命的應變指揮官。

這種模式包含檢查表和指導方針以協助行政長官和應變指揮官之間的互動，要記住越來越多的事件正變成多轄區的事件。

3. 事件的管理過程中我的定位在哪裏呢？

事件緊急應變系統有一個指揮階級架構，一旦行政長官已經清楚地表達要遵守的政策而且授與確定的權限，負責向行政長官報告的應變指揮官將有必要的權限和指導方針來管理事件。

應變指揮官是對事件負有責任的主要人員，除了管理事件現場，他或她被訓練隨時告知行政長官關於事件的所有最新重要事情。

行政長官的任務是確定應變指揮官正以負責任的態度執行職責，這種模式提供評價應變指揮官效力時所必要的背景。

11.6 媒體關係

媒體關係為公共關係的一個特殊類別，需要某些訓練。因為任何與媒體的接觸會影響到個人和團體的名譽，所以在任何時間部門發言人必須以專業的態度接近媒體代表。公司必須為將會與媒體代表接觸的員工建立媒體關係計劃和標準。

當處理緊急狀況時，公司不能完全無視於所面臨的公開露面，然而它能藉由避免共同的錯誤和遵循某些一般指導方針來減少它的危險。

1. 共同的錯誤

如果你必須與媒體代表們接觸，檢視下面所列你應該避免的行為：

(1)	沒有準備接受採訪

(2)	“在麥克風範圍之外”與人對話

(3)	沒有熟悉事件狀況就說話

(4)	竄改被採訪者的背景

(5)	戴太陽眼鏡

(6)	重複馬路消息

(7)	推卸事件過錯責任

(8)	使用幽默語氣

(9)	以非正式方式面對記者

(10)	提供意見或想法

(11)	以“不要記錄”來進行

(12)	回答假設性的問題

(13)	將受害人姓名說出來

(14)	允許攝影師待在危險區域

(15)	討論損害的金錢價值

(16)	承擔事件的責任

(17)	藉著喚起較早期事故的回憶來防禦自己

(18)	回答“沒有評論”卻沒有給一個為什麼會這樣的理由

(19)	使用令人混淆的專門術語或縮略字

(20)	在採訪期間無法控制場面

2. 一般指導方針

記住記者的工作是在短短的時間內盡可能地收集很多可靠的消息。這裡是一些可幫助你“準備”的指導方針：

(1)	即使你沒有準備，預期會被要求接受一次採訪

(2)	使用你的全名而不要使用綽號或暱稱。

(3)	明白麥克風可接收到超過30呎距離之遠的對話。

(4)	不要提供猜測的想法給記者。

(5)	如果你不知道什麼事情正在進行，不要說話。

(6)	除非你是你公司或團體所授權的發言人，不要說話。

(7)	認知下列事項

i.	關於事件原因的推測會變成事實。

ii.	馬路消息會變成事實。

iii.	推諉責任無法保護公司或團體。

(8)	不可輕視任一嚴重的情況。

(9)	不要提供意見，你的意見不是有關聯的–只有事實才是。

3. 該做什麼

當一個事件發生的時候，假設記者將出現在現場而且預期他們的其中之一將會為採訪而接近你，準備好回答“記者”的問題：

|  誰？ |  在哪裡？ |
| --- | --- |
|  什麼事？ |  為什麼？ |
|  何時？ |  如何？ |

如果有一位記者接近你，假設你的對話會被記錄下來。寫下記者的名字和電話號碼以便你在採訪之後能繼續追蹤。不要試圖以“不要記錄”的方式進行，但要確實做下列各點：

(1)	準備好確實地說明你的公司正在採取什麼正面的步驟。

(2)	強調那些正面的步驟。

(3)	如果你不知道問題的答案，就說不知道。然後尋求答案，如果適當的話，就告訴記者。

你能預期下列的問題：

(1)	發生什麼事？

(2)	有任何人遭受傷害嗎？誰？

(3)	是什麼危險？

(4)	對社區有什麼危險？

(5)	誰的過錯？

(6)	什麼時候緊急狀況將會結束？

在任何的採訪中，避免煽動性的字眼如“重大災禍”或“大災難”。確定你的事實，且始終將記者當做是同業的專家來看待。

有時後結束採訪比開始採訪更困難，如果可能的話，貼一張時間表告訴記者你只有5分鐘時間。當你已完成提供可發表的消息時，停止講話。當你能回到記者邊以提供更多消息的時候，設定時間和地點，並貫徹到底。